^МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

Пеклов М.О.

РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО-ВИЗНАЧУВАНИХ СТРИЖНЕВИХ СИСТЕМ

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт для студентів

будівельних спеціальностей заочної форми навчання

I частина

Київ 2008

УДК 539.4

ББК 30.121

Р64

Укладач М.О. Пеклов, старш. викладач

Рецензент Л.Т. Шкельов, канд. техн. наук, професор

Відповідальний за випуск А.М. Станкевич, канд. техн. наук, завідувач кафедри

Затверджено на засіданні кафедри опору матеріалів, протокол № 10 від 9 червня 2008 року.

Розрахунок статично-визначуваних стрижневих систем: 
Р64		методичні вказівки до виконання контрольних робіт / 
          укладач: М.О. Пеклов. – К.: КНУБА, 2008. – 40 c.

Містять методичні вказівки до виконання контрольних робіт з першої частини курсу ”Опір матеріалів” та індивідуальні завдання. Розглянуті питання з визначення геометричних характеристик поперечних перерізів, дослідження напруженого стану, міцності і жорсткості при розтяганні, стисканні, крученні та згинанні стрижнів.

Призначені для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання.

ЗМІСТ

Загальні положення ......................................................................... 4

Задача №1. Міцність вузла ферми. Зварне і клепане з’єднання ..5

Задача №2. Міцність і жорсткість стиснутого стояка ……….. ...7

Задача №3. Геометричні характеристики поперечних перерізів.......8

Задача №4. Міцність і жорсткість крученого вала......................10

Задача №5. Дослідження напруженого стану в точці …...….....11

Задача №6. Перевірка міцності і жорсткості балки………….... 12

Задача №7. Визначення навантаження з умови міцності балки. ....13

Задача №8. Підбір поперечного перерізу балки…………...….. 14

Список літератури...……….…………………………………….. 14

Додаток 1 ............................……………………………………… 15

Додаток 2..........................................................................................37

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки призначені для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання, які вивчають першу частину курсу “Опір матеріалів”. Вони містять пояснення, поради і послідовність розв’язання і оформлення типових задач опору матеріалів. Розв’язання і аналіз задач дозволяє зрозуміти і запам’ятати основні закони і формули опору матеріалів, формує уяву про їх характерні особливості і межі застосування. Разом з тим, саме розв’язання задач викликає у студента найбільші труднощі, які мають об’єктивний характер. По-перше, студент вперше зустрічається з необхідністю при розв’язанні задач розглядати одночасно явища з трьох різних позицій і здійснити синтез статичної, геометричної і фізичної сторони задачі. По-друге, задачі опору матеріалів часто громіздкі і потребують використання даних довідкового характеру і нормативні матеріали. Щоб частково уникнути цих складностей, усі потрібні нормативні матеріали вміщені у вихідні дані задач.

Умова задачі задається шестизначним кодом, який складається з

цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 та великих літер латинського алфавіту A,B,C,D,E,F. Дані розміщені в таблиці і визначаються на перехресті рядка, який задається символом коду, і стовпчика, номер якого задається містом розташування символу в коді. Наприклад, коду СС77D4 в таблиці 1 на сторінці 15 відповідають такі дані. Першим двом символам коду СС відповідає номер схеми 12; третій символ коду є 7, тому S1=650 кН і β12=60º; четвертий символ коду є 7, тому S2=600 кН і β23=45º; п’ятий символ коду є D, тому β41=50º; і далі.

Перші чотири задачі складають контрольну роботу №1, інші - контрольну роботу №2. Задачі виконують у форматі А4, книжкова орієнтація, креслення дозволяється виконувати олівцем, обов’язково має бути титульний лист.

Задачі до контрольної роботи № 1

Задача № 1. Міцність вузла ферми. Зварне і клепане з’єднання

Вузол ферми налічує чотири стрижня. Зусилля в двох стрижнях відомі. Задані кути між осями стрижнів. Потрібно визначити площу поперечних перерізів лише розтягнутих стрижнів і розрахувати їх з’єднання з листом. Застосувати зварне і клепане з’єднання. Вихідні дані задачі наведені в дод. 1, табл. 1 та 2.

Потрібно:

- Визначити невідомі зусилля. Аналітичний розв’язок. Для спрощення рівнянь, для визначення кожного невідомого приймаємо свою систему координат, спрямував одну вісь вздовж шуканого невідомого, а другу вісь в ортогональному напрямку. Для перевірки побудувати силовий багатокутник.

- Накреслити схему усіх сил, що діють на вузол. Сили, що спрямовані до вузла, викликають стискання стрижнів. Сили, що спрямовані від вузла, викликають розтягання стрижнів.

- Визначити площу перерізу лише розтягнутих стрижнів. Для кожного розтягнутого стрижня записується умова міцності при розтяганні

σi=NiAi≤σadm,

де i – номер стрижня; Ni – поздовжня сила; Ai - шукана площа; 
 σadm – допустиме нормальне напруження.

Замість потрібної площі Aпотр. з таблиць сортаменту прокатної сталі для кутників нерівнобоких (за ГОСТ 8509 – 86) приймається близька до неї, але більша за значенням площа Aприйн..

- Для одного стрижня розраховується зварне з’єднання. Приймаються флангові шви, які завжди ставляться парами і мають неоднакову довжину. Довжина флангових швів визначається з двох умов. Одна умова забезпечує міцності по дотичних напруженнях

N0,7dL1+L2≤τadm,t

де d – товщина кутника; L1+L2 – загальна довжина флангових швів; τadm,t=110 МПа – допустиме на зріз дотичне напруження при зварюванні.

Друга умова забезпечує однакові умови роботи обох флангових швів

L1(B−yцваги)=L2yцваги,

де B – ширина сторони кутника; yцваги – координата центра ваги кутника; L1 –довжина меншого флангового шва; L2 – довжина більшого шва.

- Для другого стрижня розраховується клепане з’єднання. Кількість заклепок визначається з двох умов. Одна умова забезпечує міцності на зріз заклепок

n1≥NmπD24τadm,

де n1 – кількість заклепок на зріз; m – кількість площин зрізу; 
D – діаметр заклепки; τadm – допустиме на зріз заклепки дотичне напруження.

Друга умова забезпечує міцність на зминання матеріалу кутників і листа

n2≥NδminDσadm,зм,

де n1 – кількість заклепок на зминання; δmin=min(2d,hлист.); 
2d – товщина двох кутників; hлист.—товщина листа; σadm.зм = 280 МПа – допустиме нормальне напруження при зминанні.

Остаточно, кількість заклепок береться та, що більша з двох значень

nзакл. = max(n1 ,n2).

- Накреслити вузол ферми і вказати усі деталі зварного і клепаного з’єднання.

Задача № 2. Міцність і жорсткість стиснутого стояка

Короткий стояк змінного поперечного перерізу A(x) стискається силами. Задана питома вага матеріалу стрижня γ. Потрібно перевірити  жорсткість стояка. Вихідні дані задачі наведені в дод. 1, табл. 3 та 4.

Знайти F=?  з умови міцності.

Потрібно:

- Накреслити розрахункову схему стояка. Прийняти початок системи координат в нижній нерухомій точці, спрямувати вісь х вздовж осі стояка. Виконати зведення навантаження до осі стрижня qx(x)=-γA(x).

- Методом перерізів визначити величину поздовжньої сили Nx(x) і побудувати епюру. Враховуючи те, що функція A(x) є кусково-стала, функція Nx(x) в межах ділянки буде лінійна.

- Визначити нормальні напруження σx(x)=Nx(x)A(x) і побудувати епюру. За допомогою епюри σx(x) визначити найбільше за модулем значення нормального напруження σmax і виконати перевірку міцності σmax ≤ σadm.

- Визначити відносні нормальні деформації εx(x)=σx(x)E і побудувати епюру. Зрозуміло, що функція εx(x) є також лінійна.

- Для визначення функції переміщень u(x) можна використати залежність εx(x)=du(x)dx. Якщо функція εx(x) відома, то це є диференціальне рівняння першого порядку відносно шуканої функції переміщень. Її інтеграл буде u(x)=ε(x)dx+C, де С визначається граничними умовами для функції u(x). Функція u(x) є квадратична функція. При побудові епюри u(x) в межах кожної ділянки потрібно визначити три точки. Починати потрібно з затиснення, де переміщення стрижня немає, і послідовно рухатися до вільного кінця стрижня.

- За допомогою епюри ux(x) можна визначити найбільше

переміщення umax і зробити перевірку жорсткості umaxL≤umaxLadm.

Задача № 3. Геометричні характеристики поперечних перерізів

Поперечний переріз складається з трьох елементів. Два елементи сортаменту прокатної сталі за ГОСТ 8509-86 і прямокутна стрічка. Потрібно визначити головні осі перерізу і значення головних моментів інерції. Вихідні дані задачі наведені в дод. 1, табл. 5 та 6.

Потрібно:

- Попередньо визначити геометричні характеристики кожного елемента складного перерізу. Розміри і значення власних головних моментів елементів сортаменту беруть з таблиць ГОСТ 8509-86. Розрахувати значення площі і власних головних моментів інерції прямокутника:

A=bh, Iz=bh312, Iy=hb312.

- Назва власних головних осей елементів в таблицях сортаменту ГОСТ 8509-86 може відрізнятися від прийнятих назв головних осей елементів. Тому після призначення допоміжної системи координат всього перерізу потрібно зробити перевірку назв головних осей елементів і виправити, у разі потреби, назви осей елементів так, щоб вони спів падали з назвами осей допоміжної системи координат.

- Розрахувати площу всього перерізу і статичні моменти в допоміжній системі координат

A=Ai, Sy=Sy(i),	Sz=Sz(i),

де i – номер елемента; Ai – площа елемента; Sy(i)=zidA – статичний момент елемента відносно допоміжної осі у; Sz(i)=yidA – статичний момент елемента відносно допоміжної осі z.

Визначити координати центра ваги всього перерізу yC=SzA, zC=SyA.

- Накреслити схему перерізу і центральні осі. Підрахувати координати центрів ваги елементів в центральних осях yi=y0i−yC, zi=z0i−zC. Для перевірки правильності знайдених координат центра ваги перерізу слід розрахувати статичні моменти перерізу в центральних осях Syc=Syc(i), Szc=Szc(i).

Якщо вони не дорівнюють нулю, то розраховують похибку. Можлива відносна похибка повинна не перебільшувати 0,5 %.

- Розрахувати осьові і позацентровий центральні моменти інерції всього перерізу

Iy=Iy(i)=(Iy0(i)+zC02A(i)),

Iz=Iz(i)=(Iz0(i)+yC02A(i)),

Iyz=Iyz(i)=(Iyz0(i)+yC0zC0A(i)).

- Визначити кут повороту головних осей перерізу відносно центральних осей α0=12arctg2IyzIz−Iy.

При додатному значенні кута α0 головні осі повертаються проти годинникової стрілки.

- Головні моменти інерції розраховують за формулами перетворення моментів інерції при повороті осей координат

Iyα0=Iycos2α0+Izsin2α0−Iyzsin2α0,

Izα0=Iysin2α0+Izcos2α0+Iyzsin2α0.

Найбільший з них є максимальним моментом інерції Imax=max(Iyα0,Izα0), а найменший з них є мінімальним моментом інерції перерізу Imin=min(Iyα0,Izα0). Відповідно позначають головні осі перерізу. Вісь, відносно якої розраховують Imax, позначають як вісь u (вісь maximum). Вісь, відносно якої розраховують Imin, позначається як вісь v (вісь minimum).

Значення головних моментів інерції можна розрахувати також за формулами

Ialignlmaxmin=Iy+Iz2±(Iy−Iz2)2+Iyz2.

В обох випадках доцільна перевірка знайдених значень за допомогою умови інваріантності

Imax+Imin=Iyc+I.

- Розраховують головні радіуси інерції перерізу відносно головних осей.

Відносно осі u (ось maximum) iu=IuA.

Відносно осі v (ось minimum) iv=IvA.

Еліпс інерції v2iu2+u2iv2=1 будують в головних осях . Для цього заздалегідь ділянку більшої півосі еліпса поділяють на декілька (можна і неоднакових) частин. В точках поділу знаходяться відповідні ординати еліпса			v=iu1−u2iv2.

Сам еліпс буде розташований так, що більші півосі еліпса будуть розташовані вздовж осі v (вісь minimum), а менші півосі еліпса будуть розташовані вздовж осі u (вісь maximum).

Задача № 4. Міцність і жорсткість крученого вала

На круглий вал змінного поперечного перерізу діють три задані крутні моменти. Їм протидіє один невідомий крутний момент. Відомі механічні характеристики матеріалу і геометрія вала. Потрібно перевірити міцність і жорсткість вала. Вихідні дані задачі наведені в дод. 1, табл. 7 та 8.

Потрібно:

- Накреслити розрахункову схему вала. Початок системи координат приймається в перерізі де діє невідомий момент. Вісь х спрямована вздовж осі вала. З умови рівноваги визначити невідомий момент.

- За схемою вала і зовнішніми крутними моментами, що діють на нього, методом перерізів визначають внутрішні крутні моменти. Будують епюру Мкр(х).

- Для всіх ділянок визначають полярний момент інерції і момент опору при крученні Ip(i)=πdi432, Wp(i)=πdi316, де i – номер ділянки; d –діаметр вала.

- На всіх ділянках вала визначають найбільші дотичні напруження і виконують перевірку міцності τmax(i)=Mkp(i)Wp(i)≤τadm. Якщо при перевірці виявиться, що умова міцності не виконується, то для цієї ділянки підбирають потрібний діаметр d=316Mkpπτadm.

- Переріз, де діє момент, що зрівноважує систему, приймають за нерухомий. Відносно нього визначають кути закручування протилежних кінцевих перерізів ϕ(i)=Mkp(i)L(i)GIp(i) так роблять і для сусідніх ділянок ϕ(i+2)=ϕ(i+1)+ϕ(i). Будують епюру ϕ(x).

- Визначають відносні кути закручування θ(i)=ϕ(i)L(i) і будують епюру θ(x). Перевірку жорсткості вала виконують на ділянці, де відносний кут закручування має найбільше значення θmax≤ϕmaxLadm.

Задачі до контрольної роботи № 2

Задача № 5. Дослідження напруженого стану в точці твердого тіла

Відомі значення нормальних і дотичних напружень на ортогональних площадках твердого тіла. Має місце плоский напружений стан

σxxτxyτyxσyy.

Нахилена площина задана нормальним рівнянням прямої xcos(xn)+ycos(yn)−p=0. xn - кут між одиничного вектором n, який ортогонален до похилій площадці, і осі x.

Потрібно: 1. Показати графічно напружений стан. 2. Визначити нормальне, дотичне і повне напруження, що діють на нахилену площадку. 3. Визначити головні осі і головні напруження. Перевірити міцність. Вихідні дані задачі наведені в дод.1, табл. 9.

Розв’язок задачі:

- В прямокутній системі координат накреслимо прямокутник і покажемо діючі напруження. Нормальні напруження додатні при розтяганні. Дотичні напруження додатні, якщо зменшують прямий кут прямокутника в початку координат.

- Якщо nx=cos(nx), ny=cos(ny) є координати одиничного вектора зовнішньої нормалі до нахиленої площини, то складові повного напруження на нахиленій площині  pnx=σxnx+τxynypny=τyxnx+σyny.

Повне напруження pn=pnx2+pny2. Нормальне напруження σn=pnxnx+pnyny. 	Дотичне напруження τn=pn2−σn2.

- Головні напруження σalignlmaxmin=σx+σy2±(σx−σy2)2+τxy2 діють на головних площинах, які повернуті на кут (xn)max=arctgσmax−σxτxy. Якщо кут (xn)max>0 додатний, то одиничний вектор головної площини, де діє найбільше нормальне напруження, повертається проти годинникової стрілки. Друга головна площина, де діє найменше нормальне напруження, ортогональна до першої.

- Для перевірки міцності використовуємо критерій найбільших дотичних напружень. Умова міцності σmax−σmin≤σadm.

Задача № 6. Перевірка міцності і жорсткості балки

Навантаження балки розташовано в головній площині. Має місце плоский поперечний згин балки. Поперечний переріз і механічні характеристики балки відомі. Потрібно перевірити міцність і жорсткість балки. Вихідні дані задачі наведені в дод. 1, табл. 10 та 11.

Потрібно:

- Накреслити схему балки, показати розміри і навантаження. Прийняти систему координат.

- Зусилля визначати методом перерізів. Епюри будувати по характерних значеннях. Ординати епюри згинаючих моментів розташовують з боку розтягнутих волокон балки.

- За допомогою епюри згинаючих моментів визначають Мmax. і виконують перевірку міцності по нормальних напруженнях

σx=MmaxW≤σalignladm.

- За допомогою епюри М(х) визначають небезпечний переріз балки – такий переріз, де одночасно поперечна сила і згинаючий момент мають великі значення. Для тонкостінних перерізів (двотавр, швелер) в місці зіткнення стінки і полки визначають головні напруження і для прийнятого критерію міцності розраховують еквівалентне напруження. Виконують перевірку міцності

σекв≤σadm.

- Переміщення балки визначають методом початкових параметрів. Система координат обов’язково береться на лівому кінці балки. Вісь х прямує вздовж осі балки, вісь у спрямована вверх. Визначаються граничні умови на лівому кінці балки. Якщо є невідомі початкових параметрів, то для їх визначення розшукують відповідні умови. Складають систему лінійних алгебраїчних рівнянь. Її розв’язок визначає параметри, яких не вистачило. Позначають декілька перерізів впродовж балки, розраховують значення ϕ(x) i v(x) i будують епюри. За допомогою епюри v(x) визначать vmax і перевіряють жорсткість балки vmaxL≤vLadm.

Задача № 7. Визначення навантаження з умови міцності балки

Навантаження, яке діє на балку, задане з точністю до параметра q і викликає плоске поперечне згинання . Потрібно знайти параметр q з умови міцності балки. Вихідні дані задачі наведені в дод. 1, 
табл. 12 та 13.

Потрібно:

- Визначити від заданого параметрично навантаження згинаючий момент М(х,q) і побудувати епюру. За допомогою епюри згинаючих моментів визначити Мmax(q) і записати умову міцності по нормальних напруженнях

σx=Mmax(q)W≤σalignladm.

Якщо замінити знак “ ≤ ” на “=”, то отримаємо лінійне рівняння для визначення параметра q.

- Далі виконують звичайну перевірку міцності і жорсткості при згинанні балки (див. задачу № 6).

Задача № 8. Підбір поперечного перерізу з умови міцності балки

Навантаження, яке діє на балку, викликає плоске поперечне згинання. Потрібно визначити номер двотавра (швелера) з умови міцності балки. Вихідні дані задачі наведені в дод. 1, табл. 14 та 15.

Потрібно:

- Визначити від заданого навантаження згинаючий момент М(х) і побудувати епюру. За допомогою епюри згинаючих моментів визначити Мmax і записати умову міцності по нормальних напруженнях

σx=MmaxW≤σalignladm.

Якщо замінити знак “≤” на “=”, то отримаємо лінійне рівняння для визначення потрібного моменту опору Wпотр.. Замість потрібного моменту опору Wпотр. за таблицями сортаменту прокатної сталі для двотавра (швелера) приймається близька до неї, але більша за значенням величина Wприйн.

- Далі виконують звичайну перевірку міцності і жорсткості при згинанні балки (див. задачу № 6).

Список літератури

- Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Е.С. Опір матеріалів. – К.: Вища шк. 2004. – 654 с.

- Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності: У 2-х ч. / за ред. Піскунова В.Г. – К.: Вища шк., 1994. – 334 с.

Додаток 1

Вихідні дані задачі № 1

“Міцність вузла ферми. Зварне і клепане з’єднання”

Таблиця 1

| Літери або цифри коду задачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перша і друга |  | третя |  | четверта |  | п’ята |  | шоста |  |
|  |  |  | S1 | β12 | S2 | β23 | β41 | δфасонка | σadm | τadm |
|  | Номер схеми |  | кН | градус | кН | градус | градус | мм | МПа | МПа |
| 1 | 0 | 1 | 800 | 40 | 400 | 60 | 65 | 20 | 180 | 90 |
| 2 | 0 | 2 | 700 | 45 | 190 | 90 | 60 | 21 | 190 | 95 |
| 3 | 0 | 3 | 600 | 50 | 500 | 80 | 40 | 18 | 195 | 95 |
| 4 | 0 | 4 | 500 | 55 | 500 | 70 | 80 | 16 | 200 | 100 |
| 5 | 0 | 5 | 400 | 40 | 200 | 65 | 70 | 16 | 170 | 85,5 |
| 6 | 0 | 6 | 500 | 45 | 400 | 95 | 60 | 14 | 180 | 90 |
| 7 | 0 | 7 | 650 | 60 | 600 | 45 | 90 | 18 | 195 | 105 |
| 8 | 0 | 8 | 550 | 40 | 550 | 50 | 80 | 14 | 205 | 100 |
| 9 | 0 | 9 | 900 | 80 | 600 | 55 | 70 | 18 | 170 | 85 |
| A | 1 | 0 | 900 | 70 | 450 | 40 | 65 | 19 | 190 | 90 |
| B | 1 | 1 | 250 | 60 | 700 | 45 | 95 | 17 | 195 | 95 |
| C | 1 | 2 | 500 | 90 | 550 | 60 | 45 | 16 | 180 | 90 |
| D | 1 | 3 | 800 | 80 | 500 | 40 | 50 | 20 | 180 | 90 |
| E | 1 | 4 | 700 | 70 | 350 | 80 | 55 | 13 | 190 | 85 |
| F | 1 | 5 | 600 | 65 | 400 | 70 | 40 | 20 | 195 | 90 |
| 0 | 1 | 6 | 500 | 95 | 300 | 60 | 45 | 14 | 200 | 100 |

Примітка

- Допустиме дотичне напруження при автоматичному зварюванні

Розтягання τadm,t=130 МПа

Стискання τadm,t=145 МПа

Зріз τadm,t=110 МПа

- Допустиме нормальне напруження на зминання σadm,зм=280 МПа

Продовження дод. 1

Таблиця 2

| 1 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 | 5 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 |
| --- | --- |
| 2 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 | 6 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 |
| 3 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 | 7 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 |
| 4 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 | 8 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 |

Продовження дод. 1

Закінчення табл. 2

| 9 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 | 13 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 |
| --- | --- |
| 10 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 | 14 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 |
| 11 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 | 15 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 |
| 12 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 | 16 S1 S2 S3 β41 β12 β23 S4 |

Продовження дод. 1

Вихідні дані задачі № 2

“Міцність і жорсткість стиснутого стояка”.

Таблиця 3

| Літери або цифри коду задачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перша і друга |  | третя |  | четверта |  | п’ята |  | шоста |  |
|  |  |  | L1 | a1=d1 | L2 | a2=d2 | k | γ | E | σadm |
|  | Номер схеми |  | м | м | м | м |  | кH/м3 | ГПа | МПа |
| 1 | 0 | 1 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 20 | 18 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 0,7 | 0,45 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 21 | 19 | 8 |
| 3 | 0 | 3 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 22 | 19,5 | 9 |
| 4 | 0 | 4 | 0,5 | 0,55 | 1,7 | 0,7 | 1,8 | 24 | 20 | 10 |
| 5 | 0 | 5 | 0,85 | 0,4 | 1,2 | 0,65 | 1,7 | 20,5 | 17 | 11,5 |
| 6 | 0 | 6 | 0,75 | 0,45 | 1,1 | 0,95 | 1,4 | 21,5 | 18 | 10,5 |
| 7 | 0 | 7 | 0,65 | 0,5 | 1,3 | 0,85 | 1,45 | 22,5 | 19,5 | 10,5 |
| 8 | 0 | 8 | 0,55 | 0,55 | 1,4 | 0,75 | 1,85 | 25 | 20,5 | 10 |
| 9 | 0 | 9 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 18 | 17 | 7 |
| A | 1 | 0 | 0,9 | 0,45 | 1,2 | 0,95 | 1,2 | 19 | 19 | 8 |
| B | 1 | 1 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 17 | 19,5 | 7 |
| C | 1 | 2 | 1,5 | 0,55 | 1,7 | 0,75 | 1,3 | 16 | 18 | 8 |
| D | 1 | 3 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 0,65 | 1,5 | 20 | 18 | 7 |
| E | 1 | 4 | 0,7 | 0,35 | 1,4 | 0,95 | 1,6 | 21 | 19 | 8 |
| F | 1 | 5 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 0,85 | 1,4 | 22 | 19,5 | 9 |
| 0 | 1 | 6 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 0,75 | 1,8 | 24 | 20 | 10 |

Примітка

- Допустима відносна жорсткість umaxLadm=1200

Продовження дод. 1

Таблиця 4

| 1 a1 a1 kF F a2 a2 L1 L2 | 5 d1 kF F d2 L1 L2 |
| --- | --- |
| 2 a1 a1 F kF a2 a2 L1 L2 | 6 d1 F kF L1 L2 d2 |
| 3 kF a2 a2 L1 L2 F a1 a1 | 7 F L1 L2 kF d2 d1 |
| 4 a1 F a2 a2 L1 L2 kF a1 | 8 kF F L1 L2 d2 d1 |

Продовження дод. 1

Закінчення табл. 4

| 9 a1 a1 kF a2 a2 L1 L2 F | 13 kF L1 L2 F d1 d2 |
| --- | --- |
| 10 a2 a2 F a1 a1 L1 L2 kF | 14 F L1 L2 kF d2 d1 |
| 11 a1 a1 F/k a2 a2 L1 L2 F a1 | 15 F/k L1 L2 F a1 d1 d2 |
| 12 F a2 a2 a1 a1 L1 L2 kF a1 | 16 F L1 L2 kF a1 d2 d1 |

Продовження дод. 1

Вихідні дані задачі № 3

“Геометричні характеристики перерізів ”

Таблиця 5

| Літери або цифри коду задачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перша і друга |  | третя |  | четверта |  |  |  | п’ята |  |
|  |  |  | Полоса |  | Кутник |  |  |  | Переріз сортаменту |  |
|  | Номер схеми |  | Н мм | В мм | В мм | b мм | d мм | а мм |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 280 | 22 | 110 | 70 | 8 | 120 | 18 | двотавр |
| 2 | 0 | 2 | 320 | 24 | 140 | 90 | 10 | 140 | 16 | швелер |
| 3 | 0 | 3 | 360 | 20 | 160 | 100 | 10 | 220 | 22 | двотавр |
| 4 | 0 | 4 | 380 | 24 | 180 | 110 | 12 | 240 | 20 | швелер |
| 5 | 0 | 5 | 380 | 22 | 200 | 200 | 20 | 200 | 24 | двотавр |
| 6 | 0 | 6 | 420 | 24 | 220 | 220 | 16 | 210 | 30 | швелер |
| 7 | 0 | 7 | 360 | 20 | 110 | 70 | 8 | 220 | 36 | двотавр |
| 8 | 0 | 8 | 380 | 24 | 140 | 90 | 10 | 200 | 40 | швелер |
| 9 | 0 | 9 | 380 | 22 | 160 | 100 | 10 | 180 | 36 | двотавр |
| A | 1 | 0 | 420 | 24 | 180 | 110 | 12 | 190 | 24 | швелер |
| B | 1 | 1 | 360 | 20 | 200 | 200 | 20 | 170 | 22 | двотавр |
| C | 1 | 2 | 380 | 24 | 220 | 220 | 16 | 160 | 30 | швелер |
| D | 1 | 3 | 380 | 22 | 250 | 250 | 20 | 200 | 33 | двотавр |
| E | 1 | 4 | 420 | 24 | 160 | 160 | 20 | 210 | 36 | швелер |
| F | 1 | 5 | 360 | 20 | 140 | 140 | 12 | 220 | 24 | двотавр |
| 0 | 1 | 6 | 380 | 24 | 100 | 100 | 16 | 140 | 20 | швелер |

Примітка

- Сортамент прокатної сталі за ГОСТ 8509--86

Продовження дод. 1

Таблиця 6

| 1 a | 5 a |
| --- | --- |
| 2 a a | 6 a |
| 3 a | 7 a |
| 4 a a | 8 a |

Продовження дод. 1

Закінчення табл. 6

| 9 a | 13 a |
| --- | --- |
| 10 a | 14 a |
| 11 a | 15 a |
| 12 a a | 16 a |

Продовження дод. 1

Вихідні дані задачі № 4

“Міцність і жорсткість крученого вала”

Таблиця 7

| Літери або цифри коду задачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перша і друга |  | третя |  | четверта |  | п’ята |  | шоста |  |
|  |  |  | d1 мм | a1 м | d2 мм | a2 м | k | М кHм | G ГПа | τadm МПа |
|  | Номер схеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0,18 | 0,4 | 0,22 | 0,6 | 1,5 | 60 | 70 | 70 |
| 2 | 0 | 2 | 0,17 | 0,45 | 0,22 | 0,9 | 1,6 | 61 | 70 | 80 |
| 3 | 0 | 3 | 0,16 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 62 | 70 | 90 |
| 4 | 0 | 4 | 0,15 | 0,55 | 0,17 | 0,7 | 1,8 | 74 | 70 | 100 |
| 5 | 0 | 5 | 0,15 | 0,4 | 0,2 | 0,65 | 1,7 | 55 | 70 | 70 |
| 6 | 0 | 6 | 0,17 | 0,45 | 0,2 | 0,95 | 1,4 | 58 | 70 | 80 |
| 7 | 0 | 7 | 0,16 | 0,5 | 0,2 | 0,85 | 1,45 | 56 | 70 | 90 |
| 8 | 0 | 8 | 0,15 | 0,55 | 0,18 | 0,75 | 1,85 | 48 | 70 | 100 |
| 9 | 0 | 9 | 0,19 | 0,6 | 0,22 | 0,8 | 1,3 | 62 | 70 | 70 |
| A | 1 | 0 | 0,19 | 0,45 | 0,22 | 0,95 | 1,2 | 63 | 70 | 80 |
| B | 1 | 1 | 0,2 | 0,7 | 0,22 | 0,9 | 1,5 | 74 | 70 | 90 |
| C | 1 | 2 | 0,15 | 0,55 | 0,17 | 0,75 | 1,3 | 72 | 70 | 100 |
| D | 1 | 3 | 0,18 | 0,5 | 0,2 | 0,65 | 1,5 | 72 | 70 | 70 |
| E | 1 | 4 | 0,17 | 0,35 | 0,2 | 0,95 | 1,6 | 63 | 70 | 80 |
| F | 1 | 5 | 0,16 | 0,4 | 0,22 | 0,85 | 1,4 | 66 | 70 | 90 |
| 0 | 1 | 6 | 0,15 | 0,3 | 0,18 | 0,75 | 1,8 | 65 | 70 | 100 |

Примітка

- Допустима відносна жорсткість ϕmaxLadm=1200

Продовження дод. 1

Таблиця 8

| 1 x M kM z a2 y a2 ? a1 d2 d1 M | 5 x M kM z a2 y a1 ? a1 d2 d1 M |
| --- | --- |
| 2 x M kM z a2 y a2 ? a1 d2 d1 M | 6 x M kM z a1 y a2 ? a1 d2 d1 M |
| 3 x M kM z a1 y a2 ? a1 d2 d1 M | 7 x M kM z a2 y a1 ? a2 d2 d1 M |
| 4 x M kM z a1 y a2 d2 d1 a1 ? M | 8 x M kM z a2 y a2 ? a1 d2 d1 M |

Продовження дод. 1

Закінчення табл. 8

| 9 x M z a2 y a2 d2 d1 M a1 M ? | 13 ? x M z a2 y a2 d2 d1 M a1 kM |
| --- | --- |
| 10 kM x M z a2 y a2 ? a1 d2 d1 M | 14 x M kM z a2 y a2 ? a1 d2 d1 M |
| 11 x M kM z a2 y a2 a1 d2 d1 M ? | 15 x M kM z a2 y a2 a1 d2 d1 M ? |
| 12 x M kM z a2 y a2 d2 d1 a1 ? M | 16 kM x M z a2 y a2 d2 d1 a1 ? M |

Продовження дод. 1

Вихідні дані задачі № 5

“Дослідження напруженого стану в точці твердого тіла ”

Таблиця 9

| Літери або цифри коду задачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перша і друга |  | третя |  | четверта |  | п’ята |  | Шоста |  |
|  |  |  | σx МПа | кут | σy МПа |  | τxy МПа |  | σadm МПа | Теорія міцності |
|  | Номер схеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 100 | 10° | -120 |  | 70 |  | 180 | Третя |
| 2 | 0 | 2 | -130 | 20° | 140 |  | 80 |  | 190 | Четверта |
| 3 | 0 | 3 | 140 | 30° | -100 |  | -60 |  | 195 | Третя |
| 4 | 0 | 4 | -110 | 40° | 120 |  | -50 |  | 200 | Четверта |
| 5 | 0 | 5 | 110 | 50° | -140 |  | -60 |  | 170 | Третя |
| 6 | 0 | 6 | 120 | 60° | 130 |  | 90 |  | 180 | Четверта |
| 7 | 0 | 7 | -140 | 70° | 120 |  | 70 |  | 195 | Третя |
| 8 | 0 | 8 | -110 | 80° | 140 |  | 80 |  | 205 | Четверта |
| 9 | 0 | 9 | -110 | 95° | 120 |  | 80 |  | 170 | Третя |
| A | 1 | 0 | 120 | 100° | -110 |  | -60 |  | 190 | Четверта |
| B | 1 | 1 | -140 | 110° | 120 |  | 90 |  | 195 | Третя |
| C | 1 | 2 | 130 | 120° | -140 |  | -80 |  | 180 | Четверта |
| D | 1 | 3 | 110 | 130° | 110 |  | 70 |  | 180 | Третя |
| E | 1 | 4 | 130 | 140° | 60 |  | 80 |  | 190 | Четверта |
| F | 1 | 5 | -130 | 150° | -50 |  | -60 |  | 195 | Третя |
| 0 | 1 | 6 | -120 | 160° | -90 |  | 90 |  | 200 | Четверта |

90°

y

x

похила площадка

Продовження дод. 1

Вихідні дані задачі № 6

“Перевірка міцності і жорсткості балки”.

Таблиця 10

| Літери або цифри коду задачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перша і друга |  | третя |  | четверта |  | п’ята |  | Шоста |  |
|  |  |  | L м | a м | k | q кH/м | Дво- тавр | Шве-лер | σadm МПа | Теорія міцності |
|  | Номер схеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 6 | 30 |  | 160 | третя |
| 2 | 0 | 2 | 2,7 | 1,45 | 1,3 | 9 |  | 33 | 180 | четверта |
| 3 | 0 | 3 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 8 |  | 36 | 190 | третя |
| 4 | 0 | 4 | 2,5 | 1,55 | 1,7 | 7 | 27 |  | 200 | четверта |
| 5 | 0 | 5 | 2,85 | 1,4 | 1,5 | 6,5 | 30 |  | 170 | третя |
| 6 | 0 | 6 | 2,75 | 1,45 | 1,6 | 9,5 |  | 33 | 180 | четверта |
| 7 | 0 | 7 | 2,65 | 1,5 | 1,3 | 8,5 | 36 |  | 190 | третя |
| 8 | 0 | 8 | 2,55 | 1,55 | 1,4 | 7,5 | 27 |  | 200 | четверта |
| 9 | 0 | 9 | 2,9 | 1,6 | 1,4 | 8 |  | 30 | 170 | третя |
| A | 1 | 0 | 2,9 | 1,45 | 1,6 | 9 |  | 33 | 180 | четверта |
| B | 1 | 1 | 3,2 | 1,7 | 1,5 | 9 |  | 36 | 190 | третя |
| C | 1 | 2 | 3,5 | 2,55 | 1,7 | 7 | 27 |  | 200 | четверта |
| D | 1 | 3 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 10 | 30 |  | 170 | третя |
| E | 1 | 4 | 2,7 | 1,35 | 1,4 | 11 | 33 |  | 180 | четверта |
| F | 1 | 5 | 2,6 | 1,4 | 1,6 | 12 |  | 36 | 190 | третя |
| 0 | 1 | 6 | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 8 |  | 27 | 200 | четверта |

Примітка

- Значення навантаження F=qa, M=Fa

- E=200 ГПа, τadm=0,5 σadm

- Допустима відносна жорсткість vmaxLadm=1200

Продовження дод. 1

Таблиця 11

| 1 q kF F a L | 5 M q kM a ka L |
| --- | --- |
| 2 a L M q M kM | 6 a L F kq |
| 3 a L F kM q | 7 ka kM kF F a L |
| 4 a ka L F kM q | 8 a L kq q |

Продовження дод. 1

Закінчення табл. 11

| 9 F M L a/k | 13 F M a/k a a/k L q |
| --- | --- |
| 10 L F kF a/k | 14 q M a/k L |
| 11 L a/k kM M | 15 a/k L kF kq M |
| 12 kM L ka F | 16 a/k L kF M kq |

Продовження дод. 1

Вихідні дані задачі № 7

“ Визначення навантаження з умови міцності балки ”

Таблиця 12

| Літери або цифри коду задачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перша і друга |  | третя |  | четверта |  | п’ята |  | шоста |  |
|  |  |  | L м | a м | k | q кH/м | Переріз сотаменту |  | σadm МПа | Теорія міцності |
|  | Номер схеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1,4 | ? | 30 | двотавр | 160 | третя |
| 2 | 0 | 2 | 7 | 4,5 | 1,3 | ? | 33 | швелер | 180 | четверта |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 3,5 | 1,5 | ? | 36 | двотавр | 190 | третя |
| 4 | 0 | 4 | 5 | 2,55 | 1,7 | ? | 27 | швелер | 200 | четверта |
| 5 | 0 | 5 | 8 | 4,4 | 1,5 | ? | 30 | двотавр | 170 | третя |
| 6 | 0 | 6 | 7 | 4,45 | 1,6 | ? | 33 | швелер | 180 | четверта |
| 7 | 0 | 7 | 6 | 2,5 | 1,3 | ? | 36 | двотавр | 190 | третя |
| 8 | 0 | 8 | 8 | 4,55 | 1,4 | ? | 27 | швелер | 200 | четверта |
| 9 | 0 | 9 | 9 | 6,6 | 1,4 | ? | 30 | двотавр | 170 | третя |
| A | 1 | 0 | 7 | 3,45 | 1,6 | ? | 33 | швелер | 180 | четверта |
| B | 1 | 1 | 6 | 4,7 | 1,5 | ? | 36 | двотавр | 190 | третя |
| C | 1 | 2 | 9 | 5,55 | 1,7 | ? | 27 | швелер | 200 | четверта |
| D | 1 | 3 | 8 | 4,5 | 1,5 | ? | 30 | двотавр | 170 | третя |
| E | 1 | 4 | 7 | 3,35 | 1,4 | ? | 33 | швелер | 180 | четверта |
| F | 1 | 5 | 6 | 3,4 | 1,6 | ? | 36 | двотавр | 190 | третя |
| 0 | 1 | 6 | 9 | 4,3 | 1,8 | ? | 27 | швелер | 200 | четверта |

Примітка

- Значення навантаження F=qa, M=Fa

- E=200 ГПа, τadm=0,5 σadm

- Допустима відносна жорсткість vmaxLadm=1200

Продовження дод. 1

Таблиця 13

| 1 kq M a/k L a/k kF | 5 kq a/k L a/k M kM |
| --- | --- |
| 2 kq a/k L a/k kF M | 6 kq a/k L a/k kF F |
| 3 M kq a/k L a/k kF | 7 kq a/k L a/k kF M |
| 4 kq a/k L a/k kM M | 8 kq a/k L a/k kF F |

Продовження дод. 1

Закінчення табл. 13

| 9 kF M kq a/k L a/k | 13 M kM kq a/k L a/k |
| --- | --- |
| 10 kq a/k L a/k M kF | 14 kq a/k L a/k kF F |
| 11 kq a/k L a q M kF | 15 kq a/k L a q M F |
| 12 kq a/k L a q M kM | 16 kq a/k L a q kF F |

Продовження дод. 1

Вихідні дані задачі № 8

“ Підбір поперечного перерізу з умови міцності балки”

Таблиця 14

| Літери або цифри коду задачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перша і друга |  | Третя |  | четверта |  | п’ята | шоста |  |
|  |  |  | L м | a м | k | q кH/м | Переріз сортаменту | σadm МПа | Теорія міцності |
|  | Номер схеми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 12 | 5,4 | 1,4 | 2 | двотавр | 160 | третя |
| 2 | 0 | 2 | 10 | 4,5 | 1,3 | 3,5 | швелер | 180 | четверта |
| 3 | 0 | 3 | 11 | 5,5 | 1,5 | 3 | двотавр | 190 | третя |
| 4 | 0 | 4 | 10 | 5,5 | 1,7 | 3,5 | швелер | 200 | четверта |
| 5 | 0 | 5 | 12 | 4,4 | 1,5 | 2 | двотавр | 170 | третя |
| 6 | 0 | 6 | 10 | 4,5 | 1,6 | 3 | швелер | 180 | четверта |
| 7 | 0 | 7 | 11 | 6,5 | 1,3 | 3 | двотавр | 190 | третя |
| 8 | 0 | 8 | 10 | 5,5 | 1,4 | 3,5 | швелер | 200 | четверта |
| 9 | 0 | 9 | 12 | 5,6 | 1,4 | 2 | двотавр | 170 | третя |
| A | 1 | 0 | 10 | 4,5 | 1,6 | 2,5 | швелер | 180 | четверта |
| B | 1 | 1 | 11 | 5,7 | 1,5 | 2,5 | двотавр | 190 | третя |
| C | 1 | 2 | 10 | 5,5 | 1,7 | 3 | швелер | 200 | четверта |
| D | 1 | 3 | 12 | 5,5 | 1,5 | 2 | двотавр | 170 | третя |
| E | 1 | 4 | 10 | 3,5 | 1,4 | 3,5 | швелер | 180 | четверта |
| F | 1 | 5 | 11 | 5,4 | 1,6 | 2,5 | двотавр | 190 | третя |
| 0 | 1 | 6 | 10 | 4,3 | 1,8 | 3 | швелер | 200 | четверта |

Примітка

- Значення навантаження F=qa, M=Fa

- E=200 ГПа, τadm=0,5 σadm

- Допустима відносна жорсткість vmaxLadm=1200

Продовження дод. 1

Таблиця 15

| 1 kq a/k L a/k kF | 5 kq a/k L a/k kM |
| --- | --- |
| 2 kq a/k L a/k M | 6 a/k L a/k kF F |
| 3 kq a/k L a q | 7 a/k L a q F |
| 4 a/k L a kM kF | 8 a/k L a kM kF |

Закінчення дод. 1

Закінчення табл. 15

| 9 kq a/k L a/k kF | 13 kq a/k L a/k kM |
| --- | --- |
| 10 a/k L a/k M kF | 14 a/k L a/k kF F |
| 11 a/k L a M kM | 15 kq a/k L a/k kM |
| 12 a/k L a/k M kF | 16 kq a/k L a kF |

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет

будівництва і архітектури

Кафедра опору матеріалів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №

Код……

Факультет, курс, група ……..

Виконав …………………….

Керівник ……………………

Київ 2008

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

Навчально-методичне видання

РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО-ВИЗНАЧУВАНИХ СТРИЖНЕВИХ СИСТЕМ

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт для студентів

будівельних спеціальностей заочної форми навчання

Укладач ПЕКЛОВ Микола Олександрович

Редагування та коректура Н. Б. Науменко

Комп’ютерна верстка І. С. Черненко

| Підписано до друку |  | Формат 60х84 1/16. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк на різографі. |  |  |  |
| Ум. друк. арк. 2,32 | Обл.-вид. арк. 2,5 |  |  |
| Ум. фарбовідб. 21 | Тираж прим. Вид. № 74/ІІІ-08 |  | Зам. № |
| КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680 |  |  |  |
| E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua Віддруковано в редакційно-видавничому відділі Київського національного університету будівництва і архітектури Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р. |  |  |  |