Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет

Будівництва і архітектури

Опір матеріалів

Аналіз просторового напруженого стану

Методичні рекомендації і завдання до виконання

розрахунково-графічних робіт для студентів, які навчаються

за напрямом підготовки 0601 «Будівництво»

Київ 2010

УДК 539.3

ББК 30.121

О-60

Укладачі:  М.О. Шульга, д-р фіз.-мат. наук, професор

Л.О. Григор’єва, канд. фіз.-мат. наук

Рецензент Л.Т. Шкельов, канд. техн. наук, професор

Відповідальний за випуск А.М. Станкевич, канд. техн. наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри опору матеріалів 25 травня 2009 року, протокол № 11.

Видається в авторській редакції.

Опір матеріалів. Аналіз просторового напруженого стану : Методичні О-60   рекомендації і завдання до виконання розрахунково-графічних робіт

для студентів, які навчаються  за напрямом підготовки 0601 «Будівництво» // Уклад.: М. О. Шульга, Л. О. Григор’єва.–К.: КНУБА, 2009. − 40 с.

Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0601 «Будівництво», але можуть використовуватися студентами інших факультетів з повним курсом опору матеріалів.

Зміст

Загальні рекомендації.……………………………………………………………4

- Теоретичні співвідношення механіки деформування твердих тіл………....5

  - Напруження . Рівняння рівноваги………………………………………..5

  - Тензор напружень…………………………………………………………8

  - Девіатор тензора напружень…………………………………………….13

  - Деформації. Тензор деформацій. Девіатор тензора деформацій……...15

  - Матеріальні залежності (узагальнений закон Гука)…………………...18

  - Постановка крайових задач теорії пружності………………………….19

  - Граничний стан. Теорії міцності………………………………………...20

Контрольні питання………………………………………………….............22

- Аналіз напружено-деформованого стану по заданому тензору напружень…………………………………………………………………………….24

2.1. Постановка задачі……………………………..………………………...24

2.2.План виконання завдання……………………………………………….24

2.3. Приклад………………………………………………………………….24

Додатки…………………………………………………………………………...37

Список рекомендованої літератури………..…………………………………...39

Загальні рекомендації

Методичні рекомендації описують теоретичні співвідношення механіки деформування твердого тіла та порядок виконання розрахунково− графічної роботи «Аналіз просторового напруженого стану». Дана робота входить в загальний цикл робіт по курсу опору матеріалів і теорії пружності для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0601 «Будівництво».

Перед виконанням вправи необхідно опрацювати відповідний розділ теоретичного курсу, який достатньо широко освітлено в п.1 методичних вказівок.

В п.2 наводиться постановка задачі, план виконання завдання та числовий приклад. Дані для індивідуальних завдань вибираються з додатку 2 відповідно до шифру, виданого викладачем у вигляді тризначного числа.

Робота виконується на аркушах А4 (297210 мм), які зшиваються в альбом з лівої сторони. Завдання повинно мати титульний аркуш за формою, наведеною в дод. 1. Розрахунки та пояснення слід писати на одному боці аркуша кульковою ручкою, рисунки дозволяється виконувати олівцем. Виконуючи кожен етап розрахунку, спочатку наводиться розрахункова формула, підставляються числові дані, а потім записується кінцевий результат з одиницею виміру отриманої величини.

Терміни виконання розрахунково-графічних робіт і поточного контролю установлюється відповідно до робочих планів по дисципліні.

При здачі роботи студент повинен захистити основні її положення, відповісти на теоретичні питання і вміти розв’язувати задачі в обсязі відповідного розділу курсу.

1. Теоретичні співвідношення механіки деформування твердого тіла

  - Напруження. Рівняння рівноваги. Тверді тіла знаходяться під впливом зовнішніх сил. Зовнішні сили бувають поверхневі, які прикладені до поверхні тіла, і об’ємні, або масові, які діють у внутрішніх точках тіла. При навантаженні зовнішніми силами тіло деформується. При деформуванні твердого тіла в ньому виникають внутрішні сили. Для їх аналізу користуються методом перерізів та аксіомою отвердіння і аксіомою звільнення від в′язей. Мірою внутрішніх сил в малому околі точки M на елементарній площадці площею ω із зовнішньою нормаллю n є напруження σn, яке дорівнює граничному значенню відношення сили Fn, що діє на цю площадку, до її площі ω, коли остання прямує до нуля

Fnωω→0	σn				(1.1)

Напруження вимірюються в паскалях (Па=Нм2).

Таким чином в довільній точці M тіла кожному одиничному вектору нормалі n, що визначає орієнтацію нескінченно малої площадки, ставиться у відповідність вектор напружень σn. Сукупність всіх пар векторів σn та n в точці M визначає напружений стан в цій точці. Для опису напруженого стану в точці достатньо задати вектори напружень на трьох взаємно перпендикулярних площадках з одиничними векторами e1, e2, e3, які є ортами декартових прямокутних координатних вісей x1, x2, x3 з правосторонньою орієнтацією.

Рис. 1.1. Додатні напрямки напружень, прикладених до елементарного елемента

На цих площадках будуть діяти вектори напружень σ1, σ2, σ3  з компонентами σ11, σ12,σ13; σ21, σ22,σ23; σ31, σ32,σ33 (перший індекс вказує номер площадки, другий індекс− номер вісі, вздовж якої направлена складова вектора). Напруження σ11, σ22,σ33 називаються нормальними, а σ12, σ13, σ21, σ23,σ31,σ32− дотичними напруженнями. На рис. 1.1 показані додатні напрямки напружень.

На довільній елементарній площадці з одиничною нормаллю n, напрямні косинуси якої n1, n2, n3, діє вектор напружень σn. Його компоненти σn1, σn2, σn3 (проекції на координатні вісі x1, x2, x3) (рис. 1.2) визначаються за формулами

σn1=σ11n1+σ21n2+σ31n3,

σn2=σ12n1+σ22n2+σ32n3,			(1.2)

σn3=σ13n1+σ23n2+σ33n3

через напруження на площадках, перпендикулярних координатним вісям x1, x2, x3.

Рис. 1.2. Рівновага елементарного тетраедра

О

Ці формули одержані з умов рівноваги трикутної призми (рис.1.2), яку утворено шляхом зміщення похилої елементарної площадки з нормаллю n на Δx1, Δx2, Δx3 з точки О, через яку вона проходить.

Знаючи компоненти σn1, σn2, σn3 вектора σn, знаходимо його модуль

σn=σn12+σn22+σn32				(1.3)

Проекція σnn вектора повного напруження σn на одиничну нормаль n дорівнює

σnn= σnn  ⇒    σnn=σn1⋅n1+σn2⋅n2+σn3⋅n3	(1.4)

Векторна різниця

σn−σnnn= σns					(1.5)

вектора повного напруження σn і вектора нормального напруження σnnn є вектором дотичного напруження σns, який лежить в площині, перпендикулярній до нормалі n. Векторна нормальна складова σnn вектора повного напруження σn повністю характеризується її проекцією σnn на зовнішню одиничну нормаль n; для векторної дотичної складової σns такої можливості немає до тих пір, поки не буде введена плоска система одиничних взаємноперпендикулярних векторів s1, s2 на елементарній площадці (вектори s1, , n повинні утворювати праву трійку). Модуль σns вектора  дотичного напруження знаходиться за теоремою Піфагора

σns=σn2−σnn2.					(1.6)

Рис. 1.3. Елемент об’єму твердого тіла

З умов рівноваги нескінченно малого паралелепіпеда (рис.1.3), а саме рівності нулеві головного моменту і головного вектора сил, що діють на нього, знаходяться співвідношення

σ12=σ21,   σ23=σ32,   σ31=σ13,			(1.7)

які називаються правилом парності дотичних напружень, і диференціальні рівняння рівноваги в частинних похідних

∂σ11∂x1+∂σ21∂x2+∂σ31∂x3+X1=0,

∂σ12∂x1+∂σ22∂x2+∂σ32∂x3+X2=0,				(1.8)

∂σ13∂x1+∂σ23∂x2+∂σ33∂x3+X3=0.

Масові сили X1, X2, X3  на одиницю об’єму мають розмірність Нм3.

1.2. Тензор напружень. Сукупність напружень на трьох взаємно перпендикулярних площадках, які проходять через вибрану точку тіла, утворюють симетричний тензор напружень другого рангу і записуються в вигляді матриці

Tσ=σ11σ12σ13σ21σ22σ23σ31σ32σ33				(1.9)

Тензор − це сукупність величин, які при переході від системи координат x1, x2, x3 до іншої системи координат x1', x2', x3'  перетворюються по закону

σi'j'=λi'mλj'nσmn	,				(1.10)

де

λi'm=cos(xi', xm)					(1.11)

− направляючі косинуси вісей xi' відносно вісей xm.

В формулі (1.10) і далі застосовується тензорне правило сумування по “німих” індексах ajbj=a1b1+a2b2+a3b3, j=1, 2, 3.

Формули перетворення (1.10) виводяться на основі залежностей (1.2) , записаних у вигляді

σi'n=σmnλi'm					(1.12)

та формул проектування векторів σi' на вісі x1', x2', x3'

σi'j'=σi'nλj'n,					(1.13)

почергове застосування яких σi'j'=λi'mλj'nσmn приводить до правила (1.10) перетворень компонент тензора напружень.

В технічній літературі для напружень вживаються також позначення

σ11=σx, σ22=σy, σ33=σz,

σ12=τxy, σ13=τxz, σ23=τyz

в системі координат x1≈x, x2≈y, x3≈z.

В кожній точці тіла існують три взаємно перпендикулярні площадки, на яких дотичні напруження дорівнюють нулеві. Ці площадки називаються головними; нормальні напруження на цих площадках називаються головними нормальними напруженнями. Головні нормальні напруження і одиничні вектори головних площадок визначаються з системи трьох однорідних рівнянь

(σ11−σ) n1+σ12n2+σ13n3=0,σ21n1+(σ22−σ) n2+σ23n3=0,σ31n1+σ32n2+(σ33−σ) n3=0                             (1.14)

при умові n12+n22+n32=1. З умови існування ненульового (нетривіального) розв’язку (1.14) одержимо кубічне рівняння для визначення головних напружень

σ3−I1σ2+I2σ−I3=0.                                  (1.15)

Коефіцієнти цього рівняння

I1=σ11+σ22+σ33,I2=σ11σ22+σ22σ33+σ33σ11−σ122−σ232−σ312,I3=σ11σ22σ33+2σ12σ23σ31−σ11σ232−σ22σ132−σ33σ122      (1.16)

називаються інваріантами, так як вони не залежать від напрямку координатних осей. Головні напруження (корені рівняння(1.15)) будемо позначати, дотримуючись умови σ1≥σ2≥σ3. Для кожного σi по розв’язку системи (1.14) знаходяться одиничні вектори ni головних площадок, дотримуючись умови

n12+n22+n32=1					(1.17)

і правосторонньої їх орієнтації, тобто

n(1)×n(2)=n(3).					(1.18)

Для визначення коренів кубічного рівняння (1.15) (головних напружень σ1, σ2, σ3 ) треба скористатися стандартною програмою (MatLab, MathCad або ін.) знаходження коренів алгебраїчних рівнянь.

Для визначення головних напружень і головних площадок можна також скористатися стандартною програмою сучасних обчислювальних комплексів для визначення власних значень і власних векторів симетричної матриці з дійсними компонентами

σ11σ12σ13σ21σ22σ23σ31σ32σ33.

Тензору напружень можна поставити в відповідність деякий геометричний об’єкт, тобто надати тензору геометричну інтерпретацію.

Візьмемо за вісі координат x1, x2, x3 головні вісі тензора напружень. В такому разі для напружень на довільній площадці з напрямними косинусами n1, n2, n3 (відносно головних вісей) нормалі n до неї  з формул (1.2) одержимо

σn1=σ1n1,  σn2=σ2n2,   σn3=σ3n3.			(1.19)

Оскільки

n12+n22+n32=1,					(1.20)

то прийнявши в (1.19) x1=σn1, x2=σn2, x3=σn3, побудуємо еліпсоїд

x12σ12+x22σ22+x32σ32=1.					(1.21)

Рис. 1.4. Еліпсоїд Ламе

Еліпсоїд (1.21) називається еліпсоїдом Ламе (рис. 1.4); він дає просторове геометричне зображення тензора напружень.

Координати кожної точки на поверхні еліпсоїда Ламе визначають напруження σn1, σn2, σn3 (1.19) на площадці з заданою нормаллю (n1, n2, n3).

По еліпсоїду Ламе безпосередньо видно, що головні напруження σ1, σ2, σ3 (піввісі еліпсоїда Ламе) приймають екстремальні значення.

Якщо задана нормаль (n1, n2, n3), то напруження σn1, σn2, σn3, а значить і відповідна точка на еліпсоїді, визначаються за формулами (1.19); якщо ж задана точка на еліпсоїді, тобто відомі напруження σn1, σn2, σn3, то по формулах (1.19) можна знайти нормаль (n1, n2, n3) до площадки, на якій ці напруження діють.

Плоске зображення тензора напружень дає кругова діаграма Мора. Якщо координати x1, x2, x3 співпадають з головними вісями тензора напружень, то для проекції

σnn=σn1n1+σn2n2+σn3n3

вектора напружень σn на нормаль до площадки з (1.19) матимемо

σnn=σ1n12+σ2n22+σ3n32.				(1.22)

Для квадрату модуля повного напруження σn по (1.19) одержимо

σn2=σ12n12+σ22n22+σ32n32.				(1.23)

Оскільки по (1.5) або (1.6)

σn2=σnn2+σns2, 					(1.24)

де σnn− проекція на нормаль n повного напруження (нормальне напруження), σns− проекція на площадку з нормаллю n повного напруження (дотичне напруження), то за формулами (1.22), (1.23), (1.24)  можна визначити лише модуль дотичного напруження

σns=σn2−σnn2.						(1.25)

Побудуємо в координатах σnn, σns круги з радіусами

σ1−σ32,   σ1−σ22,   σ2−σ32,				(1.26)

як показано на рис. 1.5.

Кожна пара напружень σnn, σns, що визначаються за формулами (1.22), (1.25), лежать в заштрихованій області на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Кругова діаграма Мора

Оскільки знак дотичного напруження за формулою (1.25) не визначається, то прийнято показувати тільки верхню половину (рис.1.6) симетричної діаграми з рис. 1.5.

Рис. 1.6. Кругова діаграма Мора

Якщо задано нормаль n1, n2, n3 до площадки, то по формулах (1.22), (1.25) знайдемо координати точки на діаграмі Мора, яка відповідає нормальному і дотичному (з точністю до знаку) напруженням на цій площадці.

З діаграми Мора безпосередньо видно, що екстремальні дотичні напруження, які ще називаються головними, дорівнюють

τ(23)=σ2−σ32,   τ(12)=σ1−σ22,   τ(13)=σ1−σ32		(1.27)

Вони діють на площадках, які ділять навпіл кути між головними напруженнями (знаходяться під кутом 45∘ до головних площадок).

На цих площадках нормальні напруження не рівні нулеві і, як випливає з діаграми 1.5, дорівнюють

σ(23)=σ2+σ32,  σ(12)=σ1+σ22,  σ(13)=σ1+σ32		(1.28).

Найбільше дотичне напруження

τmax=σ1−σ32,					(1.29)

оскільки приймається, що σ1≥σ2≥σ3.

Діаграми Мора для різних напружених станів вважаються подібними, якщо вони мають однакові параметри Лоде (або Надаі-Лоде [2]), який визначається через головні напруження σ1≥σ2≥σ3, або точніше через головні дотичні напруження, за формулою [ 2]

Χσ=2σ2−σ1−σ3σ1−σ3	⇒	Χσ=(σ2−σ3)−(σ1−σ2)σ1−σ3.		(1.30)

Для одноосного розтягування (σ1≠0, σ2=σ3=0)  параметр Лоде Χσ=−1, для одноосного стискування  (σ1=σ2=0, σ3≠0)  Χσ=1, для чистого зсуву (σ1=−σ3,  σ2=0)   Χσ=0.

1.3. Девіатор тензора напружень. Тензор напружень

Tσ=σ11σ12σ13σ21σ22σ23σ31σ32σ33				(1.31)

можна розкласти на кульову і девіаторну складові

Tσ=Tσ0+Dσ,

Tσ0=σ0000σ0000σ0, Dσ=s11s12s13s21s22s23s31s32s33,        		(1.32)

де 3σ0=σ11+σ22+σ33,   sij=σij−δijσ0.

Завдяки такому вибору σ0 перший інваріант девіатора напружень дорівнює нулеві, тобто інваріанти девіатора напружень будуть такими

I1Dσ=0,

I2Dσ=s11s22+s22s33+s11s33−s122−s232−s312 ,

I3(Dσ)=s11s12s13s21s22s23s31s32s33.				(1.33)

Доцільність розкладу (1.32) обумовлена дослідними даними, з яких випливає,  що при всесторонньому розтягуванні або стискуванні в матеріалах не виникають пластичні деформації.

Другий інваріант I2Dσ через компоненти тензора Tσ виражається так:

I2Dσ=−16(σ11−σ22)2+(σ22−σ33)2+(σ33−σ11)2−6(σ122+σ232+σ312) (1.34)

Якщо ввести інтенсивність нормальних напружень

σi=12(σ11−σ22)2+(σ22−σ33)2+(σ33−σ11)2−6(σ122+σ232+σ312),    (1.35)

то тоді

σi=−3I2(Dσ).					  (1.36)

Головні напруження девіатора напружень Dσ визначаються з неповного кубічного рівняння

s3+I2(Dσ)s−I3(Dσ)=0.				(1.37)

Розв’язок цього рівняння можна подати [2]  в тригонометричній формі

s1=23σicosψσ,

s2=23σicos(ψσ+4π3),

s3=23σicos(ψσ+2π3).					(1.38)

Кут ψσ, який прийнято називати кутом подібності девіатора напружень або кутом вигляду напруженого стану, визначається через другий і третій інваріанти девіатора напружень за формулою

cos3ψσ=272I3(Dσ)σi3  ⇒  cos3ψσ=332I3(Dσ)−I23(Dσ)	,		(1.39)

яку можна отримати з рівності

I3(Dσ)≡s1s2s3=827σi3cosψσcos(ψσ+2π3)cos(ψσ+4π3).

Якщо підставити значення (1.38) головних напружень σi=si+σ0 в формулу (1.30) для параметра Лоде (параметра Надаі-Лоде, [2]), то одержимо зв’язок між кутом ψσ і параметром Лоде

Χσ=−3 ctg(ψσ+π3)  ⇒   Χσ=3 tg(ψσ−π6)	(1.40)

Зауважимо, що формули (1.38) записуються в різних виглядах [2, 4, 7], які відрізняються один від одного різним вибором кута ψσ.

Оскільки параметр Лоде змінюється в межах −1≤Χσ≤+1, то кут подібності девіаторів ψσ, як це випливає з (1.40), змінюється в межах 0≤ψσ≤π3.

На основі формули (1.40) робимо висновок, що для одноосного розтягування (σ1≠0, σ2=σ3=0)  кут подібності девіатора ψσ=0 (параметр Лоде Χσ=−1), для одноосного стискування (σ1=σ2=0, σ3≠0)   кут подібності девіатора ψσ=π3 (параметр Лоде Χσ=1), для чистого зсуву (σ1=−σ3,  σ2=0)   кут подібності девіатора ψσ=π6 (параметр Лоде Χσ=0).

Трьох рівнянь рівноваги (1.8) недостатньо для визначення шести напружень. Для повної математичної постановки задачі треба до трьох рівнянь (1.8) відносно шести невідомих функцій σik приєднати шість формул Коші для деформацій і шість залежностей між напруженнями і деформаціями.

1.4. Деформації. При деформуванні твердого тіла змінюються його об’єм і форма. Характеристиками цієї зміни є деформації. Формули Коші

ε11=∂u1∂x1, 		2ε23=∂u3∂x2+∂u2∂x3;

ε22=∂u2∂x2, 		2ε31=∂u1∂x3+∂u3∂x1;				(1.41)

ε33=∂u3∂x3, 		2ε12=∂u2∂x1+∂u1∂x2

виражають деформації через компоненти вектора переміщень u1(x1, x2, x3), u2(x1, x2, x3), u3(x1, x2, x3) матеріальної точки.

Деформації ε11, ε22, ε33 називаються лінійними деформаціями, а деформації ε12, ε13, ε23− кутовими деформаціями.

Деформації (1.41) також утворюють симетричний тензор деформацій

Tε=ε11 ε12 ε13ε21 ε22 ε23,					(1.42)

що можна показати шляхом перетворення величин εij в системі координат x1, x2, x3 до їх значень εi'j' в системі координат x1', x2', x3'. Для цього треба застосувати формули перетворення компонент u1, u2, u3 вектора переміщень при переході від системи x1, x2, x3 до системи x1', x2', x3'

ui'=λi'mum						(1.43)

і формули диференціювання за напрямками xi'

∂∂xi'=λi'n∂∂xn.					(1.44)

В результаті одержимо формули для перетворення деформацій εmn в системі координат x1, x2, x3 до деформацій εi'j' в системі координат x1', x2', x3'

εi'j'=λi'mλj'nεmn.						(1.45)

В технічній літературі для деформацій вживаються також позначення

ε11=εx, ε22=εy, ε33=εz, 2ε23=γyz, 2ε31=γzx, 2ε12=γxy

в координатах x1≈x, x2≈y, x3≈z.

Тензор деформацій Tε і тензор напружень Tσ мають подібні властивості.

Головні деформації і головні напрямки визначаються з системи рівнянь

(ε11−ε) n1+ε12n2+ε13n3=0,ε21n1+(ε22−ε) n2+ε23n3=0,ε31n1+ε32n2+(ε33−ε) n3=0                             (1.46)

при умові n12+n22+n32=1. Для визначення головних деформацій з (1.46) одержимо кубічне рівняння

ε3−I1ε2+I2ε−I3=0,                                  (1.47)

коефіцієнти якого є  інваріантами тензора деформацій

I1=ε11+ε22+ε33,I2=ε11ε22+ε22ε33+ε33ε11−ε122−ε232−ε312,I3=ε11ε22ε33+2ε12ε23ε31−ε11ε232−ε22ε132−ε33ε122.      (1.48)

Екстремальні зсувні деформації

ε(23)=ε2−ε32,   ε(12)=ε1−ε22,   ε(13)=ε1−ε32		  (1.49)

виникають на площадках, що ділять пополам прямі кути між площинами головних деформацій.

Тензор деформацій (1.42) можна розкласти на кульову і девіаторну складові

Tε=Tε0+Dε,

Tε0=ε0000ε0000ε0, Dε=e11e12e13e21e22e23e31e32e33,        		(1.50)

де 3ε0=ε11+ε22+ε33,   eij=εij−δijε0.

Головні деформації девіатора деформацій Dε визначаються з неповного кубічного рівняння

e3+I2(Dε)e−I3(Dε)=0.				(1.51)

Інваріанти девіатора деформацій дорівнюють

I1Dε=0,

I2Dε=e11e22+e22e33+e11e33−e122−e232−e312,

I3(Dε)=e11e12e13e21e22e23e31e32e33.					(1.52)

Другий інваріант девіатора деформацій через компоненти тензора деформацій Tε знаходиться за формулою

I2(Dε)=−16[(ε11−ε22)2+(ε22−ε33)2+(ε33−ε11)2−6(ε122+ε232+ε312)]

Інтенсивність нормальних деформацій

εi=−43I2(Dε),					(1.53)

тобто

εi=23[(ε11−ε22)2+(ε22−ε33)2+(ε33−ε11)2−6(ε122+ε232+ε312)].    (1.54)

1.5. Узагальнений закон Гука. Лінійні матеріальні залежності між напруженнями і деформаціями (узагальнений закон Гука) для ізотропного пружного  тіла записується в прямій формі

ε11=1E(σ11−νσ22−νσ33);	2ε23=σ23G;

ε22=1E(−νσ11+σ22−νσ33);	2ε31=σ31G;				(1.55)

ε33=1E(−νσ11−νσ22+σ33);	2ε12=σ12G.

або в оберненій формі

σ11=(λ+2μ)ε11+λε22+λε33;	σ23=2με23;

σ22=λε11+(λ+2μ)ε22+λε33;	σ31=2με31;		(1.56)

σ11=λε11+λε22+(λ+2μ)ε33;	σ12=2με12.

Пружні сталі Ламе λ, μ пов’язані з технічними пружними сталими (модулем пружності першого роду (модулем Юнга) E, модулем пружності другого роду (модулем зсуву) G, коефіцієнтом Пуассона ν) формулами

λ=νE(1+ν)(1−2ν),	μ=G.			(1.57)

Для ізотропного пружного тіла з трьох технічних сталих E, G, ν незалежними є дві, оскільки між ними існує співвідношення

2(1+ν)G=E.					(1.58)

Скориставшись компонентами шарових тензорів та девіаторів напружень σ0, sij та деформацій ε0,eij матеріальні залежності можна записати у вигляді

σ0=3Kε0,

e11s11=e22s22=e33s33=e12s12=e13s=e23s23=12μ,		(1.59)

тобто в теорії пружності ізотропних тіл компоненти девіатора деформацій пропорційні компонентам девіатора напружень. Якщо скористатися (1.59), то з (1.35) та (1.54) одержимо

12μ=32εiσi.							(1.60)

Гіпотеза пропорційності компонет девіаторів

e11s11=e22s22=e33s33=e12s12=e13s=e23s23=ψ				(1.61)

в різних її варіаціях є основною гіпотезою деформування твердих тіл в теоріях пластичності і повзучості [2 та ін.]

1.6. Постановка задач теорії пружності. Сукупність диференціальних (1.8) і (1.41) та алгебраїчних (1.55) або (1.56) рівнянь є системою п’ятнадцяти рівнянь відносно п’ятнадцяти невідомих (шести напружень σ11, σ22, σ33, σ12, σ31, σ32, шести деформацій ε11, ε22, ε33, ε12, ε31, ε32, трьох переміщень u1, u2, u3). Вони повинні виконуватися в усіх внутрішніх точках пружного тіла. Система п’ятнадцяти рівнянь може бути спрощена до системи трьох рівнянь відносно трьох переміщень (рівняння Ламе) або до системи шести рівнянь відносно шести напружень (рівняння Бельтрамі-Мітчелла). Для цих рівнянь необхідно сформулювати граничні умови на поверхні тіла. Таких умов повинно бути три, вони вибираються по одній з трьох альтернативних пар

u1=u01	або 	σn1=σ0n1,

u2=u02	або 	σn2=σ0n2, 				(1.62)

u3=u03	або 	σn3=σ0n3.

Функції u01, u02, u03, σ0n1, σ0n2, σ0n3 є відомими функціями точок поверхні тіла.

Так сформульовані крайові задачі теорії пружності мають єдиний розв’язок (з точністю до переміщення абсолютно твердого тіла).

1.7. Граничний напружений стан і умови міцності. Після розв’язання математичної задачі теорії пружності (п. 1.6) треба встановити, чи забезпечує знайдений напружено-деформований стан (НДС) жорсткість та міцність тіла.

Умови жорсткості накладають обмеження на переміщення тіла, а умови міцності накладають обмеження на напружений стан тіла.

Деформативні властивості і міцність матеріалів досліджуються експериментально. Основним експериментом є експеримент на розтягування стандартних зразків. На основі цих досліджень розвиваються теоретичні співвідношення деформування і міцності.

Теорія міцності є однією із складних проблем механіки деформування твердих тіл. Ряд критеріїв міцності можна сформулювати, виходячи з того, що в просторі напружень існує деяка поверхня, при досягненні сукупністю напружень якої матеріал руйнується. Виходячи з цього можна сформулювати критерії міцності. В опорі матеріалів застосовуються декілька варіантів таких критеріїв (теорій міцності).

По теорії найбільших нормальних напружень граничний стан настає при досягненні максимальним нормальним напруженням свого граничного значення. Визначивши головні нормальні напруження σ1≥σ2≥σ3, рівняння граничного стану можна записати у вигляді

max(σ1, σ3)=σu.					(1.63)

Ця теорія застосовується переважно для крихких матеріалів, що руйнуються переважно шляхом відриву (крихке руйнування). Граничне напруження σu приймається рівним границі тимчасового опору σв, тобто σu=σв.

По теорії найбільшої інтенсивності напружень граничний стан настає при досягненні інтенсивністю нормальних напружень свого граничного значення. Користуючись формулою (1.35) рівняння граничного стану можна подати у формі

12[(σ11−σ22)2+(σ22−σ33)2+(σ33−σ11)2−6(σ122+σ232+σ312)]=σu (1.64)

Ця теорія пов’язана з умовою пластичності Генкі−Губера−Мізеса і застосовується для пластичних матеріалів, які руйнуються переважно шляхом зсуву (в’язке (пластичне) руйнування). Граничне напруження σu приймається рівним границі текучості σs, тобто σu=σs.

Критерії (1.63), (1.64) застосовуються для ізотропних матеріалів з рівними значеннями граничного напруження при розтягувані та стискуванні (антисиметричній діаграмі деформування σ≈ε).

Якщо для напруженого стану виконується умова граничного стану (1.63) чи (1.64), то матеріал починає руйнуватися. Для забезпечення міцності в умовах (1.63) чи (1.64) потрібно замінити граничне напруження σu на допустиме напруження

σadm=σunu						(1.65)

Коефіцієнт запасу міцності nu завжди більший одиниці, і його раціональний вибір зумовлюється технічними умовами експлуатації тіла.

Таким чином, допустимий напружений стан  для крихких матеріалів з однаковими межами граничних напружень при розтягуванні та стискуванні визначається з умови

max(σ1, σ3)≤σadm,					(1.66)

а для пластичних  матеріалів − з умови

12[(σ11−σ22)2+(σ22−σ33)2+(σ33−σ11)2−6(σ122+σ232+σ312)]≤σadm (1.67)

Слід звернути увагу на те, що допустимий напружений стан визначається при досягненні умов (1.66) чи (1.67) в одній найбільш небезпечній точці.

Деформативні і міцністні характеристики конкретних матеріалів визначаються експериментально. Основним дослідом є розтягування і стиснення стандартних зразків з цих матеріалів. Вони виконуються на розривних машинах різної конструкції. Одержані дані про індивідуальні властивості матеріалів приводяться в довідковій літературі.

В таблиці 1 [1,8] наведено орієнтовні значення густини ρ, деформативних параметрів E, ν, граничних напружень σs, σв, температурного коефіцієнту лінійного розширення α для деяких матеріалів.

При проведенні розрахунків слід мати на увазі, що індивідуальні властивості матеріалів визначаються з похибкою п’ять, а то й більше, процентів.

Таблиця 1. Механічні характеристики матеріалів.

| Матеріал | Густина | Модуль Юнга | Модуль Пуассона | Границя текучості | Границя тимчасового опору | Температурний коефіцієнт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ, 103 кгм3 | E, 105МПа | ν | σs, МПа | σв,МПа | α, 10−7 град−1 |
| сталь Ст.3 | 7,8 | 2,0 | 0,3 | 250 | 420 | 125 |
| алюміній, дюралюміній | 2,7 | 0,7 | 0,34 | 240 | 420 | 255 |
| мідь, бронза | 8,5 | 1,1 | 0,33 | 190 | 250 | 165 |
| чавун | 7,5 | 1,2 | 0,25 | −− | +160/−800 | 110 |
| скло | 2,5 | 0,56 | 0,25 | −− | +50/-500 | 100 |
| бетон | 2,2 | 0,2 | 0,17 | −− | +5/-35 | 120 |
| граніт | 2,5 | 0,49 | 0,3 | −− | +12/-120 | 120 |
| сосна вздовж волокон | 0,5 | 0,1 | −− | −− | +40/-80 | 30 |

Контрольні запитання

- Що таке зовнішні сили? Які є зовнішні сили?

- Як аналізуються внутрішні сили? Що таке напруження?

- Як визначаються напруження на довільній площадці через напруження на трьох взаємно перпендикулярних площадках?

- Як визначаються повне, нормальне і дотичне напруження на елементарній площадці?

- Як отримуються три рівняння рівноваги?

- Як отримується правило парності дотичних напружень?

- Що таке тензор напружень?

- Як визначаються головні напруження і головні площадки?

- Що таке інваріанти тензора напружень?

- Дати визначення головних напружень і головних площадок як власних значень і власних векторів матриці напружень.

- Як будується еліпсоїд Ламе?

- Що таке кругова діаграма Мора?

- Як визначаються екстремальні дотичні напруження?

- Чому дорівнюють нормальні напруження на площадках з екстремальними дотичними напруженнями?

- Що таке параметри Лоде?

- Чому дорівнюють параметри Лоде для простих напружених станів?

- Як розкласти тензор напружень на кульову і девіаторну складові?

- Як визначаються інваріанти девіатора напружень? Який зв’язок між другим інваріантом девіатора і інтенсивністю нормальних напружень?

- Як формулюються тригонометричні формули для визначення головних напружень девіатора?

- Що таке кут подібності девіаторів (кут вигляду напруженого стану)? Як він визначається?

- Який зв’язок між кутом подібності девіаторів і параметрами Лоде?

- Чому дорівнює кут подібності девіаторів для простих напружених станів?

- Як формулюються формули Коші для деформацій?

- Що таке тензор деформацій? Які його властивості?

- Як визначається кульова і девіаторна складові тензора деформацій?

- Які інваріанти девіатора деформацій?

- Який зв’язок між другим інваріантом девіатора деформацій і інтенсивністю нормальних деформацій?

- Як формулюється пряма і обернена форма узагальненого закону Гука?

- Який зв’язок між пружними сталими Ламе і технічними пружними сталими?

- Який зв’язок між кульовими і девіаторними компонентами тензорів напружень і деформацій?

- Як формулюються задачі теорії пружності? Що таке граничні умови?

- Як визначається граничний напружений стан для пластичних і крихких матеріалів?

- Що таке допустимі напруження і як формулюються умови міцності?

2. Аналіз напружено-деформованого стану (НДС) по заданому

тензору напружень

2.1. Постановка задачі

Задано компоненти тензора напружень і положення похилої площадки (дод. 2 згідно шифру). Потрібно визначити значення і напрямки головних напружень, максимальні дотичні напруження, напруження на заданій похилій площадці, оцінити вигляд напруженого стану, перевірити, чи настає граничний стан для конкретних пластичних та крихких матеріалів, визначити пружні деформації.

2.2. План виконання завдання

- Записати компоненти тензора напружень у вигляді матриці та графічно інтерпретувати окремі випадки напруженого стану.

- Підготувати вихідні дані для розрахунку на ПЕОМ і розшифрувати результати розрахунку.

- Визначити головні напруження.

- Визначити положення головних площадок, графічно інтерпретувати напружений стан.

- Визначити максимальні дотичні напруження.

- Визначити напруження на заданій похилій площадці, вказати їх на рисунку.

- Побудувати діаграму Мора. Знайти на діаграмі Мора точку, що відповідає заданій похилій площадці.

- Розкласти тензор напружень на шаровий тензор і девіатор.

- Визначити параметри Лоде. Знайти кут подібності девіатора, оцінити вигляд напруженого стану.

- Оцінити напружений стан по відношенню до граничного напруженого стану для сталі Ст3 та чавуну (табл. 1).

- Визначити пружні деформації, що відповідають заданим напруженням для сталі Ст3.

2.3. Приклад

Задача. Відомі компоненти тензора напружень

σx=34;   		τxy=−42;   	τxz=34;

σy=−44;  	 	τyz=26;   		σz=37.

і напрямні косинуси похилої площадки nx=0.4, nz=−0.65.

Потрібно визначити значення і напрямки головних напружень, максимальні дотичні напруження, напруження на похилій площадці. Оцінити вигляд напруженого стану, перевірити, чи настає граничний стан для сталі Ст3 та чавуну, визначити пружні деформації.

Розв’язання.

- Записуємо компоненти тензора напружень у вигляді матриці (1.9) відносно осей x≈x1, y≈x2, z≈x3, які утворюють правосторонню систему координат:

Tσ=σx τxy τxzτyx σy τyz.			(2.1)

Для компонент тензора напружень прийнято наступне правило знаків: складові напружень вважаються додатними, якщо їх напрями на “видимих” площадках елемента (при спостереженні з боку додатних напрямів осей) збігаються з напрямами осей, яким вони паралельні, а на “невидимих” площадках− протилежні напрямам відповідних осей (рис. 1.1).

Використовуючи наведене правило знаків, зображуємо на рисунку напруження:

а) які діють на площадках, перпендикулярних до заданої координатної вісі (вісі z) (рис. 2.1): τzx=34МПа;    τzy=26МПа;σz=37МПа;

x

=

z

26

34

37

34

26

37

Рис. 2.1

O

y

x

z

26

44

26

44

42

42

Рис. 2.2

O

б) які паралельні іншій заданій координатній вісі (вісіy) (рис. 2.2):

τxy=−42МПа;  σy=−44МПа;  τzy=26МПа;

x

y

z

26

34

42

44

26

37

34

42

34

Рис. 2.3

O

в) які діють на “видимих” площадках елемента (рис. 2.3).

σx=34МПа;   τxy=−42МПа;   τxz=34МПа;

σy=−44МПа;  τyz=26МПа; τyx=−42МПа;

σz=37МПа;   τzx=34МПа;   τzy=26МПа.

2. Готуємо дані для визначення головних напружень та напрямних косинусів за допомогою стандартних програм математичних пакетів та існуючих програм розрахунку. Для обчислень потрібно ввести до ПЕОМ  компоненти тензора напружень та коефіцієнти  кубічного рівняння (інваріанти напруженого стану), які визначаються за формулами (1.16):

I1=σx+σy+σz=34+(−44)+37=27;

I2=σxσy+σxσz+σyσz−τxy2−τxz2−τyz2=34⋅(−44)+34⋅37++(−44)⋅37−(−42)2−262−342=−5462;

I3=σxx τxy τxzτyx σyy τyz    (2.2)

Результат обчислень на ПЕОМ за допомогою програми tenzor.exe, виконаної на мові програмування Бейсік, наведено на рис. 2.4.

3. Головні напруження визначаються з кубічного рівняння (1.15).

З врахуванням (2.2) отримуємо характеристичне рівняння

σ3−27σ2−5462σ+166996=0.			    (2.3)

Корені кубічного рівняння

σ1≥σ2≥σ3,

що є значеннями головних напружень, виписуємо з даних розрахунку на ПЕОМ:

Рис.2.4.

σ1=70,828 МПа,   σ2=31,359 МПа,   σ3=−75,187 МПа.		    (2.4)

Перевіряємо, чи виконується  властивість інваріантності тензора напружень (1.16):

I1=σ1+σ2+σ3=70,828+31,359−75,187=27;

I2=σ1σ2+σ1σ3+σ2σ3=70,828⋅31,359+70,828⋅(−75,187)++31,359⋅(−75,187)=−5462,0038;	    (2.5)

I3=σ1σ2σ3=70,828⋅31,359⋅(−75,187)=−166996,488≈−166996.

4. Знаходимо положення головних осей. Положення головних площадок визначається напрямними косинусами ni, величини яких знаходяться з системи рівнянь (1.14) або беруться з результатів обчислень на ПЕОМ.

Для знаходження напрямних косинусів за допомогою рівнянь (1.14) замість σi підставляємо по черзі значення головних напружень σ1, σ2, σ3, та отримуємо три системи рівнянь. Розв’язки цих систем утворюють відповідно три трійки значень напрямних косинусів, які є координатами напрямних векторів головних напружень. Слідкуємо за відповідністю головних напружень та нормалей площадок (напрямних векторів головних осей), перевіряючи, чи виконуються співвідношення (1.17), (1.18) та ортогональність векторів.

Для чисельного знаходження напрямних векторів головних напружень потрібно врахувати, що вони є власними векторами в задачі на визначення власних чисел та власних векторів матриці (2.1) (англійською eigenvalues and eigenvectors of matrix), яка розв’язується стандартними програмами в багатьох сучасних математичних пакетах. Якщо порядок нумерації отриманих чисельно власних значень матриці (2.1) не відповідає порядку нумерації головних напружень σ1≥σ2≥σ3 , перенумеровуємо їх та власні вектори в потрібному порядку, слідкуючи за відповідністю між власними числами (головними напруженнями) та власними векторами (напрямними векторами головних напружень).

Наприклад, в програмі Matlab звернення до стандартної програми визначення власних чисел та власних векторів матриці має вигляд [N,S] = eig(T), де Т− матриця (2.1), N− матриця напрямних косинусів, S− власні значення матриці Т, записані в діагональну матрицю. Для проведення обчислень в командне вікно програми вводяться наступне звернення:

T=[34 -42 34; -42 -44 26; 34 26 37];

[N,S] = eig(T)

Після натискання клавіші Enter програма видає наступні матриці:

N =    0.4260   -0.5117   -0.7461

0.8444    0.5209    0.1248

-0.3248    0.6832   -0.6540

S =  -75.1867         0         0

0      31.3589         0

0         0          70.8278

Порівнюючи отримані значеня з результатами обчислень з рис. 2.4, бачимо, що програма Matlab розташувала власні значення в порядку зростання; відповідні власним значенням власні вектори формують колонки в матриці N. Значення власних векторів, отриманих різними способами, співпадають з точністю до знаку. Надалі будемо користуватися значеннями напрямних косинусів з рис. 2.4:

n1=(nx1 ny1 nz1)=(0,746 −0,125 0,654);

n2=(nx2 ny2 nz2)=(−0,512 0,521 0,683);

n3=(nx3 ny3 nz3)=(−0,426 −0,844 0,325),		(2.6)

Перевіряємо, чи вектори утворюють праву трійку:

n1×n2=i j knx1 ny1 nz1

Якщо n1×n2=−n3, то для подальших обчислень потрібно змінити напрямок вектора n3.

Виконуємо перевірку нормованості та ортогональності векторів:

n12=nx12+ny12+nz12=(0,746)2+(−0,125)2+(0,654)2=0,9998≈1;

n22=nx22+ny22+nz22=(−0,512)2+(0,521)2+(0,683)2=1,000074≈1;

n1⋅n2=nx1nx2+ny1ny2+nz1nz2=0,746⋅(−0,512)+(−0,125)⋅0,521++0,654⋅0,683=0,000259≈0.

z

x

y

3

1

2

Рис. 2.5

На рис. 2.5 показуємо положення головних осей та напрямок головних напружень σ1=70,828 МПа,   σ2=31,359 МПа,   σ3=−75,187 МПа.  Напрям кожної головної нормалі в координатах x, y, z визначається положенням лінії, що проходить через початок координат і точку, координати якої дорівнюють значенням напрямних косинусів цієї головної нормалі. Головні напруження зображують в вигляді векторів, які напрямлені вздовж головних нормалей. Якщо головне напруження розтягуюче (додатне), то вектор напрямлений від початку координат, а якщо стискаюче (від’ємне)− то до початку координат.

31,359

Рис. 2.7

3

2

75,187

1

53,27

21,91

Максимальні дотичні напруження (1.27)  дорівнюють піврізниці відповідних головних напружень і діють на площадках, нахилених до головних площадок під кутом 45∘. На цих самих площадках діють  нормальні напруження (1.28), які дорівнюють півсумі відповідних головних напружень. Визначаємо максимальні значення дотичних напружень та відповідних нормальних напружень. Наносимо на рисунок площадки, на яких вони діють:

31,359

1

2

3

51,09

19,73

70,828

Рис. 2.6

а) на рис. 2.6:   τs(12)=σ1−σ22=70,828−31,3592=19,7345МПа;

σn(12)=σ1+σ22=70,828+31,3592=51,0935МПа;

б) на рис.2.7:   τs(23)=σ2−σ32=31,359+75,1872=53,273МПа;

σn(23)=σ2+σ32=31,359−75,1872=−21,914МПа;

Рис. 2.8

3

2

2,18

70,828

75,187

1

73

в) на рис. 2.8:

τs(31)=σ1−σ32=70,828−(−75,187)2=73,0075МПа;

σn(31)=σ1+σ32=70,828+(−75,187)2=−2,1795МПа.

6. Маючи два напрямних косинуси, наприклад, nx, ny, з умови (1.17) n12+n22+n32=1 знаходимо nz=±1−nx2−ny2. З двох значнь nz вибираємо одне з них, наприклад, додатнє. Для площадки, заданої у початкових осях напрямними косинусами нормалі nx=0,4, nz=−0,65, маємо

ny=1−nx2−nz2=1−0,42−(−0,65)2=0,646.

Отриманому вектору відповідає певна похила площадка. На цій площадці за співвідношеннями (1.22), (1.23) визначаємо величини проекцій повного напруження по цій площадці на координатні вісі

σnx=σxnx+τxyny+τxznz=34⋅0,4−42⋅0,646−34⋅0,65=−35,632;

σny=τyxnx+σyny+τyznz=−42⋅0.4−44⋅0,646−26⋅0,65=−62,124;

σnz=τzxnx+τzyny+σznz=34⋅0.4+26⋅0,646−37⋅0,65=6,346.

Знаходимо повне напруження:

σn=σnx2+σny2+σnz2=(−35,632)2+(−62,124)2+(6,346)2=71,898 МПа.

Визначаємо нормальне напруження:

σnn=σnxnx+σnyny+σnznz=−35,632⋅0.4−62,124⋅0,646−6,346⋅0,65=−58,510 МПа.

Знаходимо модуль дотичного напруження:

τns=σn2−σnn2=(71,898)2+(−58,51)2=41,784 МПа.

Обчислюємо напрямні косинуси повного напруженняnxσ, nyσ, nzσ

nxσ=σxnσn=−35,63271,898=−0,4956;

nyσ=σynσn=−62,12471,898=−0,8641;

Рис. 2.9

x

y

z

nzσ=σznσn=6,34671,898=0,088.

Розглянемо порядок нанесення на рисунок напружень на похилій площадці. В першу чергу з початку координат відкладаємо на координатних осях складові повного напруження σnx, σny, σnz. На цих векторах будуємо паралелепіпед, головною діагоналлю якого буде повне напруження σn. Знаючи величини напрямних косинусів, наносимо положення нормалі до площадки. На нормалі відкладаємо нормальну складову σnn повного напруження σn. Дотичне  напруження τnsперпендикулярне до nσnn  і дорівнює різниці векторів σn−nσnn.

z

Рис. 2.10

x

y

0,65

0,646

0,4

41,784

71,898

35,632

58,51

62,124

6,346

Визначені напруження на похилій площадці наносяться на рис. 2.10.

σnx=−35,632МПа; σny=−62,124МПа;σnz=6,346 МПа;σn=71,898 МПа;σnn=−58,510 МПа;τns=41,784 МПа.

  - Для побудови діаграми Мора (рис. 1.5) в системі координат σnn, τns визначаємо радіуси кіл за співвідношеннями (1.26):

σ1−σ22=70,828−31,3592=19,7345МПа;

σ2−σ32=31,359+75,1872=53,273МПа;

σ1−σ32=70,828−(−75,187)2=73,0075МПа.

Рис. 2.11.

70,828

31,359

-75,187

19,73

53,27

73

(-58,51, 41,784)

Отриману діаграму Мора  в системі координат σnn, τns наведено на рис. 2.11. Позначаємо на діаграмі точку з координатами (σnn,τns)=(−58.51, 41.784 ), яка відповідає заданій похилій площадці.

8. Розкладаємо тензор напружень на шаровий тензор і девіатор за співвідношеннями (1.32):

σ0=σx+σy+σz3=34−44+373=9;

Tσ=Tσ0+Dσ,	Tσ0=900090009,

Dσ=σx−σ0 τxy τxz τyx σy−σ0 τyz.

Наносимо на рис. 2.12 компоненти девіатора напружень, що діють на “видимих” площадках:

Рис. 2.12

44

26

34

42

37

34

42

34

26

34

42

55

26

28

34

42

25

=

9

9

+

9

9. Визначаємо за формулою (1.30) значення параметра Лоде

Χσ=2σ2−σ1−σ3σ1−σ3=2⋅31,359−70,828+75,18770,828+75,187=67,077146,015=0,459.

Кут подібності девіатора знаходимо за формулою (1.39) :

cos3ψσ=272I3(Dσ)σi3=272(70.8−9)(31.3−9)(−75.2−9)1313=−0.6968;

sin(π2−3ψσ)=−0.6968; π2−3ψσ=−arcsin(0.6968)=−0.77;

ψσ=0.78рад.

За формулою (1.40) отримуємо такий же результат:

Χσ=3 tg(ψσ−π6)⇒

tg(ψσ−π6)=Χσ3 =0.4593=0.265;

ψσ−π6=arctg(0.265)=0.259;     ψσ=0.78 рад.

Порівнюємо отримане значення кута подібності девіатора з відомими значеннями (для одноосного розтягування ψσ=0, для одноосного стискування ψσ=π3, для чистого зсуву ψσ=π6) та визначаємо тип напруженого стану.

Заданий напружений стан, для якого ψσ=0.78рад., знаходиться між чистим зсувом (ψσ=π6=0.524) і одноосним стисненням  (ψσ=π3=1.047).

10. Оцінюємо заданий напружений стан по відношенню до граничного стану.

Для пластичного матеріалу граничне напруження σu беремо рівним  границі текучості σs і користуємося критерієм (1.64)

12[(σ11−σ22)2+(σ22−σ33)2+(σ33−σ11)2−6(σ122+σ232+σ312)]=σu=σs;

12[(34+44)2+(−44−37)2+(37−34)2−6((−42)2+262+342)]≈131 МПа.

Для Ст3 границя текучості σs=250МПа (табл.1). Отже, граничний стан не досягається.

Для крихких матеріалів, які мають однакові значення тимчасового опору при розтягуванні і стискуванні,  граничне напруження σu беремо рівним  границі тимчасового опору σв і користуємося критерієм найбільших нормальних напружень

max(σ1, σ3)=σu=σв.

Для матеріалів, які мають різні значення тимчасового опору при розтягуванні σв+ і стискуванні σв−,  оцінка граничного стану проводиться окремо для розтягуючих і стискуючих головних напружень відносно відповідних значень тимчасового опору σв+ , σв−. Наприклад, для чавуну σв+≈160МПа , σв−≈800МПа (табл. 1). Оскільки для даного напруженого стану максимальні розтягуючі напруження σ1=70.828МПа, а максимальні стискуючі напруження рівні σ3=−75,187МПа, то граничний стан не досягається.

11. Оскільки границя пропорційності σпр, границя пружності σе та границя текучості σs для пластичного матеріалу практично мало відрізняються між собою, то заданий напружений стан знаходиться в межах застосування закону Гука (в межах пружності).

Для крихких матеріалів закон Гука приймається вірним до досягнення границі тимчасового опору.

Таким чином, компоненти тензора пружних деформацій знаходяться за допомогою узагальненого закону Гука (1.55).

Лінійні деформації

εx=1E(σx−ν(σy+σz))=12⋅105(34−0.3(−44+37))=1,8⋅10−4;

εy=1E(σy−ν(σz+σx))=12⋅105(−44−0.3(34+37))=−3,27⋅10−4;		εz=1E(σz−ν(σx+σy))=12⋅105(37−0.3(34−44))=2⋅10−4.

Модуль зсуву визначаємо за (1.58) при  E=2⋅105МПа, ν=0.3:

G=E2(1+ν)=2⋅1052(1+0,3)=7,7⋅104МПа.

Зсувні деформації

εyz=τyz2G=262⋅7,7⋅104=1,67⋅10−4;

εzx=τzx2G=342⋅7,7⋅104=2,21⋅10−4;

εxy=τxy2G=−422⋅7,7⋅104=−2,73⋅10−4.

Отримані значення записуємо в вигляді тензора деформацій

Tε=εx εxy εxzεyx εy εyz.

Відрізок Δx, паралельний вісі x, набуває довжини (1+1,8⋅10−4)Δx; відрізок Δy, паралельний вісі y, набуває довжини (1−3,27⋅10−4)Δx; відрізок Δz, паралельний вісі z, набуває довжини (1+2⋅10−4)Δx.

Прямий кут між відрізками, паралельними вісям x та y, збільшується на 2⋅2,73⋅10−4рад; прямий кут між відрізками, паралельними вісям x та z, зменшується на 2⋅2,21⋅10−4рад; кут між відрізками, паралельними вісям y та z, зменшується на 2⋅1,67⋅10−4рад.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра опору матеріалів

20__ - 20__ навчальний рік

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА №

(назва роботи).

Шифр_________

Факультет  ____________________

Курс   ________________________

Група  ________________________

Студент    (П.І.Б.)                             .

Керівник   (П.І.Б.)                             .

Дата здачі завдання _____________

Оцінка ________________________

Додаток 2

Вихідні дані до РГР «Аналіз просторового напруженого стану»

|  | Компоненти тензора напружень |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перша цифра шифру |  |  | Друга цифра шифру |  |  |
|  | σxx | τxy | τxz | σyy | τyz | σzz |
| 1 | 33 | -24 | 23 | -25 | 40 | 36 |
| 2 | -20 | 18 | -14 | 44 | -13 | 18 |
| 3 | 37 | 29 | -19 | 34 | 17 | -28 |
| 4 | 54 | -32 | 32 | -45 | 27 | 71 |
| 5 | 62 | -10 | 26 | 56 | -38 | 64 |
| 6 | -45 | 15 | 30 | 23 | 49 | -52 |
| 7 | 25 | 13 | -22 | -31 | 56 | 42 |
| 8 | -13 | 27 | 18 | 37 | -42 | 29 |
| 9 | 47 | 30 | 29 | 29 | 51 | -36 |
| 0 | 56 | 21 | -43 | -40 | 45 | 29 |
|  | Третя цифра шифру |  |  |  |  |  |
|  | Напрямні косинуси |  |  | Осі координат |  |  |
|  | nx | ny | nz | x | y | z |
| 1 | 0.40 | 0.55 |  | + |  | + |
| 2 | 0.60 |  | 0.25 |  | + | + |
| 3 |  | 0.35 | 0.45 | + | + |  |
| 4 | 0.50 |  | 0.35 |  | + | + |
| 5 | 0.15 | 0.65 |  | + |  | + |
| 6 |  | 0.45 | 0.25 | + | + |  |
| 7 | 0.30 |  | 0.55 |  | + | + |
| 8 | 0.65 | 0.30 |  | + |  | + |
| 9 |  | 0.40 | 0.55 | + | + |  |
| 0 | 0.25 |  | 0.60 |  | + | + |

Список рекомендованої літератури

- Беляев Н. М. Сопротивление материалов: Учебник для студентов ВТУЗов / Н. М.  Беляев. − М.: Наука, 1976. −607 с.

- Малинин Н. Н. Прикладная теория пластичности и ползучести: Учебник для студентов ВТУЗов / Н. Н. Малинин.  М.: Машиностроение, 1968.  400 с.

- Методические указания к выполнению расчетно-графических упражнений по курсу «Сопротивление материалов с основами теории и пластичности» / Сост. В. С. Еременко, Ю. А. Морсков. − К.: КИСИ, 1988. − 111с

- Новожилов В. В. Теория упругости : учебное пособие / В. В. Новожилов. − Л.: Судпромгиз, 1958. − 370 с.

- Опір матеріалів з основами теорії пружності та пластичності: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань / Укл. Єременко В. С., Морсков Ю. А., Корбаков О. Ф., Станкевич А. М.  К.: КІБІ, 1993.  104 с.

- Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності: Навч. посібник у 2 ч., 5 кн. / За ред. В.Г. Піскунова. – К.: Вища школа. – Ч. 1., кн. 1. Загальні основи курсу. – 1994. – 204 с.; ч. 1., кн. 2. Опір бруса. – 1994. – 335 с. ; ч.1. кн. 3. Опір дво- і тривимірних тіл. – 1995. – 271 с.; ч. 2.  кн. 4. Приклади і задачі. – 1995. – 303 с.; ч.2. кн. 5. Розрахунково-проектувальні та лабораторні роботи. – 1995. – 207 с.

- Работнов Ю. Н. Механика  деформируемого твердого тела: Учебное издание / Ю. Н. Работнов. − М.: Наука, 1979. −744с.

- Сопротивление материалов: Учебник для студентов машиностроительных специальностей высших учебных заведений / Под ред. Г. С. Писаренко. −К.: Вища школа, 1986. − 775 с.

- Шульга М. О. Опір матеріалів при статичних навантаженнях: Курс лекцій / М. О. Шульга.  КНУБА, 2002. 140 с.

Навчально-методичне видання

Опір матеріалів

Аналіз просторового напруженого стану

Методичні рекомендації і завдання до виконання

розрахунково-графічних робіт для студентів, які навчаються

за напрямом підготовки 0601 «Будівництво»

Укладачі:  Шульга Микола Олександрович

Григор’єва Людмила Олександрівна

Комп’ютерне верстання Григор’євої Л. О.

# Підписано до друку 27.11.2009 р. Формат 6084 1/16

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк на різографі.

Ум.-друк.арк. 2,32. Обл.-вид.арк. 2,5.

Тираж 100 прим. Вид. №	139/ІІІ-09. Зам. №

КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, 03680

Віддруковано в редакційно-видавничому відділі

Київського національного університету будівництва і архітектури

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.