МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

СТІЙКІСТЬ І СТІЙКА МІЦНІСТЬ

ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки

6.060101 „Будівництво” заочної форми навчання

Київ 2014

УДК 539.4

ББК 30.121

Р64

Укладач М.О. Пеклов, старш. викладач

Рецензент Л.Т. Шкельов, канд. техн. наук, професор

Відповідальний за випуск А.М. Станкевич, канд. техн. наук

Затверджено на засіданні кафедри опору матеріалів, протокол № 7 від 11 березня 2014 року.

Стійкість і стійка міцність прямих стержнів: методичні вказівки 
Р64    до виконання контрольних робіт / уклад. М.О. Пеклов. – К.: 
      КНУБА, 2014. – 80 c.

Містять елементи теорії, методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з другої частини курсу „Опір матеріалів” та індивідуальні завдання. Розглянуто питання стійкості і стійкої міцності прямих стержнів.

Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.06011 „Будівництво” заочної форми навчання.

© КНУБА, 2014

ЗМІСТ

| Загальні положення …………..……………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| СТІЙКІСТЬ ПРУЖНИХ ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ …………....… | 5 |
| СТІЙКІСТЬ ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ ЗА МЕЖЕЮ ПРУЖНОСТІ МАТЕРІАЛУ………………………………………. | 13 |
| ТРИ ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ НА СТІЙКІСТЬ ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ ………………………………………..….… | 15 |
| Задача 1. Визначення коефіцієнта безпеки за стійкістю прямого стержня ............................................................... | 19 |
| Задача 2. Визначення допустимого з умови стійкості стержня навантаження Fkp, adm ..…………..…………... | 23 |
| Задача 3. Підбір з умови стійкості стержня розмірів |  |
| його поперечного перерізу………………..…………….. | 28 |
| СТІЙКА МІЦНІСТЬ ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ …………...……… | 33 |
| ТРИ ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ НА СТІЙКУ МІЦНІСТЬ ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ……………………………………………… | 36 |
| Задача 4. Перевірка виконання умови стійкої міцності |  |
| прямого стержня, навантаженого силою F ……...…... | 41 |
| Задача 5. Визначення допустимої з умови стійкої |  |
| міцності стержня сили Fadm, kp….……..…………………. | 43 |
| Задача 6. Підбір поперечного перерізу стержня |  |
| з умови його стійкої міцності……...……………………. | 45 |
| Задача 7. Підбір з умови стійкої міцності стержня |  |
| номера рівнобокого кутника…...……………………….. | 47 |
| Задача 8. Підбір з умови стійкої міцності стержня |  |
| номера елемента сортаменту………...………………….. | 53 |
| Список літератури ………………….….…………………………... | 59 |
| Додаток 1……………….…………………………………………….. | 60 |
| Додаток 2……………………………..………………………………. | 61 |
| Додаток 3…………………………………….……………………….. | 62 |
| Додаток 4……………………………………………………….…….. | 65 |
| Додаток 5 …………………………………………………………….. | 66 |
| Додаток 6……………………………………………………………... | 67 |
| Додаток 7……………………………………………………………... | 68 |
| Додаток 8……………………...……………………………………… | 70 |
| Додаток 9………………………………………………………….….. | 73 |
| Додаток 10……………………………………………………………. | 74 |
| Додаток 11…………………………………………………...……..… | 76 |
| Додаток 12……………………………………………………………. | 77 |

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стійкість – фундаментальне поняття механіки деформованого твердого тіла. Забезпечення умови стійкості прямолінійної форми рівноваги стиснутих прямих стержнів є неодмінною вимогою кожного статичного розрахунку будівельної споруди і її конструктивних елементів. Вплив недоліків форми тіла, неоднорідності властивості матеріалу, виконання конструктивних елементів та інших другорядних для розрахунків на міцність і жорсткість чинників, враховується за допомогою розрахунку на стійку міцність.

Допомогти студентам оволодіти поняттям ”стійкість“ і навчити їх виконувати розрахунки на стійкість і стійку міцність стиснутих прямих стержнів і є метою рекомендованих методичних вказівок.

Разом з тим, саме розв’язання задач стійкості викликає у студентів труднощі, які мають об’єктивний характер. По-перше, студент вперше зустрічається з поняттям „стійкість”. По-друге, підбір з умови стійкості поперечного перерізу стержня математично зводиться до шукання розв’язку нелінійного рівняння, де невідома представлена в табличній формі. Щоб частково уникнути цих труднощів, для стержнів з простою геометрією перерізу розв’язок шукають із застосуванням питомого радіуса інерції поперечного перерізу. В додатках наведено потрібний допоміжний матеріал, що суттєво скорочує обсяг обчислення і робить методичні вказівки цілком автономним виданням.

Дані індивідуальної задачі визначаються за допомогою шифру Шифр – це шестизначне число, яке задається викладачем.

Одна частина даних, що стосується усіх задач, знаходиться в таблицях додатків і на рис. 1. Друга частина даних, яка саме і визначає дані індивідуальної задачі, знаходиться в таблицях, якими завершуються всі приклади розв’язаних задач.

Безпосередньо самі дані знаходяться на перехресті рядків і стовпців таблиць. Номер рядка таблиці задається відповідними цифрами шифру. Номер стовпчика таблиці, визначається номером місця цифри в шифрі, як показано нижче.

| номер місця цифри в шифрі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шестизначний шифр задачі | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |

Перша цифра шифру „6” визначає шостий рядок таблиці. В шифрі цифра „6” має перший номер, якщо почати рахувати цифри шифру зліва. Тому номер цієї цифри „1”. Це вказує на перший стовпчик таблиці. Самі дані знаходяться на перехресті шостого рядка і першого стовпчика таблиці.

Друга цифра шифру „4” визначає четвертий рядок таблиці. В шифрі цифра „4” має другий номер, якщо почати рахувати цифри шифру зліва. Тому номер цієї цифри „2”. Це вказує на другий стовпчик таблиці. Самі дані знаходяться на перехресті четвертого рядка і другого стовпчика таблиці.

Контрольну роботу виконують у форматі А4 (книжкова орієнтація. Вона повинна мати титульний аркуш (див. дод. 12). Розрахунки та пояснення потрібно писати з однієї сторони аркуша, рисунки дозволяється виконувати олівцем.

СТІЙКІСТЬ ПРУЖНИХ ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ

У стиснутому з обох кінців двома силами прямому довгому стержні (відношення довжини стержня до найбільшого розміру його поперечного перерізу більше шести) за малих значень параметра навантаження F виникають, у першу чергу, поздовжні деформації. Скорочується довжина стержня. Зберігається його початкова прямолінійна форма.

Під час зростання навантаження картина суттєво змінюється: крім постійно зростаючих поздовжніх деформацій виникають ще згинальні деформації. Вони викликані поздовжнім згинанням стержня. Поздовжні деформації швидко зростають і згодом стають вирішальним фактором, який визначає деформований стан стержня. Ці деформації можна розглядати як інтегральний наслідок зростання навантаження і недосконалостей геометрії стержня, неоднорідності матеріалу, недосконалостей виконаних опорних конструкцій та інших другорядних чинників. Подальше зростання навантаження супроводжується швидким зростанням переміщень, що робить неможливим нормальну експлуатацію споруди чи взагалі викликає її руйнування. Це дає уяву про поздовжнє згинання стержня під час його навантаження.

Якщо нехтувати усіма вказаними недосконалостями, то задача дещо спрощується. Вважається, що аж до певного значення навантаження поздовжнє згинання стержня відсутнє і відбувається лише стискання стержня. Так деформується стержень до моменту досягнення навантаженням F певного значення, за якого раптово відбувається його поздовжнє згинання.

Цей момент називається втратою стійкості стержня, а відповідна сила називається критичною силою і позначається Fкр. Її величина визначається геометрією стержня, механічними характеристиками матеріалу, конструкцією опор і є власною характеристикою стержня такою як, наприклад, частота першого обертону.

Якщо нехтувати усіма вказаними недосконалостями й одночасно зберегти усі відомі спрощення і гіпотези лінійної теорії згинання прямих стержнів, то для визначення функції прогинів, яка є наслідком поздовжнього згинання стержня сталого поперечного перерізу, можна скласти диференціальне рівняння:

∂4v(x)∂x4+NxEIz⋅∂2v(x)∂x2=0,

де EIz – жорсткість стержня в площині втрати стійкості xy; 
Nx = F – поздовжня сила Nx у задачах стійкості під час стискання береться додатною, під час розтягання – від’ємною. Зовнішня сила F – стискна сила, що прикладена на кінці стержня; v(x) – шукана функція прогину, яка задовольняє в площині xy заданим граничним умовам.

Якщо ввести позначення  (k – це критичний параметр, що відповідає значенню Nx =Fкр), то диференціальне рівняння набуває вигляду:

;

Загальний розв’язок лінійного однорідного диференціального рівняння можна отримати у вигляді, який задовольняє умовам Коші, і називається методом початкових параметрів. Тоді зусилля і переміщення визначаються  формулами:

– функція прогину:

vx=v0+ϕ0x+Mz0Nx(1−coskx)+Qy0kNx(kx−sinkx);

– функція кута повороту:

ϕx=dv(x)dx=ϕ0+Mz0kNxsinkx+Qy0Nx(1−coskx);

– функція згинального моменту:

Mzx=EIzd2v(x)dx2=Mz0coskx+Qy0ksinkx;

– функції поперечної сили:

,

де v0, φ0, Mz0, Qy0 – початкові параметри, які визначаються граничними умовами для функції v(x) і її похідних у площині втрати стійкості xy; Nx – поздовжня сила в стержні, яка визначається за недеформованою схемою споруди. Вона зберігає свій початковий напрямок і після втрати стійкості стержня; Qy – поперечна сила в стержні, яка розташована в площині поперечного перерізу, визначається за деформованою схемою споруди і (увага!) спрямована по нормалі до зігнутої осі стержня.

Розв’язок диференціального рівняння через початкові параметри дозволяє визначити значення критичного параметра.

У кожному стержні шукана функція прогину і її похідні визначаються чотирма початковими параметрами. Якщо на одному із кінців стержня відомі два з чотирьох початкових параметри, то для визначення інших двох, які залишились невідомими, потрібно використати дві відомі граничні умови на протилежному кінці стержня. Для цих двох невідомих початкових параметрів потрібно скласти систему двох лінійних алгебраїчних рівнянь. Система двох лінійних рівнянь однорідна. Крім того вона містить ще критичний параметр. Характеристичне рівняння для визначення критичного параметра k визначається такою умовою, що визначник системи двох лінійних рівнянь повинен дорівнювати нулю.

Отримане характеристичне рівняння трансцендентне. Найменший, не нульовий корінь цього рівняння і є шуканий критичний параметр.

Під час втрати стійкості поздовжня сила дорівнює критичній. Значення критичної сили визначається за формулою:

Fkp=k2EIz.

Як приклад визначимо критичний параметр для стиснутого стержня сталого поперечного перерізу довжиною l, який має шарнірні опори на обох кінцях (рис. 1, схема 1). Втрата стійкості відбувається у площині xy. Початок прямокутної системи координат xyz знаходиться на лівому кінці стержня. Вісь x спрямована вздовж осі стержня. Граничні умови на кінцях стержня:

–  за   x = 0    v(0) = v0 = 0, φ(0) = φ0 = ?, Mz(0) = M0 = 0, Qy(0) = Q0 = ?

–  за   x = ℓ   v(ℓ) = v0 = 0, φ(ℓ) = φ0 = ?, Mz(ℓ) = M0 = 0, Qy(ℓ) = Q0 = ?

У перерізі x = 0 з чотирьох початкових параметрів два невідомі. Це φ0  і  Q0. Для їх визначення є дві умови на другому кінці стержня. За x = ℓ v(ℓ)= 0, Mz(ℓ) = 0. Це дає змогу скласти систему двох лінійних алгебраїчних, відносно φ0 і Q0, рівнянь для визначення невідомих початкових параметрів:

–  за   v(ℓ)= 0,           ϕ0⋅l+Qy0kk(kl−sinkℓ)=0;

–  за   Mz(ℓ)=0,                               Qy0ksinkℓ=0.

Система двох лінійних рівнянь однорідна. Тому характеристичне рівняння для визначення критичного параметра k визначається такою умовою, що визначник системи двох лінійних рівнянь повинен дорівнювати нулю:

det(kℓ)=l kNx(kℓ−sinkℓ)

Рис. 1. Схеми для простих випадків закріплення кінців стержня

Характеристичне рівняння ℓksinkℓ=0. Можливо, лише sin kℓ = 0. Найменший не нульовий корінь цього рівняння є число π. Тому kℓ= π. Критичний параметр k=πℓ. Критична сила для стержня з двома шарнірно опертими кінцями визначається за формулою:

Fkp=π2EIzℓ2.

Це формула Ейлера і за її допомогою визначають першу критичну силу для стержня сталого поперечного перерізу з двома шарнірно опертими кінцями.

На рис. 1 наведено схеми для інших простих випадків закріплення кінців стержня. Для кожної схеми вказана можлива зігнута вісь стержня після втрати ним стійкості. Вказані також граничні умови, які були використані під час складання системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Корені характеристичного рівняння визначаються аналогічно до того, як це зроблено в наведеному вище прикладі. Їх значення наведено в таблиці нижче.

| Номер схеми на рис. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменший корінь kℓ | π | π/2 | π/2 | π/1,4292 | 2π | π |

Чисельним значенням критичного параметра k, який враховує різні випадки закріплення обох кінців стержня, можна надати певний геометричний сенс, якщо ввести поняття зведена довжина стержня:

ℓзв = μℓ,

де μ – коефіцієнт зведення довжини будь-якого стержня до довжини шарнірно опертого стержня, що має ту саму критичну силу Fkp.

Пояснення до схем рис. 1

1. Для шарнірно опертого стержня (схема 1) зведена довжина стержня збігається з довжиною стержня, тому μ = 1 і ℓзв = ℓ.

2. Довжина зігнутої осі консольного стержня (схема 2) становить половину довжини зігнутої осі віртуального стержня з шарнірно опертими кінцями, тому μ = 2 і ℓзв = 2ℓ. На схемі 2 пунктиром вказано другу половину віртуального стержня.

3. Зведена довжина зігнутої осі стержня з двома жорстко закріпленими кінцями (схема 5) становить половину його довжини. Віртуальний стержень розташовано посередині стержня між двома точками перетину, які знаходяться на відстані ℓ/4 від обох кінців стержня. Тому μ = 0,5 і ℓзв = 0,5ℓ. На схемі 5 знаходяться дві точки перетину, де кривизна зігнутої осі стержня дорівнює нулю.

4. На зігнутій осі стержня з одним жорстко закріпленим, а другим шарнірно опертим кінцем (схема 4) точка перетину розташована на відстані 0,7 ℓ від шарнірно опертого кінця.

5. На схемі 3 показано стержень, на верхній кінець якого накладено в’язі, що обмежують лише кут повороту поперечного перерізу кінця стержня і не обмежують його лінійне переміщення. Ці в’язі зображені двома горизонтальними Т-подібними стержнями, які дозволяють лише горизонтальні переміщення. Зігнута вісь цього стержня становить половину довжини стержня з шарнірно опертими кінцями, тому μ = 2  і ℓзв = 2ℓ. На схемі 3 пунктиром вказано другу половину віртуального стержня.

6. На схемі 6 показано стержень, на верхній кінець якого накладено в’язі, що обмежують лише кут повороту поперечного перерізу і не чинять опір лінійному переміщенню. Зігнута вісь цього стержня становить половину довжини стержня з двома жорстко закріпленими кінцями, тому μ = 1 і ℓзв= ℓ. На схемі 6 пунктиром показано другу половину віртуального стержня.

Дані для зведеної довжини стержня ℓзв усіх шести схем рис. 1 дають можливість для всіх розглянутих випадків закріплення кінців стержня записати одну узагальнену формулу Ейлера:

Fkp,Ейл=π2EIz(ℓзв)2,

де ℓзв= μℓ – це зведена довжина стержня; μ – коефіцієнт зведення довжини стержня до стержня з обома шарнірно опертими кінцями. Значення коефіцієнта  μ  наведено на схемах рис. 1.

Критичні напруження визначають за формулою:

σkp,Ейл=FkpAbrutto=π2EIz(ℓзв)2Abrutto=π2Eiz2(ℓзв)2,

де Abrutto – площа поперечного перерізу стержня, коли не враховуються місцеві ослаблення (отвір від болтів, заклепок тощо). Тому далі використовується звичайне позначення площі поперечного перерізу стержня літерою А:

iz=IA – це радіус інерції поперечного перерізу стержня.

Зауваження 1. Узагальнена формула Ейлера визначає критичну силу Fkp за умови, що нормальні напруження в стержні під час втрати стійкості не перебільшують межу пружності матеріалу:

σkp,Ейл≤σпp,

де σkp,Ейл – критичні напруження;  σпp – межа пружності матеріалу.

Формулу критичних напружень можна записати ще так

σkp,Ейл=FkpAbrutto=π2EIz(ℓзв)2Abrutto=π2Eiz2(ℓзв)2=π2E(ℓзвiz)2,

Знаменник  дробу  ℓзвiz  позначається  літерою  λxy  (виголошується як  “ламда” )   і   називається гнучкість стержня         λxy=ℓзвiz.

де - xy  є  індекси, які  вказують  площину втрати стійкості стержня.

Перший індекс вказує напрямок осі стержня. Другий індекс вказує напрямок одної з головних осей поперечного перерізу. Разом вони визначають площину в якій відбувається  втрати стійкості стержня. Ось  z, яка ортогональна до площини втрати стійкості,   визначає напрямок другої головної осі поперечного перерізу.

. Гнучкість стержня залежить лише від геометрії стержня і умов закріплення його кінців.

Критичні напруження стиснутого стержня в площині xy визначаються узагальненою формулою Ейлера:

σkp,Ейл=π2E(λxy)2

лише в межах пружності матеріалу σkp,Ейл≤σпp. З цієї умови можна отримати вираз для граничного значення гнучкості стержня:

λlim=π2Eσпп.

Ця формула дає нижню межу застосування узагальненої формули Ейлера:

∞>λ>λlim.

З конструктивних і практичних міркувань верхню межу гнучкості стержня обмежують значенням 200 і беруть область існування узагальненої формули Ейлера в таких межах:

λlim<λ<200.

Стержні, для яких виконуються ці обмеження, називають довгими.

Зауваження 2. Враховуючи труднощі, які виникають під час експериментального визначення напружень межі пропорційності матеріалів і відсутності інколи значень σпп у навчальній літературі, допустимо, за необхідності, брати замість σпп напружень межі пружності матеріалів σпр. Для пластичних матеріалів межа пружності майже збігається з межею текучості матеріалу σТ. Тому за відсутності цих даних, замість σпп беруть значення межі текучості матеріалу σТ.

СТІЙКІСТЬ ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ

ЗА МЕЖЕЮ ПРУЖНОСТІ МАТЕРІАЛУ

Короткі прямі стержні під час стискання не втрачають стійкість, а руйнуються, зберігаючи свою початкову прямолінійну форму. Для пластичних матеріалів це відбувається під час досягнення межі текучості σТ. Для крихких матеріалів – під час досягнення межі міцності. Гнучкість коротких прямих стержнів, звичайно, не перебільшує 20.

Коли гнучкість стержня знаходиться в межах 20 < λ < λlim, то теоретичне дослідження стійкості прямого стержня суттєво ускладнюється. Справа в тому, що під час подальшого зростання навантаження в поперечних перерізах стержня з’являються окремі зони, де нормальні напруження перебільшують межу пружності. У цих зонах має місце нелінійна залежність між деформацією та нормальним напруженням σ=f(ε) і під час визначення нормального напруження використовується ще і дотичний модуль пружності матеріалу. Разом з тим, у процесі значних переміщень з’являються зони, де виникає розвантаження і, як наслідок, зберігається лінійна залежність між деформацією і нормальним напруженням. Стержень під час поздовжнього згинання поводить себе як стержень з двома різними модулями пружності.

Вираз критичної сили, який отримали Ф.С. Ясінський і Ф. Енгессер за стаціонарного навантаження стержня, і вираз критичної сили, який отримали Ф. Шенлі і Ю.Н. Работнов за зростаючого навантаження, у деяких випадках підтверджують експерименти, але під час практичних розрахунків не мають суттєвих переваг порівняно з простішою емпіричною залежністю, яку запропонував на основі обробки значної кількості дослідних даних проф. Ф.С. Ясінський:

σkp,яс=aяс−bясλ,

де aяс, bяс – константи, які залежать лише від механічних властивостей матеріалу. Вони наведені в дод. 11; λ – гнучкість стержня, яка ні в якому разі не повинна перебільшувати значення граничної гнучкості λ≤λlim.

Враховуючи, що гнучкість коротких прямих стержнів обмежена значенням 40, область застосування формули Ф.С. Ясінського також обмежена:

40<λ<λlim.

За значень гнучкості λ<40 вважається, що значення критичних напружень не можуть перебільшити значення межі текучості  σТ   (для пластичних матеріалів) або межі міцності

σмм  (для крихких матеріалів).

Критичні напруження під час поздовжнього стискання прямого стержня визначаються формулою:

σkp(λ)=(σT або σмм коли λ≤40 aяс−bясλ коли 40<λ<λlim π2E(λ)2 коли λlim<λ<200 .

На графіку (рис. 2) крива σkp(λ) обмежує область стійкості стержня.

Точками позначено криву, яка обмежує область стійкої міцності стержня.

пряма Ясінського

Рис. 2. Зона стійкості прямолінійних стержнів

Критичну силу прямого стержня сталого поперечного перерізу за межею пружності матеріалу визначають за формулою:

Fkp,яс=Abrutto⋅σkp,яс.

ТРИ ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ НА СТІЙКІСТЬ

ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ

Під час розрахунку на стійкість прямих стержнів, насамперед, зустрічаються такі задачі.

Задача 1. Визначення коефіцієнта безпеки за стійкістю kст. Задано розрахункову схему стержня, геометричні і механістичні параметри, які її визначають. Відоме діюче навантаження F.

Потрібно визначити значення коефіцієнта безпеки за стійкістю.

Розв’язання задачі

1. Накреслити розрахункову схему стержня. Взяти початок системи координат у нижній нерухомій опорі та спрямувати вісь х вздовж осі стержня.

2. Якщо апріорі до розв’язку задачі не можна вказати площину втрати стійкості стержня, то потрібно послідовно розглянути можливий випадок втрати стійкості в обох головних площинах.

3. Робиться припущення, що стержень втрачає стійкість в головній площині xy. Визначається значення гнучкості в цій площині і, залежно від її значення, значення критичної сили за формулою Ейлера Fkp,Ейл, якщо λlim<λ<200 або за формулою Ясінського Fkp,Яс, якщо 40<λ<λlim.Можлива критична сила буде менша з двох Fkp,xy=min(Fkp,Ейл,Fkp,Яс).

4. Робиться припущення, що стержень втрачає стійкість в іншій головній площині xz. Визначається значення гнучкості в цій площині і, залежно від її значення, значення критичної сили за формулою Ейлера Fkp,Ейл, якщо λlim<λ<200 або за формулою Ясінського Fkp,Яс, якщо , можлива критична сила буде менша з двох .

5. Дійсна критична сила в стержні буде менша:

Fkp=min(Fkp,xy,Fkp,xz).

6. Значення коефіцієнта безпеки за стійкістю kcm=FkpF.

Задача 2. Визначення допустимого з умови стійкості стержня навантаження Fadm,kp.

Задано розрахункову схему стержня, геометричні і механістичні параметри, які її визначають. Задано також значення коефіцієнта безпеки за стійкістю kст.

Потрібно визначити допустиме з умови стійкості стержня навантаження Fadm,kp.

Розв’язання задачі

1. Накреслити розрахункову схему стержня. Взяти початок системи координат у нижній нерухомій опорі та спрямувати вісь х вздовж осі стержня.

2. Якщо апріорі до розв’язку задачі не можна вказати площину втрати стійкості стержня, то слід послідовно розглянути обидва можливих випадки втрати стійкості в обох головних площинах.

3. Робиться припущення, що стержень втрачає стійкість в головній площині xy. Визначається значення гнучкості в цій площині і, залежно від її значення, значення критичної сили за формулою Ейлера Fkp,Ейл, якщо λlim<λ<200 або за формулою Ясінського Fkp,Яс, якщо , можлива критична сила буде менша з двох Fkp,xy=min(Fkp,Ейл,Fkp,Яс).

4. Робиться припущення, що стержень втрачає стійкість в іншій головній площині xz. Визначається значення гнучкості в цій площині і, залежно від її значення, значення критичної сили за формулою Ейлера Fkp,Ейл, якщо λlim<λ<200 або за формулою Ясінського Fkp,Яс, якщо , можлива критична сила буде менша з двох Fkp,xz=min(Fkp,Ейл,Fkp,Яс).

5. Дійсна критична сила в стержні буде менша:

Fkp=min(Fkp,xy,Fkp,xz).

6. Значення допустимого з умови стійкості прямого стержня навантаження визначається за формулою:

Fadm,kp=Fkpkcm.

Задача 3. Підбір з умови стійкості стержня розмірів його поперечного перерізу.

Задано розрахункову схему стержня, його довжину і механістичні характеристики. Задано також значення коефіцієнта безпеки зі стійкості  kст. Лінійні розміри схеми поперечного перерізу стержня задано з точністю до одного параметра b або вказано тип сортаменту (швелер, двотавр, кутник).

Потрібно визначити допустиме з умови стійкості стержня значення шуканого параметра і виконати креслення схеми поперечного перерізу.

Розв’язання задачі

1. Накреслити розрахункову схему стержня. Взяти початок системи координат у нижній нерухомій опорі та спрямувати вісь х вздовж осі стержня. Накреслити схему поперечного перерізу за довільного значення шуканого параметра (наприклад, взяти одиницю довжини). Визначити всі потрібні для подальшого розрахунку геометричні характеристики поперечного перерізу як функції шуканого параметра.

2. Якщо апріорі до розв’язку задачі не можна вказати площину втрати стійкості стержня, то слід послідовно розглянути можливий випадок втрати стійкості в обох головних площинах.

3. Робиться припущення, що стержень втрачає стійкість в головній площині xy. Визначається значення гнучкості в цій площині і, залежно від її значення, значення критичної сили за формулою Ейлера Fkp,Ейл, якщо λlim<λ<200 або за формулою Ясінського Fkp,Яс, якщо , можлива критична сила буде менша з двох Fkp,xy=min(Fkp,Ейл,Fkp,Яс).

Якщо Fkp,xy=Fkp,Ейл, то допустиме з умови стійкості прямого стержня значення шуканого параметра визначається умовою:

Fkp,Ейлkcm=π2EIz(ℓзв)2,

де –Iz – відома функція шуканого параметра  bxy,Ейл.

Якщо Fkp,xy=Fkp,Яс, то допустиме з умови стійкості прямого стержня значення шуканого параметра визначається з умови:

Fkp,Яckcm=Abrutto⋅(a−bλ),

де Abrutto – відома функція шуканого параметра bxy,Яс.

Можливе значення шуканого параметра буде більше.

4. Робиться припущення, що стержень втрачає стійкість в іншій головній площині xz. Визначається значення гнучкості в цій площині і, залежно від її значення, значення критичної сили за формулою Ейлера Fkp,Ейл, якщо λlim<λ<200 або за формулою Ясінського Fkp,Яс, якщо , можлива критична сила буде менша з двох Fkp,xz=min(Fkp,Ейл,Fkp,Яс).

Якщо Fkp,xz=Fkp,Ейл, то допустиме з умови стійкості прямого стержня значення шуканого параметра визначається з умови:

Fkp,Ейлkcm=π2EIz(ℓзв)2,

де  Iz – відома функція шуканого параметра bxz,Ейл.

Якщо Fkp,xz=Fkp,Яс, то допустиме з умови стійкості прямого стержня значення шуканого параметра визначається з умови:

Fkp,Яckcm=Abrutto⋅(a−bλ),

де Abrutto – відома функція шуканого параметра, bxz,Яс.

Можливе значення шуканого параметра буде більше:

bxz=max(bxz,Ейл,bxz,Яс).

5. Дійсне значення шуканого параметра буде більше:

b=max(bxy,bxz).

Задача 1

Визначення коефіцієнта безпеки за стійкістю прямого стержня

Вихідні дані до задачі, які задано шестизначним шифром 621347, знаходяться в таблиці вихідних даних до задачі 1 на стр. 23. Безпосередньо самі дані знаходяться на перехресті рядків таблиці, номери яких задаються відповідними цифрами шифру, і стовпчиків таблиці, номери яких вказують номер місця цифри в шифрі.

| Номер місця цифри в шифрі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестизначний шифр | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |

Перша цифра шифру „6” визначає шостий рядок таблиці. В шифрі номер цієї цифри „1”. Це вказує на перший стовпчик таблиці, де знаходиться номер схеми стержня „5”. Сама розрахункова схема стержня міститься в дод. 1. Це схема 5.  Її креслення на рис. 3, а.

Друга цифра шифру „2” визначає другий рядок таблиці. В шифрі номер цієї цифри „2”. Це вказує на другий стовпчик таблиці, де знаходиться значення довжини стержня ℓ = 4,8 м.

Третя цифра шифру „1” визначає перший рядок таблиці. У шифрі номер цієї цифри „3”. Це вказує на третій стовпчик, де знаходиться номер схеми перерізу стержня „1”. Сама схема міститься в дод. 3. Це схема 1. Це – прямокутник. Його креслення на рис. 3, а.

Четверта цифра шифру „3” визначає третій рядок таблиці. В шифрі номер цієї цифри „4”. Це вказує на четвертий стовпчик, де знаходиться геометричний параметр р = 0,15 м, який визначає розміри фігури (прямокутник): H = р = 0,15 м, B = 2 ∙ H = 0,3 м.

П’ята цифра шифру „4” визначає четвертий рядок таблиці. У шифрі номер цієї цифри „5”. Це вказує на п’ятий стовпчик, де знаходиться номер рядка „8” дод. 11 механічних характеристик матеріалу. Самі характеристики містяться в рядку 8 дод. 11. Матеріал – сосна. Модуль пружності Е = 10 ГПа, допустиме нормальне напруження σadm = 10 МПа. Коефіцієнти формули Ясінського aЯс = 29,3 МПа, bЯс = 0,194 МПа і значення граничної гнучкості λlim=110.

Шоста цифра шифру „7” визначає сьомий рядок таблиці. У шифрі номер цієї цифри „6”. Це вказує на шостий стовпчик таблиці, де знаходиться значення діючої сили F = 0,2 МН.

За вихідними даними виконано креслення (рис. 3, а), на якому вказано, як опирається стержень і наведено систему координат.

Потрібно визначити величину критичної сили Fkp і значення коефіцієнта безпеки за стійкістю:

kcm=FkpF.

Розв’язання задачі

Геометричні характеристики перерізу. Площа A = B∙H = 
= 4,5 ∙ 10-2 м2. Моменти інерції і радіуси інерції:

Iy=B⋅H312=0,3⋅0,15312=8,4375⋅10−5м4. ;

iy=B12=0,312=8,66⋅10−2м. iz=H12=0,1512=4,33⋅10−2м.

б

в

а

Шарнірно рухома

опора в площині ху

Шарнірно нерухома

опора в площині хz

Рис. 3: а – прямолінійна форма рівноваги стержня за F < Fкр;

б – xz-можлива площина втрати стійкості за Fкр,xz,

в – xy-можлива площина втрати стійкості за Fкр,xy.

Поперечний переріз стержня – це фігура, яка має дві осі симетрії. Осі y і z є головними осями фігури. Але граничні умови обпирання стержня в головних площинах xy і xz – різні. Тому апріорі не можна визначити площину, в якій стержень втрачає стійкість. Слід послідовно розглянути обидва можливі випадки втрати стійкості стержня в обох головних площинах.

Визначення критичної сили Fkp,xz, якщо стержень втрачає стійкість в площині xz (рис. 3, б). В площині xz обидва кінці стержня шарнірно оперті. Тому, згідно з першою схемою таблиці, яку розташовано на рис. 1, коефіцієнт зведення довжини μxz = 1. Гнучкість стержня в площині xz  не перебільшує граничну:

λxz=μxzℓiy=1⋅4,88,66⋅10−2=55,43<λlim=110.

Це свідчить, що втрата стійкості стержня відбувається за межею пружності матеріалу і критичне напруження визначається за формулою Ясінського:

σkp,Яс=aЯс−bЯсλ,=29,3−0,194⋅110=7,96 МПа.

Критичну силу стержня за втрати стійкості в площині xz визначають за формулою:

Fkp,xz=Fkp,Яс=A⋅σkp,Яс=4,5⋅10−2⋅7,96⋅106=0,358 МH.

Визначення критичної сили Fkp,xy, якщо стержень втрачає стійкість в площині xy (рис. 3, в). У площині xy на верхньому кінці стержня в’язі відсутні. Нижній кінець жорстко закріплений. Тому, згідно з другою схемою таблиці, яку розташовано на рис1.,  коефіцієнтів зведення довжини стержня, в цій площині μxy = 2. Гнучкість стержня в площині xy перебільшує граничну:

λxy=μxyℓiz=2⋅4,84,33⋅10−2=221,7>λlim=110.

Це свідчить, що втрата стійкості стержня відбувається в межах пружності матеріалу і критичне напруження визначається за Ейлером.

Критичну силу за втрати стійкості в площині xz визначають за формулою:

Fkp,xy=Fkp,Ейл=π2EIz(ℓзв)2=π2⋅10⋅109⋅3,375⋅10−4(2⋅4,8)2=0,361 MH,

Критична сила для стержня буде менше з двох значень:

Fkp=min(Fkp,xz,Fkp,xy)=min( 0,358; 0,361 )=0,358 MH.

Коефіцієнт безпеки за стійкістю kcm=FkpF=0,3580,2=1,79.

Вихідні дані до задачі 1

| № пор. | Цифри шифру задачі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перша | друга | Третя | четверта | п’ята | шоста |
|  | номер схеми стержня (дод. 1.) | довжина стержня, ℓ, м | номер схеми перерізу (дод. 3.) | геомет-ричний параметр перерізу, р, м | механічні характе- ристики (дод. 11.) | діюча сила, F, МН |
| 1 | 4 | 4,6 | 1 | 0,2 | 7 | 0,1 |
| 2 | 6 | 4,8 | 5 | 0,17 | 8 | 0,2 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 0,15 | 7 | 0,2 |
| 4 | 8 | 5,2 | 7 | 0,22 | 8 | 0,1 |
| 5 | 9 | 4,6 | 8 | 0,15 | 7 | 0,1 |
| 6 | 5 | 4,8 | 9 | 0,2 | 8 | 0,2 |
| 7 | 2 | 5 | 3 | 0,22 | 7 | 0,2 |
| 8 | 3 | 5,2 | 2 | 0,18 | 8 | 0,1 |
| 9 | 1 | 4,6 | 1 | 0,2 | 7 | 0,2 |

Задача 2

Визначення допустимого з умови стійкості стержня навантаження Fkp,adm

Вихідні дані до задачі, які задані шестизначним шифром 564893, знаходяться в таблиці вхідних даних до задачі 2 на стор. 27. Безпосередньо самі дані знаходяться на перехресті рядків таблиці, номери яких задаються відповідними цифрами шифру, і стовпчиків таблиці, номери яких вказуються номером місця цифри в шифрі.

| Номер місця цифри в шифрі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестизначний шифр | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 |

Перша цифра шифру „5” визначає п’ятий рядок таблиці. В шифрі номер цієї цифри „1”. Це вказує на перший стовпчик таблиці, де знаходиться номер схеми стержня „8”. Сама розрахункова схема стержня міститься в дод. 1. Це схема 8. Її креслення на рис. 4, а.

Друга цифра шифру „6” визначає шостий рядок таблиці. В шифрі номер цієї цифри „2”. Це вказує на другий стовпчик таблиці, де знаходиться значення довжини стержня ℓ = 9 м.

Третя цифра шифру „4” визначає четвертий рядок таблиці. У шифрі номер цієї цифри „3”. Це вказує на третій стовпчик, де знаходиться номер схеми перерізу стержня „8”. Сама схема міститься в дод. 2. Цей переріз складається з трьох швелерів. Його креслення на рис. 4, а.

Четверта цифра шифру „8” визначає восьмий рядок таблиці. У шифрі номер цієї цифри „4”. Це вказує на четвертий стовпчик, де знаходиться номер сортаменту – 24. Самі геометричні характе-ристики містяться в дод. 5. Площа A = 30,6 см2. Моменти інерції Iy = 208 см4, Iz = 2900 см4. Радіуси інерції iy = 2,6 см, iz = 9,73 см. Центр ваги с = 2,42 см.

П’ята цифра шифру „9” визначає дев’ятий рядок таблиці. У шифрі номер цієї цифри „5”. Це вказує на п’ятий стовпчик, де знаходиться номер рядка „1” таблиці. Самі механічні характеристики матеріалу містяться в рядку 1 дод. 11. Матеріал – сталь Ст. 3. Модуль пружності Е = 200 ГПа, допустиме нормальне напруження σadm = 200 МПа. Коефіцієнти формули Ясінського: aЯс = 310 МПа, bЯс = 1,14 МПа і значення граничної гнучкості λlim = 100.

Шоста цифра шифру „3” визначає третій рядок таблиці. У шифрі номер цієї цифри „6”. Це вказує на шостий стовпчик таблиці, де знаходиться значення коефіцієнта безпеки за стійкістю kcm = 3.

За вихідними даними виконано креслення (рис. 4, а), на якому показано, як опирається стержень і наведено систему координат.

Потрібно визначити допустиме з умови стійкості прямого стержня навантаження:

Fkp,adm=Fkpkcm.

Розв’язання задачі

Геометричні характеристики поперечного перерізу стержня визначаються в системі координат, яку показано на рис. 4, а. Площа A = 3 ∙ 30,6 = 91,8 см2, моменти інерції Iy = 2∙2900 + 208 = 6008 см4, Iz = 2(208 + 30,6(12 + 2,42)2) + 2900 = 16041,7 см4. Радіуси інерції визначають за формулою:

iy=600891,8=8,09 см, iz=1604191,8=13,2 см.

Визначення критичної сили Fkp,xz, якщо стержень втрачає стійкість у площині xz (рис. 4, б). У площині xz нижній кінець стержня жорстко закріплений. Верхній кінець має жорстко закріплену рухому опору. У цьому перерізі відсутній кут повороту за одночасного довільного лінійного переміщення.

Таким граничним умовам відповідає шоста схема таблиці, яку розташовано на рис. 1, і тому коефіцієнт зведення довжини μxz = 1. Зведена довжина стержня ℓзв = μxz ∙ ℓ = 1 ∙ 9 = 9 м. Гнучкість стержня в площині xz перебільшує граничну:

λxz=ℓзвiy=98,09⋅10−2=110,2>λlim=110.

Це свідчить, що втрата стійкості стержня відбувається в межах пружності матеріалу і критичне напруження визначається за Ейлером.

Критичну силу за втрати стійкості в площині xz визначають за формулою:

.

Визначення критичної сили Fkp,xy, якщо стержень втрачає стійкість в площині xy (рис. 4, в). У площині xy нижній кінець стержня жорстко закріплений. Верхній кінець має шарнірну рухому опору. У цьому перерізі відсутнє лінійне переміщення за одночасно довільного кута повороту. Таким граничним умовам відповідає четверта схема таблиці, яку розташовано на рис. 1, і тому коефіцієнт зведення довжини μxz = 0,7. Зведена довжинa стержня в цій площині ℓзв = μxy ∙ ℓ = 0,7∙9 = 6,3 м. Гнучкість стержня в площині xy не перебільшує граничну:

λxy=ℓзвiz=913,2⋅10−2=47,72<λlim=110.

а

в

б

шарнірно нерухома опора в площині ху

Рис. 4: а – прямолінійна форма рівноваги стержня за ;

б –  xz-можлива площина витрати стійкості за  Fkp,xz;

в –  xy-можлива площина витрати стійкості за, Fkp,xy.

Це свідчить, що втрата стійкості стержня відбувається за межею пружності матеріалу і критичне напруження визначають за формулою Ясінського	:

.

Воно перебільшує межу текучості сталі:

і тому в якості критичного напруження беруть .

Критичну силу стержня за втрати стійкості в площині xy визначають так:

.

Критична сила для стержня буде менше з двох значень:

Fkp=min(Fkp,xz,Fkp,xy)=min( 1,464; 1,836 )=1,464 MH.

Допустиме з умови стійкості прямого стержня навантаження:

Fkp,adm=Fkpkcm=1,4643=0,488 МН

Вихідні дані до задачі 2

| № пор. | Цифри шифру задачі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перша | друга | третя | Четверта | п’ята | Шоста |
|  | номер схеми стержня (дод. 1) | довжина стержня ℓ м | номер схеми перерізу (дод. 2) | номер сорта-менту | механічні характе- ристики (дод. 11) | Коефіцієнт безпеки за стійкостю kcm |
| 1 | 8 | 8,6 | 6 | 27 | 8 | 2,8 |
| 2 | 9 | 9,8 | 5 | 22 | 3 | 3,2 |
| 3 | 7 | 9,5 | 1 | 20 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | 8,2 | 8 | 24 | 4 | 3,4 |
| 5 | 8 | 8,8 | 7 | 30 | 2 | 2,8 |
| 6 | 3 | 9 | 2 | 33 | 9 | 3,2 |
| 7 | 1 | 8,5 | 5 | 36 | 7 | 3,2 |
| 8 | 4 | 9,2 | 3 | 24 | 5 | 2,8 |
| 9 | 2 | 9,4 | 4 | 40 | 1 | 3 |

Задача 3

Підбір з умови стійкості стержня розмірів

його поперечного перерізу

Вихідні дані до задачі задано шифром 356893. Номер схеми стержня „3” дод. 1, креслення  на рис. 5, а. Довжина стержня ℓ = 6 м. Номер схеми перерізу стержня „9” дод. 3. Переріз має форму еліпса (рис. 5, а). Геометричний параметр р невідомий.

б

а

в

Рис. 5: а – прямолінійна форма рівноваги стержня за ;

б –  xz-можлива площина витрати стійкості за  Fkp,xz;

в –  xy-можлива площина витрати стійкості за, Fkp,xy.

Матеріал – сосна. Механічні характеристики матеріалу: модуль пружності Е = 10 ГПа, допустиме нормальне напруження σadm =10 МПа. Коефіцієнти формули Ясінського: aЯс = 29,3 МПа, bЯс = 0,194 МПа. Значення граничної гнучкості λlim = 110. Значення діючої сили F = 0,2 МН.

За вихідними даними виконано креслення (рис. 5, а), на якому вказано як опирається стержень і наведено систему координат.

Потрібно підібрати з умови стійкості стержня розмір його поперечного перерізу.

Розв’язання задачі

Поперечний переріз стержня має форму еліпса (рис. 5, а). Його розміри не визначено. Вони залежать від параметра р, який невідомий. Значення параметра р потрібно визначити з умови стійкості стержня:

Fkp≤F,

де  Fkp – критична сила; F – діюча на стержень сила.

Геометричні характеристики поперечного перерізу стержня визначають як функції невідомого геометричного параметра р. Переріз має форму еліпса. В системі координат, яку показано на рис. 5, а, мала вісь еліпса 2 ∙ b = 2p розташована вздовж осі y. Більша вісь еліпса 2 ∙ a = 4p розташована вздовж осі z. Площа еліпса A=πab=2πp2.

Моменти інерції I=πa3b4=2πp4, I=πab34=πp42.

Радіуси інерції iy=a2=p, iz=b2=p2.

Визначення значення критичного параметра р, якщо стержень втрачає стійкість у площині xz (рис. 5, б). У площині xz нижній кінець стержня жорстко закріплений. На верхньому кінці стержня відсутні будь-які зв’язі. Це вільний кінець стержня. Цим граничним умовам відповідає друга схема, яку розташовано на рис. 1 коефіцієнтів зведення довжини в цій площині μxz = 2. Зведена довжина стержня ℓзв = μxz ∙ ℓ = 2 ∙ 6 = 12 м. Гнучкість стержня в площині  xz  –   це функція невідомого параметра  р:

λxz=ℓзвiy=12p

і тому не можна визначити в межах пружності матеріалу, чи за межею пружності матеріалу відбувається втрата стійкості стержня. Потрібно розглянути обидві можливості і вибрати ту, що більш небезпечна.

Нехай втрата стійкості стержня відбувається в межах пружності матеріалу і критична сила в стержні у площині xz визначається за формулою Ейлера:

Fkp,xz,Ейл=Fkp,Ейл=π2EIy(ℓзв)2=π2E2πpp,xz,Ейл4(ℓзв)2.

Вона не може перебільшувати діючу силу F = 0,2 МН. Умова стійкості

π2⋅10⋅109⋅2πpp,xz,Ейл4(12)2=2⋅106

визначає критичне значення параметра  pkp,xz,Ейл = 0,123 м.

Якщо втрата стійкості стержня відбувається за межею пружності матеріалу, то критичне напруження визначають за формулою Ясінського.

Критична сила за втрати стійкості стержня в площині xz

Fkp,xz,яс=Fkp,Яс=A⋅σkp,Яс=2π⋅pkp,xz,яс2(29,3−0,194⋅ℓзвpkp,xz,яс) не може перебільшувати діючу силу F = 0,2 МН. Коефіцієнти формули Ясінського мають розмірність МПа. Умова стійкості

2π⋅pkp,xz,яс2(29,3−0,194⋅ℓзв0,5⋅pkp,xz,яс)⋅106=2⋅106.

Критичне значення геометричного параметра pkp,xz,яс визначається розв’язком квадратного рівняння:

pkp,xz,яс2−0,1589⋅pkp,xz,яс−1,08638⋅10−2=0.

З двох коренів рівняння лише один додатній. Критичне значення геометричного параметра pkp,xz,Яс = 0,151 м.

У площині xz, з двох можливих значень критичного параметра потрібне більше:

pkp,xz=max(pkp,xz,Ейл,pkp,xz,Яс)=max(0,123; 0,151)=0,151.

Визначення значення критичного параметра р, якщо стержень втрачає стійкість у площині xy (рис. 5, в). У площині xy нижній кінець стержня жорстко закріплений. Верхній кінець має шарнірну рухому опору в площині xy. В цьому перерізі відсутнє лінійне переміщення за одночасно довільного значення кута повороту. Цим граничним умовам відповідає четверта схема, яку розташовано на рис. 1 Коефіцієнт зведення довжини стержня в цій площині μxy = 0,7. Зведенa довжинa стержня ℓзв = μxy∙ℓ = 0,7 ∙ 6 = 4,2 м. Гнучкість стержня в площині xy – це функція невідомого параметра  р:

λxy=ℓзвiz=2ℓзвp=8,4p

і тому не можна визначити в межах пружності матеріалу чи за межею пружності матеріалу відбувається втрата стійкості стержня. Слід розглянути обидві можливості і вибрати ту, що більш небезпечна.

Нехай втрата стійкості стержня відбувається в межах пружності матеріалу і критичну силу в стержні у площині xy

визначають за формулою Ейлера:

Fkp,xy,Ейл=Fkp,Ейл=π2EIz(ℓзв)2=π2Eπpkp,xy,Ейл42(ℓзв)2.

Вона не може перебільшувати діючу силу F = 0,2 МН. Умова стійкості

π2⋅10⋅109⋅πpp,xy,Ейл42(4,2)2=2⋅106

дозволяє визначити критичне значення геометричного параметра pkp,xz,Ейл = 0,128 м.

Якщо втрата стійкості стержня відбувається за межею пружності матеріалу, то критичне напруження визначається за формулою Ясінського.

Критична сила за втрати стійкості стержня в площині xy

Fkp,xy,яс=Fkp,Яс=A⋅σkp,Яс=2π⋅pkp,xy,яс2(29,3−0,194⋅2ℓзвpkp,xy,яс)не може перебільшувати діючу силу F = 0,2 МН. Коефіцієнти формули Ясінського мають розмірність МПа. Умова стійкості

2π⋅pkp,xy,яс2(29,3−0,194⋅2⋅8,4pkp,xy,яс)⋅106=2⋅106.

Критичне значення геометричного параметра pkp,xz,яс визначається розв’язком квадратного рівняння:

pkp,xz,яс2−7,945⋅10−2⋅pkp,xz,яс−1,08638⋅10−2=0.

З двох коренів рівняння лише один додатній. Критичне значення геометричного параметра pkp,xz,Яс = 0,107 м.

У площині xy, з двох можливих значень критичного параметра потрібно взяти більший:

pkp,xy=max(pkp,xy,Ейл,pkp,xy,Яс)=max(0,128; 0,107)=0,128.

Для стержня з двох можливих значень критичного параметра потрібно узяти більший:

pkp=max(pkp,xz,pkp,xy)=max(0,151; 0,128)=0,151.

Розміри еліпса a=0,302 м, b=0,151 м. Площа A=0,143 м2.

Моменти інерції I=3,266⋅10=3м4 I=8,166⋅10=4 м4.

Радіуси інерції iy=0,151м, iz=0,075 м.

Вихідні дані до задачі 3

| № пор. | Цифри шифру задачі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перша | друга | третя | четверта | п’ята | Шоста |
|  | номер схеми стержня (дод. 1) | довжина стержня, ℓ, м | номер схеми перерізу (дод. 3) | геометричний параметр перерізу, р, м | механічні характе- ристики (дод. 11) | Діюча сила, F, МН |
| 1 | 4 | 6 | 4 |  | 5 | 0,1 |
| 2 | 6 | 7 | 5 |  | 8 | 0,2 |
| 3 | 3 | 5 | 6 |  | 1 | 0,2 |
| 4 | 8 | 7 | 7 |  | 4 | 0,1 |
| 5 | 9 | 6 | 8 |  | 2 | 0,1 |
| 6 | 5 | 8 | 9 |  | 9 | 0,2 |
| 7 | 2 | 5 | 3 |  | 7 | 0,1 |
| 8 | 7 | 8 | 2 |  | 8 | 0,2 |
| 9 | 1 | 6 | 1 |  | 9 | 0,2 |

СТІЙКА МІЦНІСТЬ ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ

У розглянутих попередніх розрахунках на стійкість прямих стержнів без уваги залишились недоліки геометрії стержня (початковий прогин), неоднорідність матеріалу, недосконалість опірних пристроїв та ін. Це спростило задачу і одночасно унеможливило врахування однієї важливої обставини. Досвід експлуатації будівельних споруд, лабораторні випробування стиснутих прямих стержнів показують, що у процесі зростання сили названі чинники суттєво впливають на викликані поздовжнім згинанням деформації і поперечні переміщення стержня. Більше того, ці переміщення суперечать головному твердженню теорії стійкості прямих стержнів, що до моменту втрати стійкості стержня має місце лише його початкова прямолінійна форма рівноваги. І лише, коли сила досягає свого критичного значення раптово виникає вигинання стержня і з’являється суміжна криволінійна форма рівноваги. В дійсності, внаслідок початкових недоліків, поздовжнє вигинання виникає з самого початку стискання стержня. Задача є геометрично нелінійною. В першу чергу, тому що зусилля, а саме згинальний момент, залежать від невідомих переміщень. Суттєво, що за малого, відносно критичного значення сили вплив усіх цих факторів на величину прогину незначний. Вплив нелінійності різко зростає під час наближення сили до її критичного значення. Все це стосується довгих стержнів. Для стержнів середньої довжини, виконаних з пластичного матеріалу, задача стає ще складнішою. Під час навантаження виникають зони, де стискаючи напруження, перебільшують межу пружності матеріалу. Задача стає ще і фізично нелінійною. Порушується лінійна залежність між напруженнями і деформаціями. Це значно ускладнює задачу дослідження поздовжнього згинання прямого стержня. Щоб хоч якось врахувати сумарний вплив вказаних обставин і отримати хоча б спрощений розв’язок задачі, розглядається простіша задача стійкої міцності прямого стержня. Розшукуються лише нормальні напруження, але з урахуванням впливу дії поздовжньої сили на переміщеннях, викликаних поздовжнім згинанням. Це досягається за допомогою коефіцієнта поздовжнього згинання φ(λ). Так називається коефіцієнт зменшення основного допустимого напруження у процесі розрахунку стержня на стискання за деформованою схемою.

В задачах міцності допустиме нормальне напруження визначається як зменшене в kміц разів руйнівне напруження:

σadm=σруйнkміц,

де kміц – коефіцієнт безпеки за міцністю, який залежить лише від властивості матеріалу; σруйн – руйнівне напруження (σТ – для пластичних, σвр – для крихких матеріалів).

В задачах стійкості допустиме нормальне напруження визначається також як зменшення в kcm разів, але критичного напруження:

σadm,cm=σkpkcm(λ),

де kcm(λ) – коефіцієнт безпеки за стійкістю, який залежить не тільки від властивості матеріалу, а ще і від гнучкості стержня; σkp – критичне напруження, яке виникає в стержні під час втрати стійкості.

Вважається, що стан руйнування стержня і стан втрати стійкості стержня небезпечні однаково:

σруйн=σkp.

Це дозволяє отримати формулу допустимого нормального напруження за стійкістю:

σadm,cm=ϕ(λ)σadm,

де ϕ(λ)=kміцkcm(λ) є коефіцієнт зменшення основного допустимого напруження під час стискання та розрахунку за деформованою схемою споруди. Враховуючи, що взагалі втрата стійкості стержня є явище небезпечніше ніж його руйнування, завжди значення коефіцієнта безпеки за стійкістю беруть більшим ніж значення коефіцієнта безпеки за міцністю kcm(λ) > kміц. Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ) величина обмежена:

0< φ(λ)<1.

Значення φ(λ) змінюється від одиниці для коротких стержнів λ < 40, де критичні напруження досягають значення руйнівних і тому kcm(λ) = kміц та φ(λ) = 1 прямує до нуля для довгих стержнів.

З конструктивних міркувань гнучкість довгих стержнів обмежується до λ < 200. Це обмежує і величину φ(λ) до таких значень, що для довгих стержнів допустиме за стійкістю нормальне напруження становить приблизно шосту частину від допустимого за міцністю нормального напруження:

σadm,cm≥σadm6.

Для деяких конструктивних матеріалів існують таблиці φ(λ) коефіцієнта поздовжнього згинання. Під час складання цих таблиць коефіцієнт безпеки за стійкістю kcm(λ) беруть різним для різних значень гнучкості стержня. Причому найбільше значення kcm(λ) беруть для середніх за гнучкістю стержнів.

Таким чином розрахунок на стійкість прямих стержнів замінюється розрахунком на стійку міцність. Замість перевірки виконання умови стійкості стержня F≤Fkp робиться перевірка виконання умови міцності стержня σ≤σadm,cm зі зменшеним значенням допустимого напруження σadm,cm=ϕ(λ)σadm.

ТРИ ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ НА СТІЙКУ МІЦНІСТЬ

ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ

Під час розрахунку на стійку міцність прямих стержнів, насамперед, зустрічаються такі задачі.

Задача 1. Перевірка стійкої міцності прямого стержня.

Задано розрахункову схему стержня, геометричні й механістичні параметри, які її визначають. Відоме діюче навантаження F.

Потрібно визначити допустиму з умови стійкої міцності силу Fadm,kp і порівняти її з діючим навантаженням F.

Розв’язання задачі

1. Накреслити розрахункову схему стержня. Узяти початок системи координат у нижній нерухомій опорі та спрямувати вісь х вздовж осі стержня.

2. Якщо апріорі до розв’язку задачі не можна вказати площину втрати стійкості стержня, то потрібно послідовно розглянути можливий випадок втрати стійкості в обох головних площинах.

3. Припускається, що стержень втрачає стійкість у головній площині xy. Визначаються геометричні характеристики поперечного перерізу, в тому числі значення радіуса інерції iz. Залежно від розрахункової схеми стержня знаходиться коефіцієнт зведення його довжини до довжини шарнірно опертого стержня μxy і зведена довжина ℓзв = μℓxy. Визначається значення гнучкості в цій площині λxy=ℓзвiz і за відповідною таблицею додатка знаходиться значення коефіцієнта поздовжнього згинання φ(λ). Визначається допустима з умови стійкої міцності сила Fadm,xy.

4. Припускається, що стержень втрачає стійкість у головній площині xz. Визначаються геометричні характеристики поперечного перерізу, в тому числі значення радіуса інерції iy. Залежно від розрахункової схеми стержня знаходиться μxz і зведена довжина ℓзв = μℓxz. Визначається значення гнучкості в цій площині: λxz=ℓзвiy і за відповідною таблицею додатка значення коефіцієнта поздовжнього згинання φ(λ). Визначається допустима з умови стійкої міцності сила Fadm,xz.

5. Допустима з умови стійкої міцності сила буде менша з них:

Fadm,kp=min(Fadm,xy,Fadm,xz).

6. Якщо F≤Fadm,kp – умова стійкої міцності виконується.

Задача 2. Визначення допустимого з умови стійкої міцності стержня навантаження Fadm,kp.

Задано розрахункову схему стержня, геометричні і механістичні параметри, які її визначають.

Потрібно визначити допустиме з умови стійкої міцності стержня навантаження Fadm,kp.

Розв’язання задачі

Розв’язок задачі, за винятком пункту 6, повністю збігається

з розв’язком попередньої задачі.

Задача 3. Підбір з умови стійкої міцності стержня розмірів його поперечного перерізу або номера елемента сортаменту, з якого складається його поперечний переріз.

Задано розрахункову схему стержня, його довжину і механістичні характеристики. Лінійні розміри схеми поперечного перерізу стержня задані, якщо він складається з простих фігур (коло, квадрат, прямокутник та їх комбінації), з точністю до одного невідомого параметра p. У випадку, коли схема поперечного перерізу стержня складається з елементів сортаменту (швелер, двотавр, кутник) вказано тип елементів сортаменту. Невідомим є номер елементів сортаменту.

Потрібно визначити допустимі з умови стійкої міцності стержня розміри його поперечного перерізу. Виконати креслення схеми поперечного перерізу.

Розв’язання задачі

1. Накреслити розрахункову схему стержня. Узяти початок системи координат на нижній опорі та спрямувати вісь х вздовж осі стержня. Безпосередньо під розрахунковою схемою стержня потрібно накреслити схему поперечного перерізу. Для перерізів, які складаються з елементів сортаменту (двотавр, швелер, рівнобокий кутник), це робиться за довільного масштабу. Для перерізів, які складаються з простих фігур (коло, кільце та ін.), які наведено в дод. 3, це робиться за довільного значення шуканого параметра p (наприклад, p = 1).

2. Якщо апріорі до розв’язку задачі не можна вказати площину втрати стійкості стержня, то потрібно послідовно розглянути можливий випадок втрати стійкості в обох головних площинах.

3. Під час підбору розмірів поперечного перерізу стержнів доцільно поділяти поперечні перерізи стержнів на два типи: на поперечні перерізи, які складені з елементів сортаменту і на поперечні перерізи, які складені з простих фігур.

4. Для поперечних перерізів, які складені з елементів сортаменту, суттєво те, що всі його елементи, які складають цей переріз, позначені одним номером, який невідомий. Отже і геометричні характеристики поперечного перерізу (площа, головні моменти інерції та ін.) визначаються цим номером. Шуканий номер елемента можна визначити з відповідної таблиці сортаменту, якщо відома площа елемента. Шукана площа елемента визначається розв’язком рівняння, яке можна отримати з умови виконання стійкої міцності стержня:

σ=FA≤σadm,cm=ϕ(λ)σadm.

Враховуючи, що гнучкість стержня – це функція від значення площі перерізу λ = F(A), то це є рівняння з однією невідомою A = ?. Але залежність φ(λ) для більшості конструктивних матеріалів задано у вигляді таблиць. Це ускладнює звичайне розв’язання рівняння. Зручніше розглядати це рівняння як рівняння з двома невідомими A=?, λ=?, зв'язок між якими задано за допомогою таблиць коефіцієнта поздовжнього згинання φ(λ).

Для розв’язання рівняння і визначення невідомих A = ?, λ = ? можна застосувати звичайний метод послідовних наближень. Задається перше чергове значення однієї невідомої, наприклад, A(0). Відповідне значення іншої невідомої λ(0) визначається розв’язком основного рівняння. Далі перевіряються сусідні значення невідомої

A(k+1)−A(k)≤δ,

де k – номер наближення; δ – задана точність.

Якщо першочерговою невідомою є λ(0), то невідома A(0) визначається розв’язком основного рівняння. Далі перевіряються сусідні значення невідомої:

λ(k+1)−λ(k)≤δ.

Процес ітерації закінчується після виконання вказаної умови або припиняється, якщо відбувається так зване зациклювання процесу рахування – періодичне повторювання одних і тих самих результатів незалежно від номера наближення k. Швидкість отримання розв’язку суттєво залежить від початкових значень невідомих. Для A(0) можна узяти значення площі, визначеної з умови міцності A≥Fσadm.

Для λ(0) можна узяти значення λ(0) = 100.

5. Для поперечних перерізів, які складені з простих фігур (коло, кільце, прямокутник), геометричні характеристики яких – це неперервні функції шуканого параметра p, розв’язок задачі можна прискорити за рахунок використання питомого радіуса інерції:

ρ=iA,

де i – осьовий радіус інерції усього поперечного перерізу; А – площа усього поперечного перерізу.

Використання питомого радіуса інерції дозволяє отримати розв’язок задачі без застосування методу послідовних наближень, але потрібні спеціальні таблиці. За допомогою питомого радіуса інерції умову стійкої міцності стержня можна записати так:

λϕ(λ)≤μℓρσadmF.

У цій нерівності усі компоненти, які знаходяться в правій частині, відомі. Тому можна підрахувати значення правої частини:

B=μℓρσadmF.

У лівій частині нерівності знаходиться відношення двох невідомих функцій λ(p)=? i ϕ(λ)=?, які задано в табличному вигляді. Якщо доповнити відомі таблиці коефіцієнта поздовжнього згинання φ(λ) ще одним стовпцем λϕ(λ), то це дає змогу для відомого значення B визначити значення обох невідомих λ(p) i ϕ(λ). За відомого значення φ(λ) спочатку визначається площа поперечного перерізу:

A(p)=Fϕ(λ)σadm,

а потім і сам шуканий параметр  p.

6. Припускається, що стержень втрачає стійкість в головній площині xy. Визначається значення шуканого параметра pxy.

7. Припускається, що стержень втрачає стійкість у головній площині xz. Визначається значення шуканого параметра pxz.

8. Дійсне значення шуканого параметра буде більше:

p=max(pxy,pxz).

Задача підбору розмірів поперечного перерізу стержнів пов’язана з питанням раціональної форми перерізу під час поздовжнього стискання стержня. Доречні такі поради:

1. Дотримуватися умови рівностійкості. Підбирати таку форму і розміри поперечного перерізу стержнів, коли виконується

Fxy,kp=Fxz,kp.

2. Для порівняння раціональності різних форм перерізів стержнів доцільно застосовувати значення питомого радіуса інерції.

Задача 4

Перевірка виконання умови стійкої міцності прямого

стержня, навантаженого силою F

Вихідні дані до задачі. Розрахункова схема стержня і схема його поперечного перерізу співпадають з задачею 2 (див. рис. 4, а). Значення ℓ=9 м.

Схема перерізу складається з трьох швелерів № 24. В системі координат, яку наведено на рис. 4, а, для середнього швелера

площа A = 30,6 см2. Моменти інерції Iy = 208 см4, Iz = 2900 см4. Радіуси інерції iy = 2,6 см, iz = 9,73 см. Центр ваги с = 2,42 см.

Матеріал – сталь Ст. 3. Модуль пружності Е = 200 ГПа, допустиме нормальне напруження σadm = 200 МПа. Діюча сила F = 0,9 МН.

Потрібно перевірити виконання умови стійкої міцності прямого стержня під час дії сили F.

Розв’язання задачі

Визначаємо критичну силу Fadm,xz, якщо стержень втрачає стійкість у площині xz (див. рис. 4, б). Тому μxz = 1. Зведена довжина стержня ℓзв = μxz ∙ ℓ = 1 ∙ 9 = 9 м. Геометричні характеристики в системі координат, яку наведено на рис. 4, а. Площа A = 3 ∙ 30,6 = 91,8 см2. Момент інерції Iy=2∙2900+208=6008 см4.

Радіус інерції iy=600891,8=8,09 см.

Гнучкість стержня в площині xz λxz=ℓзвiy=98,09⋅10−2=111,2.

З дод. 8, в таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), сталь 3 СНІП ІІ 03-72”,  шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці для значення гнучкості зі  λ=111  і   λ=112

| λ | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 111 | 0,506 | 156,04 |
| 111,2 |  |  |
| 112 | 0,499 | 158,55 |

визначаємо значення коефіцієнта поздовжнього згинання:

ϕ(111,2)=ϕ(111)+ϕ(112)−ϕ(111)(112−111)(111,2−111)=0,5046.

Допустима з умови стійкої міцності стержня сила в площині xz Fadm,xz=Aϕ(λ)σadm=91,8⋅10−4⋅0,5046⋅200⋅106=0,926 MH,

Визначення критичної сили Fadm,xy, якщо стержень втрачає стійкість у площині xy (див. рис. 4, в). Тому μxy = 0,7. Зведена довжинa стержня ℓзв = μxy ∙ ℓ = 0,7 ∙ 9 = 6,3 м.

Момент інерції Iz = 2∙(208 + 30,6 ∙ (12 + 2,42)2) + 2900 = 16041,7 см4.

Радіуси інерції iz=1604191,8=13,2 см.

Гнучкість стержня в площині xy λxy=ℓзвiz=913,2⋅10−2=47,72.

Значення коефіцієнта поздовжнього згинання φ(47,72) знаходиться між рядками таблиці дод. 8 зі значеннями λ = 47 і λ = 48

і визначається шляхом лінійної інтерполяції:

ϕ(47,72)=ϕ(47)+ϕ(48)−ϕ(47)48−47(47,72−47)=0,8756.

Допустима з умови стійкої міцності стержня сила в площині xy: Fadm,xy=Aϕ(λ)σadm=91,8⋅10−4⋅0,8756⋅200⋅106=1,6 MH,

Допустима з умови стійкої міцності прямого стержня сила буде менша з двох:

Fadm,kp=min(Fadm,xy,Fadm,xz)=min(1,6; 0,926)=0,926 МН.

Висновок. Умова стійкої міцності прямого стержня виконується:

F=0,9 МН<Fadm,kp=0,926 МН.

Примітка. У випадку невиконання умови стійкої міцності прямого стержня робиться відповідний висновок.

Вихідні дані до задачі 4

| № пор. | Цифри шифру задачі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перша | друга | третя | четверта | п’ята | шоста |
|  | номер схеми стержня (дод. 1,) | довжина стержня, ℓ, м | номер схеми перерізу (дод. 2.) | геоме-тричний параметр перерізу, р, м | механічні характе- ристики (дод.11.) | діюча сила, F, МН |
| 1 | 8 | 8,8 | 6 | 40 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 9,4 | 5 | 22 | 1 | 0,9 |
| 3 | 9 | 9,5 | 7 | 36 | 1 | 0,8 |
| 4 | 5 | 10,2 | 8 | 24 | 1 | 0,7 |
| 5 | 3 | 8,8 | 7 | 27 | 1 | 1 |
| 6 | 8 | 9 | 8 | 33 | 1 | 0,6 |
| 7 | 1 | 8,5 | 5 | 30 | 1 | 0,9 |
| 8 | 2 | 9,8 | 7 | 24 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 9,4 | 6 | 40 | 1 | 0,8 |

Задача 5

Визначення допустимої з умови стійкої

міцності стержня сили Fadm,kp

Вихідні дані до задачі. Розрахункова схема стержня і схема його поперечного перерізу співпадають з задачею 1 (див. рис. 3, а). Значення ℓ = 4,8 м.

Поперечний переріз – прямокутник. B = 0,3 м, Н = 0,2 м. 
У системі координат, яку наведено на рис. 3, а, довга сторона прямокутника розташована вздовж осі у. Площа A = 6,0∙10-2 м2. Матеріал-сосна. Допустиме нормальне напруження σadm = 10 МПа.

Потрібно визначити допустиму з умови стійкої міцності силу Fadm,kp.

Розв’язання задачі

Визначення допустимої сили Fadm,xz, якщо стержень вигинається в площині xz (див. рис. 3, в). μxz = 1. Зведена довжина стержня ℓзв = μxz∙ℓ = 1∙4,8=4,8 м.

Момент інерції Iy=4,5⋅10−4 м4.

Радіус інерції iy=8,66⋅10−2 м.

Гнучкість стержня в площині xz λxz=ℓзвiy=4,88,66⋅10−2=55,42.

З дод. 7, в таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), сосна”,

шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці зі значеннями λ = 55  і  λ = 56

| λ | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 55 | 0,758 | 63,173 |
| 55,52 |  |  |
| 56 | 0,749 | 64,706 |

визначаємо значення коефіцієнта поздовжнього згинання:

ϕ(55,52)=ϕ(55)+ϕ(56)−ϕ(55)56−55)(55,52−55)=0,753.

Допустима з умови стійкої міцності стержня сила в площині xz Fadm,xz=Aϕ(λ)σadm=6⋅10−2⋅0,753⋅10⋅106=0,452 MH,

Визначення допустимої сили Fadm,xy, якщо стержень вигинається в площині xy (див. рис. 3, в). μxy = 2. Зведена довжина стержня ℓзв = μxz ∙ ℓ = 2 ∙ 4,8 = 9,6 м.

Момент інерції Iz=2⋅10−4 м4.

Радіус інерції iz=5,773⋅10−2 м.

Гнучкість стержня в площині xy

λxy=ℓзвiz=9,65,773⋅10−2=166,2.

З дод. 7, в таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), сосна”,

шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці

| λ | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 166 | 0,112 | 496,173 |
| 166/2 |  |  |
| 167 | 0,111 | 501,25 |

зі значеннями λ = 166 і λ = 167 визначаємо значення коефіцієнта поздовжнього згинання:

ϕ(166,2)=ϕ(166)+ϕ(167)−ϕ(166)167−166(166,2−166)=0,1113.

Допустима з умови стійкої міцності стержня сила в площині xy Fadm,xy=Aϕ(λ)σadm=6⋅10−2⋅0,1113⋅10⋅106=0,667 MH,

Допустима з умови стійкої міцності прямого стержня сила буде менша з двох:

Fadm,kp=min(Fadm,xy,Fadm,xz)=min(0,452; 0,667)=0,452 KН.

Вихідні дані до задачі 5

| № пор. | Цифри шифру задачі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перша | друга | третя | четверта | п’ята | шоста |
|  | номер схеми стержня (дод. 1. ) | довжина стержня ℓ м | номер схеми перерізу (дод. 3.) | Номер сортаменту | механічні характе-ристики (дод. 11.) | діюча сила, F, МН |
| 1 | 8 | 8 | 3 | 40 | 8 | 1 |
| 2 | 7 | 4 | 5 | 22 | 8 | 0,9 |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 36 | 8 | 0,8 |
| 4 | 5 | 2 | 8 | 24 | 8 | 0,7 |
| 5 | 3 | 3 | 7 | 27 | 8 | 1 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 33 | 8 | 0,6 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 30 | 8 | 0,9 |
| 8 | 2 | 8 | 7 | 24 | 8 | 1 |
| 9 | 4 | 4 | 6 | 40 | 8 | 0,8 |

Задача 6

Підбір поперечного перерізу стержня

з умови його стійкої міцності

Вихідні дані до задачі. Розрахункова схема стержня і схема його поперечного перерізу співпадають з даними задачі 3 (див. рис. 5, а). Довжина стержня ℓ = 4 м. Поперечний переріз має форму еліпса, у якого a/b=2 (дод. 3, схема 9). Геометрія еліпса визначається невідомим параметром p. У системі координат (див. рис. 5, а), мала вісь еліпса 2b = 2p розташована вздовж осі y. Велика вісь еліпса 2a = 4 p розташована вздовж осі z.  Матеріал – чавун. Допустиме нормальне напруження σadm = 70 МПа. Діюча сила F = 2 МН.

Потрібно з умови стійкої міцності підібрати параметр  p.

Розв’язання задачі

Геометричні характеристики перерізу. Площа еліпса A = 2πp2.

Моменти інерції I=πa3b4=2πp4, I=πab34=πp42.

Радіуси інерції iy=a2=p, iz=b2=p2.

Питомі радіуси інерції перерізу:

ρxy=izA=122π=0,1995 ρxz=iyA=12π=0,399,ρxy=izA=122π=0,1995 ρxz=iyA=12π=0,399.

Визначення шуканого параметра p, якщо стержень вигинається

в площині xz (див. рис. 5, б). μxz = 2. Зведена довжина стержня ℓзв = μxz ∙ ℓ = 2 ∙ 4 = 8 м.

Визначається параметр

, λxzϕ(λ)=μxzℓρxzσadmF; λxzϕ(λ)=2⋅40,39970⋅1062⋅106=118,62.

за допомогою якого в дод. 9, в таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), чавун”,  шляхом лінійної інтерполяції у стовпчику λ/√φ між рядками зі  значеннями  λ/√φ = 116,631  і   λ/√φ = 120,049

| λ | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 69 | 0,35 | 116,631 |
|  |  | 118,62 |
| 70 | 0,34 | 120,049 |

визначається коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ):

ϕ(118,52)=0,35+0,34−0,35120,049−116,631(118,62−116,631)=0,3441.

Шуканий параметр  p  можна визначити з умови стійкої міцності стержня в площині xz Fadm,xz=F, Aϕ(λxz)σadm=F.

Отримане квадратне алгебраїчне рівняння для шуканого параметра

2π⋅p2⋅0,3441⋅70⋅106=2⋅106.

Його додатній корінь рxy = 0,115 см визначає розміри еліпса а = 0,23 см, b = 0,115 см.

Визначення шуканого параметра p, якщо стержень вигинається в площині xy (див. рис. 5, в). μxz = 1. Зведена довжина стержня ℓзв = μxz ∙ ℓ = 1 ∙ 4 = 4 м.

Визначається параметр

λxyϕ(λ)=μxyℓρxyσadmF; λxyϕ(λ)=1⋅40,199570⋅1062⋅106=118,62

Цьому значенню  параметру λ/√φ =118,62 у стовпчику φ(λ) таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), чавун”, (див. дод. 9) відповідає значення коефіцієнта поздовжнього згинання φ(λ) = 0,3441.    Це збігається з попереднім розрахунком під час визначення параметра р при вигинанні стержня в площині xz. Для стержня виконується умова рівностійкості. Результати, отримані для площині xy, придатні для всього стержня.

Вихідні дані до задачі 6

| № пор. | Цифри шифру задачі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перша | друга | третя | четверта | п’ята | шоста |
|  | номер схеми стержня (дод. 1.) | довжина стержня ℓ м | номер схеми перерізу (дод. 3) | геомет-ричний параметр перерізу р, м | механічні характе- ристики (дод. 11) | діюча сила F МН |
| 1 | 8 | 4,8 | 3 |  | 8 | 2 |
| 2 | 7 | 3,4 | 5 |  | 7 | 2,9 |
| 3 | 9 | 3,5 | 9 |  | 6 | 1,8 |
| 4 | 5 | 4,2 | 8 |  | 7 | 3,7 |
| 5 | 3 | 5,8 | 4 |  | 6 | 5 |
| 6 | 8 | 4,9 | 2 |  | 8 | 1,6 |
| 7 | 1 | 5,5 | 1 |  | 7 | 1,9 |
| 8 | 2 | 5,8 | 7 |  | 8 | 3 |
| 9 | 4 | 4,4 | 6 |  | 6 | 1,8 |

Задача 7

Підбір з умови стійкої міцності стержня

номера  рівнобокого  кутника

Вихідні дані задачі. Розрахункову схему стержня і схему його поперечного перерізу наведені на рис. 6, а. Довжина стержня ℓ = 2 м. Поперечний переріз це рівнобокий кутник. У системі координат (рис. 6, а) вісь х проходить через центр ваги перерізу і спрямована вздовж осі стержня. За x=0 поперечний переріз стержня жорстко закріплено. На іншому кінці стержня за x=l відсутні будь які зв’язі. Сторони кутника паралельні двом координатним осям y і z. Матеріал-сталь. Допустиме нормальне напруження σadm = 200 МПа. Діюча сила F = 0,2 МН.

Потрібно з умови стійкої міцності підібрати розмір рівнобокого кутник.

Розв’язання задачі

Відомо, що головні осі рівнобокого кутника повернуті на кут 45° відносно його сторін. Втрата стійкості стержня відбувається в головній площині де гнучкість стержня найбільша. Це головна площина містить вісь стержня і вісь симетрії рівнобокого кутника. Вона позначена як    вісь v. Це вісь maximum. Втрата стійкості стержня відбувається в цій площині xv. Стержень закріплено як консоль. Тому, згідно з другою схемою таблиці, яку розташовано на рис1., коефіцієнт зведення довжини  μxv = 2. Зведена довжина стержня ℓзв = μxv ∙ ℓ = 2 ∙ 2 = 4 м.

Номер кутника визначаємо з умови стійкої міцності консолі, стиснутої силою

Fϕ(λ)A≤σadm

Ітерації відбуваються за змінній А.

Перша спроба. Задамо значення гнучкості λxy = 100. З дод. 8, в таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання сталь 3 СНИП ІІ 03-72”, цьому значенню гнучкості відповідає значення коефіцієнта поздовжнього згинання φ(100) = 0,582. Потрібна площа визначається умовою стійкою міцності:

A(1)=Fϕ(100)⋅σadm=0,2⋅1060,582⋅200⋅106=1,718⋅10−3 м2.

З дод. 6, де наведено дані сортаменту „Кутники рівнобокі (за ГОСТ 8239-72)”, в стовпчику „A” знаходяться значення площі кутників у см2.. Найближчим до потрібного А=17,18 см2 є значення площі А(1) = 17,2 см2. Це  кутник з шириною полки b=110 мм  і товщиною полки d=8 мм  Беремо  цей кутник 110_8.

а

в

б

Рис. 6: а – прямолінійна форма рівноваги за ;

б – -можлива площина втрати стійкості за  Fkp,xz;

в – -можлива площина втрати стійкості за  Fkp,xy.

У цьому рядку знаходиться значення мінімального радіуса інерції imin = 2,18 см. Гнучкість стержня

λmax=ℓзвimin=4⋅1022,18=183,486.

З дод. 8, в таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), сталь 3 СНІП ІІ 03-72”,  шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці для

| λ | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 183 | 0,210 | 399,34 |
| 183,486 |  |  |
| 184 | 0,208 | 403,45 |

значення гнучкості зі  λ=183 і  λ=184  визначається значення коефіцієнта поздовжнього згинання:

ϕ(183,486)=ϕ(183)+ϕ(183)−ϕ(184)184−183(183,486−183)=0,209.

Відповідне значення нормального напруження

σ(1)=Fϕ(183,486)⋅A=0,2⋅1060,209⋅17,2⋅10−4=556,0 МПа>σadm=200

значно перебільшує допустиме напруження.  Тому потрібна

друга спроба. Скористаємось попереднім значенням коефіцієнта поздовжнього згинання і визначимо потрібну площу перерізу:

A=Fϕ(183,486)⋅σadm=0,2⋅1060,209⋅200⋅106=47,84⋅10−3 м2.

Цю вимогу задовольняє площа А(2) = 47,1 см2  кутника 200_12.

Радіус інерції кутника imin = 3,99 см. Гнучкість стержня

λxy=ℓзвiz=4⋅1023,99=100,25.

З дод. 8, в таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), сталь 3 СНІП ІІ 03-72”,  шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці

| λ | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,582 | 131,08 |
| 100,25 |  |  |
| 101 | 0,575 | 133,19 |

зі значеннями λ = 100 і λ = 101 визначається значення коефіцієнта поздовжнього згинання:

ϕ(100,25)=ϕ(100)+ϕ(101)−ϕ(100)101−100(100,25−100)=0,5802.

Відповідне значенню коефіцієнта поздовжнього згинання φ(100,25) = 0,5802  нормальне  напруження

σ(2)=Fϕ(100,25)⋅A=0,2⋅1060,5802⋅47,1⋅10−4=73,18 МПа<σadm=200 МПасуттєво менше допустимого напруження. Тому потрібна

третя спроба. Можна скоротити кількість ітерацій, якщо за потрібну площу перерізу узяти середнє значення площ двох попередніх спроб:

A=A(1)+A(2)2=17,2+47,12=32,52⋅10−3 м2.

Цю вимогу задовольняє площа А(3) = 31,4 см2  кутника 160_10.

Радіус інерції кутника imin = 3,19 см. Гнучкість стержня

λxy=ℓзвiz=4⋅1023,19=125,4.

З дод. 8 шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці зі значеннями λ = 125 і λ = 126 визначається φ(125,4) = 0,421.

Відповідне нормальне напруження

σ(3)=Fϕ(125,4)⋅A=0,2⋅1060,421⋅31,4⋅10−4=151,4 МПа<σadm=200 МПаменше допустимого напруження. Тому потрібна

четверта спроба. Враховуючи, що при перевірки стійкої міцності в першій спробі (кутник 110_8) нормальне напруження перебільшувало допустиме напруження

σ(1)=556,0 МПа>σadm=200

а під час другої і третій спроб (кутник 200_12 і кутник 160_10)  відповідні значення нормальних напружень були меншими за допустиме напруження доцільно в четвертій спробі за потрібну площу перерізу взяти середнє значення площ першої і останньої третьої  спроби:

A=A(1)+A(3)2=17,2+31,42=24,3⋅10−3 м2.

Цю вимогу задовольняє площа А(4) = 24,7 см2  кутника 140_9.

Радіус інерції кутника imin = 2,79 см. Гнучкість стержня

λxy=ℓзвiz=4⋅1022,79=143,37.

З дод. 8 шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці зі значеннями λ = 143  і  λ = 144  визначається  φ(143,4) = 0,334.

Відповідне нормальне напруження

σ(4)=Fϕ(143,4)⋅A=0,2⋅1060,334⋅24,7⋅10−4=242,8 МПа>σadm=200 МПаперебільшує допустиме напруження. Тому потрібна

п’ята спроба. Беремо кутник 140_10. Площа А(4) = 27,3 см2.

Радіус інерції кутника imin = 2,78 см. Гнучкість стержня

λxy=ℓзвiz=4⋅1022,78=143,9.

З дод. 8 шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці зі значеннями  λ = 143  і  λ = 144  визначається  φ(143,9) = 0,3315.

Відповідне нормальне напруження

σ(5)=Fϕ(143,9)⋅A=0,2⋅1060,3315⋅27,3⋅10−4=221,0 МПа>σadm=200 МПаперебільшує допустиме напруження на 10,5%.

Враховуючи, що найближчим зі значення площі А(3) = 31,4 см2      є рівнобокий кутник 160_10, в якому значення нормальних напружень були меншими за допустиме напруження

σ(3)=151,4 МПа<σadm=200 МПа,

береться кутник 160_10.

Вихідні дані до задачі 7

| № пор. | Цифри шифру задачі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перша | друга | третя | четверта | п’ята | шоста |
|  | номер схеми стержня (дод. 1.) | довжина стержня ℓ м | номер схеми перерізу (дод. 2.) | номер сорта-менту | Механічні характе- ристики (дод. 11.) | діюча сила F МН |
| 1 | 8 | 3,8 | 3 |  | 1 | 0,3 |
| 2 | 7 | 2,4 | 3 |  | 1 | 0,4 |
| 3 | 9 | 2,5 | 3 |  | 1 | 0,5 |
| 4 | 5 | 3,2 | 3 |  | 1 | 0,2 |
| 5 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 0,3 |
| 6 | 8 | 2 | 3 |  | 1 | 0,6 |
| 7 | 1 | 2,5 | 3 |  | 1 | 0,4 |
| 8 | 2 | 1,8 | 3 |  | 1 | 0,3 |
| 9 | 4 | 2,4 | 3 |  | 1 | 0.2 |

Задача 8

Підбір з умови стійкої міцності стержня

номера елемента сортаменту

Вихідні дані до задачі. Розрахункову схему стержня і схему його поперечного перерізу задано (рис. 7, а). Довжина стержня ℓ = 6 м. Поперечний переріз стержня складають два швелери. Матеріал – cталь . Допустиме за міцністю нормальне напруження σadm = 240 МПа. Діюча сила F = 0,6 МН.

Потрібно з умови стійкої міцності підібрати номер швелера або, якщо для заданого типу сортаменту це неможливо, то запропонувати інше рішення.

Розв’язання задачі

Поперечний переріз стержня складають елементи сортаменту (два швелери) і це дозволяє за допомогою умови рівностійкості спробувати підібрати найраціональніший переріз. У приняті системі координат для будь-якого номера швелера в площині xy гнучкість стержня обмежена величиною моменту інерції 2Iz., де Iz – момент інерції одного швелера. В протилежній площині значення моменту інерції залежіть від параметра с  2Iн = 2(Iн0+A∙(z0+c)2), де 2c – відстань між стінками двох швелерів. Тому гнучкість λxy(c) можна змінювати. Доцільно визначити невідоме значення довжини відрізка 2с = ? з умови рівностійкості стержня.

Визначення шуканого номера швелера, якщо стержень вигинається в площині xy (рис. 7, в). Коефіцієнт μxy = 1. Зведена довжина стержня ℓзв = μxz ∙ ℓ = 1 ∙ 6 = 6 м.

Перша спроба. Задамо значення гнучкості λxy = 100. В дод. 8, в таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання сталь 3 СНИП ІІ 03-72”,  йому відповідає значення коефіцієнта поздовжнього згинання φ(100) = 0,582. Потрібна площа визначається умовою стійкої міцності:

A=Fϕ(100)⋅σadm=0,6⋅1060,582⋅240⋅106=4,296⋅10−3 м2.

Підбір номера швелера виконується за допомогою таблиці   дод.5, де наведені дані сортаменту „Швелер (за ГОСТ 8240-72)”. В стовпчику „A” знаходяться значення площі швелера в см2. Під час першої спроби потрібна площа А = 42,96 см2. Цю вимогу задовольняє сума площ двох швелерів № 18а

A(1) = 2∙A(18a)=2∙22,2=44,4 cм2.

В рядку під номером 18а знаходяться інші геометричні характеристики, зокрема радіус інерції швелера iz = 7,32 см. Гнучкість стержня	λxy=ℓзвiz=6⋅1027,32=81,967.

З дод. 8, в таблиці “Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), сталь 3 СНІП ІІ 03-72”,  шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці

|  | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 81 | 0,709 | 96,197 |
| 81,967 |  |  |
| 82 | 0,703 | 97,799 |

зі значеннями λ = 81 і λ = 82 визначається значення коефіцієнта поздовжнього згинання:

ϕ(81,967)=ϕ(81)+ϕ(82)−ϕ(81)82−81(81,967−81)=0,703.

Відповідне значенню коефіцієнта поздовжнього згинання φ(81,967) = 0,703 нормальне напруження

σ(1)=Fϕ(81,967)⋅A(1)=0,6⋅1060,703⋅44,4⋅10−4=192,2 МПа<σadm=240

менше допустимого напруження на 19,9%. Тому потрібна

.

а

в

б

Рис. 7: а – прямолінійна форма рівноваги стержня за ;

б – -можлива площина втрати стійкості за Fkp,xz;  ;

в – -можлива площина втрати стійкості за Fkp,xy.

друга спроба. Скористаємось попереднім значенням коефіцієнта поздовжнього згинання і визначимо потрібну площу перерізу:

A=Fϕ(81,967)⋅σadm=0,6⋅1060,7032⋅240⋅106=3,555⋅10−3 м2

Цю вимогу задовольняє площа двох швелерів № 16

A(2) = 2∙A(16)=2∙18,1=36,2 cм2.

Радіус інерції швелера № 16 iz = 6,42 см. Гнучкість стержня

λxy=ℓзвiz=6⋅1026,42=93,46.

З таблиці дод. 8 шляхом лінійної інтерполяції між рядками

| λ | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 93 | 0,633 | 116,89 |
| 93,46 |  |  |
| 94 | 0,626 | 118,81 |

таблиці зі значеннями λ = 93 і λ = 94 визначається значення коефіцієнта поздовжнього згинання:

ϕ(93,46)=ϕ(93)+ϕ(94)−ϕ(93)94−93(93,46−93)=0,63.

Відповідне значенню коефіцієнта поздовжнього згинання φ(93,46) = 0,63 нормальне напруження

σ(2)=Fϕ(93,46)⋅A(1)=0,6⋅1060,63⋅36,2⋅10−4=263,0 МПа>σadm=240 МПа

перебільшує допустиме напруження на 9,6%. Тому потрібна

третя спроба. Скористаємось попереднім значенням коефіцієнта поздовжнього згинання і визначимо потрібну площу перерізу:

A=Fϕ(93,46)⋅σadm=0,6⋅1060,63⋅240⋅106=3,968⋅10−3 м2.

Цю вимогу задовольняє сума площин двох швелерів № 18:

A(3) = 2 ∙ A(18) = 2 ∙ 20,7 = 41,4 cм2.

Радіус інерції швелера № 18 iz = 7,24 см. Гнучкість стержня

λxy=ℓзвiz=6⋅1027,24=82,87

З дод. 8 шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці

| λ | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 82 | 0,703 | 97,799 |
| 82,87 |  |  |
| 83 | 0,697 | 99,417 |

зі значеннями λ = 82. і λ = 83 визначається значення коефіцієнта поздовжнього згинання:

ϕ(82,87)=ϕ(82)+ϕ(83)−ϕ(82)83−82(82,87−82)=0,698.

Відповідне значенню коефіцієнта поздовжнього згинання φ(82,87)=0,698 нормальне напруження

σ(3)=Fϕ(82,87)⋅A(1)=0,6⋅1060,698⋅41,4⋅10−4=207,7 МПа<σadm=240

менше допустимого напруження на 13,45%. Цей результат кращий того, що був отриманий під час першої спроби. Але доцільна

четверта спроба. Скористаємось попереднім значенням коефіцієнта поздовжнього згинання і визначимо потрібну площу перерізу:

A=Fϕ(92,45)⋅σadm=0,6⋅1060,637⋅240⋅106=3,582⋅10−3 м2.

Цю вимогу задовольняє площа двох швелерів № 16а

A(4)=2∙A(16а)=2∙19,5=39 cм2.

Радіус інерції швелера № 16а iz =6,49 см. Гнучкість стержня

λxy=ℓзвiz=6⋅1026,49=92,45.

З дод. 8 шляхом лінійної інтерполяції між рядками таблиці

| λ | φ(λ) | λ/√ φ(λ) |
| --- | --- | --- |
| 92 | 0,64 | 115 |
| 92,45 |  |  |
| 93 | 0,633 | 116,89 |

зі значеннями λ =92 і λ = 93 визначається значення коефіцієнта поздовжнього згинання:

ϕ(92,45)=ϕ(92)+ϕ(93)−ϕ(92)93−92(92,87−92)=0,637.

Відповідне значенню коефіцієнта поздовжнього згинання φ(92,45) = 0,637 нормальне напруження

σ(4)=Fϕ(82,87)⋅A(1)=0,6⋅1060,637⋅39⋅10−4=241,8 МПа>σadm=240МПа

перебільшує допустиме напруження σadm = 240 МПа на 0,75%.

Можна погодиться з таким перебільшенням допустимого напруження і узяти з умови стійкої міцності в площині xy два швелери № 16а.

Визначення невідомого значення довжини відрізка с = ? з умови рівностійкості стержня в площинах xy і xz (рис. 7, в). В площині xz μxz=0,5. Зведена довжина стержня ℓзв = μxz ∙ ℓ = 0,5 ∙ 6 = 3 м. Головний момент інерції швелера № 16а відносно осі, яка паралельна стінці I0y=78,8⋅10−4 м4. Відстань від стінки до центра ваги z0 = 2 см. Площа одного швелера А(16а) = 19,5 см2. Площа поперечного перерізу  A=2⋅19,5⋅10−2=39⋅10−2м2

Момент інерції перерізу стержня відносно осі y

Iy=2⋅(I0y+(z0+c)2⋅A)=2⋅(78,8⋅10−4+(2⋅10−2+c)2⋅19,5⋅10−4)

Радіус інерції iy і гнучкість стержня в площині xz визначається за формулами:

iy=IyA, λxz=ℓзвiy.

Умова рівностійкості стержня:

Fxz=Fxy або Fϕ(λxz)A=Fϕ(λxy)A

можлива лише за умови:

ϕ(λxz)=ϕ(λxy) або λxz=λxy.

З умови рівності обох значень гнучкості отримане квадратне алгебраїчне рівняння для шуканої довжини відрізка 2с = ?:

Iy0+(z0+c)2⋅A=(μxzμxy)2⋅Iz .

У чисельному вигляді

78,8⋅10−8+(2⋅10−2+c)2⋅19,5⋅10−4=(0,51)2⋅823⋅10−8.

Його розв’язок визначає шукану довжину відрізка 2с = 1,1∙10-2 м.

Таким чином поперечний переріз стержня складають два швелера 16а, стінки яких паралельні і розташовані на відстані 2с = 1,1∙10-2 м.

Вихідні дані до задачі 8

| № пор. | Цифри шифру задачі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перша | друга | третя | четверта | п’ята | шоста |
|  | номер схеми стержня (дод.1.) | довжина стержня, ℓ, м | схеми перерізу | номер сорта-менту | механічні характе- ристики (дод. 11.) | діюча сила, F, МН |
| 1 | 8 | 8,8 | швелер | 40 | 8 | 1 |
| 2 | 7 | 9,4 | двотавр | 22 | 3 | 0,9 |
| 3 | 9 | 9,5 | швелер | 36 | 1 | 0,8 |
| 4 | 5 | 10,2 | швелер | 24 | 5 | 0,7 |
| 5 | 3 | 8,8 | двотавр | 27 | 2 | 1 |
| 6 | 8 | 9 | швелер | 33 | 8 | 0,6 |
| 7 | 1 | 8,5 | двотавр | 30 | 7 | 0,9 |
| 8 | 2 | 9,8 | 7 | 24 | 5 | 1 |
| 9 | 4 | 9,4 | 6 | 40 | 1 | 0,8 |

Список літератури

- Піскунов В.Г. Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності: підручник у 2 ч., 5 кн. -Ч. 1, кн. 2. Опір бруса. – К.: Вища школа. – 1944. – 333 с.

- Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Є.С. Опір матеріа-лів. – К.: Вища школа, 1993. – 654 с.

- СНиП II-23-81: Стальные конструкции: нормы проектиро-вания. – М.: Сройиздат, 1982. – 93 с.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Продовження дод. 3

Закінчення дод. 3

Додаток 4

Двотаври сталеві (за ГОСТ 8239-72)

| № | А см2 | Ix см4 | Wx см3 | ix см | Sx см3 | Iy см4 | Wy см3 | iy см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12,0 | 198 | 39,7 | 4,06 | 23,0 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |
| 12 | 14,7 | 350 | 58,4 | 4,88 | 33,7 | 27,9 | 8,72 | 1,38 |
| 14 | 17,4 | 572 | 81,7 | 5,73 | 46,8 | 41,9 | 11,5 | 1,55 |
| 16 | 20,2 | 873 | 109 | 6,57 | 62,3 | 58,6 | 14,5 | 1,70 |
| 18 | 23,4 | 1290 | 143 | 7,42 | 81,4 | 82,6 | 18,4 | 1,88 |
| 18а | 25,4 | 1430 | 159 | 7,51 | 89,8 | 114 | 22,8 | 2,12 |
| 20 | 26,8 | 1840 | 184 | 8,28 | 104 | 115 | 23,1 | 2,07 |
| 20а | 28,9 | 2030 | 203 | 8,37 | 114 | 155 | 28,2 | 2,32 |
| 22 | 30,6 | 2550 | 232 | 9,13 | 131 | 157 | 28,6 | 2,27 |
| 22а | 32,8 | 2790 | 254 | 9,22 | 143 | 206 | 34,3 | 2,50 |
| 24 | 34,8 | 3460 | 289 | 9,97 | 163 | 198 | 34,5 | 2,37 |
| 24а | 37,5 | 3800 | 317 | 10,1 | 178 | 260 | 41,6 | 2,63 |
| 27 | 40,2 | 5010 | 371 | 11,2 | 210 | 260 | 41,5 | 2,54 |
| 24а | 43,2 | 5500 | 407 | 11,3 | 229 | 337 | 50,0 | 2,80 |
| 30 | 46,5 | 7080 | 472 | 12,3 | 268 | 337 | 49,9 | 2,69 |
| 30а | 49,9 | 7780 | 518 | 12,5 | 292 | 436 | 60,1 | 2,95 |
| 33 | 53,8 | 9840 | 597 | 13,5 | 339 | 419 | 59,9 | 2,79 |
| 36 | 61,9 | 13380 | 743 | 14,7 | 423 | 516 | 71,1 | 2,89 |
| 40 | 72,6 | 19062 | 953 | 16,2 | 545 | 667 | 86,1 | 3,03 |
| 45 | 84,7 | 27696 | 1231 | 18,1 | 708 | 808 | 101 | 3,09 |
| 50 | 100 | 39727 | 1589 | 19,9 | 919 | 1043 | 123 | 3,23 |
| 55 | 118 | 55962 | 2035 | 21,8 | 1181 | 1356 | 151 | 3,39 |
| 60 | 138 | 76806 | 2560 | 23,6 | 1491 | 1725 | 182 | 3,54 |

Додаток 5

Швелери сталеві (за ГОСТ 8240-72)

| № | А см2 | Ix см4 | Wx см3 | ix см | Sx см3 | Iy см4 | Wy см3 | iy см | z0 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6,16 | 22,8 | 9,1 | 1,92 | 5,59 | 5,61 | 2,75 | 0,95 | 4,84 |
| 6,5 | 7,51 | 48,6 | 15,0 | 2,54 | 9,0 | 8,7 | 3,68 | 1,08 | 5,90 |
| 8 | 8,98 | 89,4 | 22,4 | 3,16 | 13,3 | 12,8 | 4,75 | 1,19 | 1,31 |
| 10 | 10,9 | 174 | 34,8 | 3,99 | 20,4 | 20,4 | 6,46 | 1,37 | 1,44 |
| 12 | 13,3 | 304 | 50,6 | 4,78 | 29,6 | 31,2 | 8,52 | 1,53 | 1,54 |
| 14 | 15,6 | 491 | 70,2 | 5,60 | 40,8 | 45,4 | 11,0 | 1,70 | 1,67 |
| 14a | 17,0 | 454 | 77,8 | 5,66 | 45,1 | 57,5 | 13,3 | 1,84 | 1,87 |
| 16 | 18,1 | 747 | 93,4 | 6,42 | 54,1 | 63,6 | 13,8 | 1,87 | 1,80 |
| 16a | 19,5 | 823 | 103 | 6,49 | 59,4 | 78,8 | 16,4 | 2,01 | 2,00 |
| 18 | 20,7 | 1090 | 121 | 7,24 | 69,4 | 86 | 17,0 | 2,04 | 1,94 |
| 18a | 22,2 | 1190 | 132 | 7,32 | 76,1 | 105 | 20,0 | 2,18 | 2,13 |
| 20 | 23,4 | 1520 | 152 | 8,07 | 87,8 | 113 | 20,5 | 2,20 | 2,07 |
| 20a | 25,2 | 1670 | 167 | 8,15 | 95,9 | 139 | 24,2 | 2,35 | 2,28 |
| 22 | 26,7 | 2110 | 192 | 8,89 | 110 | 151 | 25,1 | 2,37 | 2,21 |
| 22a | 28,8 | 2330 | 212 | 8,99 | 121 | 187 | 30,0 | 2,55 | 2,46 |
| 24 | 30,6 | 2900 | 242 | 9,73 | 139 | 208 | 31,6 | 2,60 | 2,42 |
| 24a | 32,9 | 3180 | 265 | 9,84 | 151 | 254 | 37,2 | 2,78 | 2,67 |
| 27 | 35,2 | 4160 | 308 | 10,9 | 178 | 262 | 37,3 | 2,73 | 2,47 |
| 30 | 40,5 | 5810 | 387 | 12,0 | 224 | 327 | 43,6 | 2,84 | 2,52 |
| 33 | 46,5 | 7980 | 484 | 13,1 | 281 | 410 | 51,8 | 2,97 | 2,59 |
| 36 | 53,4 | 10820 | 601 | 14,2 | 350 | 513 | 61,7 | 3,10 | 2,68 |
| 40 | 61,5 | 15220 | 761 | 15,7 | 444 | 642 | 73,4 | 3,23 | 2,75 |

Додаток 6

Кутники рівнобокі сталеві (по ГОСТ 8239-72)

| Номер |  | А см2 | Ix см4 | ix см | Imax см4 | imax см | Imin см4 | imin см | Ix1 см4 | z0 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b мм | d мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 4 5 | 4.96 6.13 | 18.9 23.1 | 1.95 1.94 | 29.9 36.6 | 2.45 2.44 | 7.81 9.52 | 1.25 1.25 | 33.1 41.5 | 1.69 1.74 |
| 70 | 4,5 5 | 6.20 6.86 | 29.0 31.9 | 2.16 2.16 | 46.0 50.7 | 2.72 2.72 | 12.0 13.2 | 1.39 1.39 | 51.0 56.7 | 1.88 1.90 |
| 75 | 5 6 | 7.39 8.78 | 39.5 46.6 | 2.31 2.30 | 62.6 73.9 | 2.91 2.90 | 16.4 19.3 | 1.49 1.48 | 69.6 83.6 | 2.02 2.06 |
| 80 | 5,5 6 | 8.63 9.38 | 52.7 57.0 | 2.47 2.47 | 83.6 90.4 | 3.11 3.11 | 21.8 23.5 | 1.59 1.58 | 93.2 102 | 2.17 2.19 |
| 90 | 6 7 | 10.6 12.3 | 82.1 94.3 | 2.78 2.77 | 130 150 | 3.50 3.49 | 34.0 38.9 | 1.79 1.78 | 145 169 | 2.43 2.47 |
| 100 | 6,5 7 | 12.8 13.8 | 122 131 | 3.09 3.08 | 193 207 | 3.88 3.88 | 50.7 54.2 | 1.99 1.98 | 214 231 | 2.68 2.71 |
| 110 | 7 8 | 15.2 17.2 | 176 198 | 3.40 3.39 | 279 315 | 4.29 4.28 | 72.7 81.8 | 2.19 2.18 | 308 353 | 2.96 3.00 |
| 125 | 8 9 | 19.7 22.0 | 294 327 | 3.37 3.86 | 467 520 | 4.87 4.86 | 122 135 | 2.49 2.48 | 516 582 | 3.36 3.40 |
| 140 | 9 10 | 24.7 27.3 | 466 512 | 4.34 4.33 | 739 814 | 5.47 5.46 | 192 211 | 2.79 2.78 | 818 911 | 3.78 3.82 |
| 160 | 10 11 | 31.4 34.4 | 774 844 | 4.96 4.95 | 1229 1341 | 6.25 6.24 | 319 348 | 3.19 3.18 | 1356 1494 | 4.30 4.35 |
| 180 | 11 12 | 38.8 42.2 | 1216 1317 | 5.60 5.59 | 1933 2093 | 7.06 7.04 | 500 540 | 3.59 3.58 | 2128 2324 | 4.85 4.89 |
| 200 | 12 13 | 47.1 50.9 | 1823 1961 | 6.22 6.21 | 2896 3116 | 7.84 7.83 | 749 805 | 3.99 3.98 | 3182 3452 | 5.37 5.42 |
| 220 | 14 16 | 60.4 68.6 | 2814 3175 | 6.83 6.81 | 4470 5045 | 8.60 8.58 | 1159 1306 | 4.38 4.36 | 4941 5661 | 5.93 6.02 |
| 250 | 16 18 | 78.4 87.7 | 4717 5247 | 7.76 7.73 | 7492 8337 | 9.78 9.75 | 1942 2158 | 4.98 4.96 | 8286 9342 | 6.75 6.83 |

Примітка. Номер кутника співпадає з розміром ширини полиці b мм

Додаток 7

Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), сосна, СНІП ІІ-В 3-72

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 40 | 0,872 | 42,835 | 80 | 0,48 | 115,44 |
| 1 | 1 | 1 | 41 | 0,866 | 44,058 | 81 | 0,472 | 117,9 |
| 2 | 1 | 2 | 42 | 0,859 | 45,316 | 82 | 0,461 | 120,77 |
| 3 | 0,999 | 3,003 | 43 | 0,852 | 46,476 | 83 | 0,45 | 123,73 |
| 4 | 0,999 | 4,004 | 44 | 0,845 | 47,866 | 84 | 0,439 | 126,78 |
| 5 | 0,998 | 5,01 | 45 | 0,838 | 49,158 | 85 | 0,429 | 129,77 |
| 6 | 0,997 | 6,0181 | 46 | 0,831 | 50,461 | 86 | 0,419 | 132,86 |
| 7 | 0,996 | 7,0281 | 47 | 0,823 | 51,808 | 87 | 0,41 | 135,87 |
| 8 | 0,995 | 8,0402 | 48 | 0,816 | 53,138 | 88 | 0,4 | 139,14 |
| 9 | 0,994 | 9,0543 | 49 | 0,808 | 54,512 | 89 | 0,391 | 142,33 |
| 10 | 0,992 | 10,081 | 50 | 0,8 | 55,902 | 90 | 0,383 | 145,42 |
| 11 | 0,99 | 11,111 | 51 | 0,792 | 57,307 | 91 | 0,374 | 148,8 |
| 12 | 0,938 | 12,793 | 52 | 0,784 | 58,728 | 92 | 0,366 | 152,07 |
| 13 | 0,986 | 13,185 | 53 | 0,775 | 60,204 | 93 | 0,353 | 156,53 |
| 14 | 0,984 | 14,228 | 54 | 0,767 | 61,659 | 94 | 0,351 | 158,66 |
| 15 | 0,982 | 15,275 | 55 | 0,758 | 63,173 | 95 | 0,343 | 162,21 |
| 16 | 0,98 | 16,327 | 56 | 0,749 | 64,706 | 96 | 0,336 | 165,62 |
| 17 | 0,977 | 17,4 | 57 | 0,74 | 66,261 | 97 | 0,329 | 169,11 |
| 18 | 0,974 | 18,48 | 58 | 0,731 | 67,837 | 98 | 0,323 | 172,43 |
| 19 | 0,971 | 19,567 | 59 | 0,722 | 69,436 | 99 | 0,316 | 176,11 |
| 20 | 0,963 | 20,768 | 60 | 0,712 | 71,107 | 100 | 0,31 | 179,61 |
| 21 | 0,965 | 21,762 | 61 | 0,702 | 72,805 | 101 | 0,304 | 183,18 |
| 22 | 0,961 | 22,893 | 62 | 0,692 | 74,531 | 102 | 0,298 | 186,85 |
| 23 | 0,958 | 24,008 | 63 | 0,682 | 76,287 | 103 | 0,292 | 190,61 |
| 24 | 0,954 | 25,157 | 64 | 0,672 | 78,072 | 104 | 0,287 | 194,13 |
| 25 | 0,95 | 26,316 | 65 | 0,662 | 79,889 | 105 | 0,281 | 198,07 |
| 26 | 0,946 | 27,484 | 66 | 0,652 | 81,737 | 106 | 0,276 | 201,77 |
| 27 | 0,942 | 28,662 | 67 | 0,641 | 83,685 | 107 | 0,271 | 205,54 |
| 28 | 0,937 | 29,883 | 68 | 0,63 | 85,672 | 108 | 0,266 | 209,4 |
| 29 | 0,933 | 31,083 | 69 | 0,619 | 87,701 | 109 | 0,261 | 213,36 |

Продовження дод. 7

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0,928 | 31,142 | 70 | 0,603 | 90,145 | 110 | 0,255 | 217,83 |
| 31 | 0,923 | 32,267 | 71 | 0,597 | 91,891 | 111 | 0,252 | 221,12 |
| 32 | 0,918 | 34,858 | 72 | 0,585 | 94,136 | 112 | 0,247 | 225,36 |
| 33 | 0,913 | 36,145 | 73 | 0,574 | 96,353 | 113 | 0,243 | 229,23 |
| 34 | 0,904 | 36,811 | 74 | 0,562 | 98,711 | 114 | 0,239 | 233,19 |
| 35 | 0,90 | 38,803 | 75 | 0,55 | 101,13 | 115 | 0,234 | 237,73 |
| 36 | 0,896 | 39,0 | 76 | 0,533 | 104,1 | 116 | 0,23 | 241,88 |
| 37 | 0,889 | 39,22 | 77 | 0,523 | 106,47 | 117 | 0,226 | 246,11 |
| 38 | 0,884 | 40,416 | 78 | 0,51 | 109,22 | 118 | 0,223 | 249,88 |
| 39 | 0,878 | 41,621 | 79 | 0,497 | 112,06 | 119 | 0,219 | 254,29 |
| 120 | 0,215 | 258,8 | 150 | 0,138 | 403,79 | 180 | 0,096 | 580,95 |
| 121 | 0,212 | 262,8 | 151 | 0,136 | 409,46 | 181 | 0,095 | 587,24 |
| 122 | 0,208 | 267,5 | 152 | 0,134 | 415,23 | 182 | 0,094 | 593,62 |
| 123 | 0,205 | 271,66 | 153 | 0,132 | 421,12 | 183 | 0,093 | 600,08 |
| 124 | 0,202 | 275,9 | 154 | 0,131 | 425,49 | 184 | 0,092 | 606,63 |
| 125 | 0,198 | 280,92 | 155 | 0,129 | 431,56 | 185 | 0,091 | 613,27 |
| 126 | 0,195 | 285,33 | 156 | 0,127 | 437,75 | 186 | 0,09 | 620 |
| 127 | 0,192 | 289,84 | 157 | 0,125 | 444,06 | 187 | 0,089 | 626,82 |
| 128 | 0,189 | 294,43 | 158 | 0,124 | 448,69 | 188 | 0,088 | 633,75 |
| 129 | 0,186 | 299,11 | 159 | 0,123 | 453,36 | 189 | 0,087 | 640,77 |
| 130 | 0,184 | 303,41 | 160 | 0,121 | 459,97 | 190 | 0,086 | 647,89 |
| 131 | 0,18 | 308,12 | 161 | 0,12 | 464,77 | 191 | 0,085 | 655,12 |
| 132 | 0,177 | 313,17 | 162 | 0,118 | 471,6 | 192 | 0,084 | 662,46 |
| 133 | 0,175 | 317,93 | 163 | 0,117 | 476,53 | 193 | 0,083 | 669,9 |
| 134 | 0,173 | 322,17 | 164 | 0,115 | 483,61 | 194 | 0,082 | 677,48 |
| 135 | 0,17 | 327,42 | 165 | 0,114 | 488,69 | 195 | 0,082 | 680,97 |
| 136 | 0,163 | 336,86 | 166 | 0,112 | 496,02 | 196 | 0,081 | 688,67 |
| 137 | 0,165 | 337,27 | 167 | 0,111 | 501,25 | 197 | 0,08 | 696,5 |
| 138 | 0,163 | 341,81 | 168 | 0,11 | 506,54 | 198 | 0,079 | 704,45 |
| 139 | 0,16 | 347,5 | 169 | 0,109 | 511,89 | 199 | 0,078 | 712,53 |
| 140 | 0,158 | 352,21 | 170 | 0,107 | 519,71 | 200 | 0,078 | 716,11 |

Закінчення дод. 7

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 0,156 | 356,99 | 171 | 0,106 | 525,22 |  |  |  |
| 142 | 0,154 | 361,85 | 172 | 0,105 | 530,8 |  |  |  |
| 143 | 0,152 | 366,79 | 173 | 0,104 | 536,45 |  |  |  |
| 144 | 0,149 | 373,05 | 174 | 0,102 | 544,82 |  |  |  |
| 145 | 0,147 | 378,19 | 175 | 0,101 | 550,65 |  |  |  |
| 146 | 0,145 | 383,41 | 176 | 0,1 | 556,56 |  |  |  |
| 147 | 0,143 | 388,73 | 177 | 0,099 | 562,54 |  |  |  |
| 148 | 0,142 | 392,75 | 178 | 0,093 | 583,68 |  |  |  |
| 149 | 0,14 | 398,22 | 179 | 0,097 | 574,73 |  |  |  |

Додаток 8

Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), сталь 3, СНІП ІІ В3-72

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 40 | 0,905 | 42,047 | 80 | 0,715 | 94,61 |
| 1 | 0,999 | 1,0005 | 41 | 0,901 | 43,194 | 81 | 0,709 | 96,197 |
| 2 | 0,998 | 2,002 | 42 | 0,897 | 44,346 | 82 | 0,703 | 97,799 |
| 3 | 0,996 | 3,006 | 43 | 0,894 | 45,478 | 83 | 0,697 | 99,417 |
| 4 | 0,995 | 4,01 | 44 | 0,89 | 46,64 | 84 | 0,691 | 101,05 |
| 5 | 0,994 | 5,0151 | 45 | 0,886 | 47,807 | 85 | 0,685 | 102,7 |
| 6 | 0,993 | 6,0211 | 46 | 0,882 | 48,981 | 86 | 0,679 | 104,37 |
| 7 | 0,992 | 7,0282 | 47 | 0,878 | 50,159 | 87 | 0,673 | 106,05 |
| 8 | 0,99 | 8,0403 | 48 | 0,875 | 51,314 | 88 | 0,667 | 107,75 |
| 9 | 0,989 | 9,0499 | 49 | 0,871 | 52,503 | 89 | 0,661 | 109,47 |
| 10 | 0,988 | 10,061 | 50 | 0,867 | 53,698 | 90 | 0,655 | 111,2 |
| 11 | 0,986 | 11,078 | 51 | 0,862 | 54,931 | 91 | 0,648 | 113,05 |
| 12 | 0,984 | 12,097 | 52 | 0,858 | 56,138 | 92 | 0,64 | 115 |
| 13 | 0,933 | 13,459 | 53 | 0,853 | 57,385 | 93 | 0,633 | 116,89 |
| 14 | 0,981 | 14,135 | 54 | 0,848 | 58,64 | 94 | 0,626 | 118,81 |
| 15 | 0,979 | 15,16 | 55 | 0,844 | 59,868 | 95 | 0,619 | 120,75 |
| 16 | 0,977 | 16,187 | 56 | 0,839 | 61,137 | 96 | 0,611 | 122,81 |
| 17 | 0,975 | 17,217 | 57 | 0,834 | 62,415 | 97 | 0,604 | 124,81 |

Продовження дод. 8

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ |  | φ(λ) |  | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0,974 | 18,239 | 58 | 0,829 | 63,702 | 98 |  | 0,597 |  | 126,83 |
| 19 | 0,972 | 19,272 | 59 | 0,825 | 64,957 | 99 |  | 0,589 |  | 129 |
| 20 | 0,97 | 20,307 | 60 | 0,82 | 66,259 | 100 |  | 0,582 |  | 131,08 |
| 21 | 0,967 | 21,355 | 61 | 0,815 | 67,57 | 101 |  | 0,575 |  | 133,19 |
| 22 | 0,965 | 22,395 | 62 | 0,81 | 68,889 | 102 |  | 0,568 |  | 135,34 |
| 23 | 0,962 | 23,45 | 63 | 0,805 | 70,217 | 103 |  | 0,561 |  | 137,52 |
| 24 | 0,959 | 24,508 | 64 | 0,8 | 71,554 | 104 |  | 0,554 |  | 139,73 |
| 25 | 0,956 | 25,569 | 65 | 0,795 | 72,9 | 105 |  | 0,547 |  | 141,97 |
| 26 | 0,954 | 26,619 | 66 | 0,79 | 74,256 | 106 |  | 0,54 |  | 144,25 |
| 27 | 0,951 | 27,687 | 67 | 0,785 | 75,621 | 107 |  | 0,533 |  | 146,56 |
| 28 | 0,948 | 28,758 | 68 | 0,78 | 76,995 | 108 |  | 0,526 |  | 148,91 |
| 29 | 0,946 | 29,816 | 69 | 0,775 | 78,379 | 109 |  | 0,519 |  | 151,3 |
| 30 | 0,943 | 30,893 | 70 | 0,77 | 79,772 | 110 |  | 0,512 |  | 153,73 |
| 31 | 0,939 | 31,991 | 71 | 0,764 | 81,229 | 111 |  | 0,506 |  | 156,04 |
| 32 | 0,935 | 33,094 | 72 | 0,759 | 82,644 | 112 |  | 0,499 |  | 158,55 |
| 33 | 0,932 | 34,183 | 73 | 0,754 | 84,069 | 113 |  | 0,493 |  | 160,94 |
| 34 | 0,928 | 35,294 | 74 | 0,748 | 85,562 | 114 |  | 0,486 |  | 163,53 |
| 35 | 0,924 | 36,411 | 75 | 0,742 | 87,068 | 115 |  | 0,48 |  | 165,99 |
| 36 | 0,92 | 37,533 | 76 | 0,737 | 88,528 | 116 |  | 0,474 |  | 168,49 |
| 37 | 0,916 | 38,659 | 77 | 0,732 | 89,998 | 117 |  | 0,467 |  | 171,21 |
| 38 | 0,913 | 39,769 | 78 | 0,726 | 91,543 | 118 |  | 0,461 |  | 173,79 |
| 39 | 0,909 | 40,906 | 79 | 0,72 | 93,102 | 119 |  | 0,454 |  | 176,61 |
| 120 | 0,448 | 179,28 | 160 | 0,27 | 307,92 | 200 | 0,175 |  | 478,09 |  |
| 121 | 0,443 | 181,8 | 161 | 0,267 | 311,58 | 201 | 0,174 |  | 481,86 |  |
| 122 | 0,438 | 184,34 | 162 | 0,264 | 315,29 | 202 | 0,172 |  | 487,07 |  |
| 123 | 0,433 | 186,92 | 163 | 0,261 | 319,06 | 203 | 0,171 |  | 490,91 |  |
| 124 | 0,428 | 189,54 | 164 | 0,258 | 322,87 | 204 | 0,169 |  | 496,23 |  |
| 125 | 0,423 | 192,19 | 165 | 0,255 | 326,75 | 205 | 0,168 |  | 500,15 |  |
| 126 | 0,417 | 195,12 | 166 | 0,252 | 330,68 | 206 | 0,167 |  | 504,09 |  |
| 127 | 0,412 | 197,86 | 167 | 0,249 | 334,67 | 207 | 0,165 |  | 509,6 |  |
| 128 | 0,407 | 200,64 | 168 | 0,246 | 338,72 | 208 | 0,163 |  | 515,19 |  |

Закінчення дод. 8

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 0,402 | 203,46 | 169 | 0,243 | 342,83 | 209 | 0,162 | 519,26 |
| 130 | 0,397 | 206,32 | 170 | 0,24 | 347,01 |  |  |  |
| 131 | 0,392 | 209,23 | 171 | 0,238 | 350,52 |  |  |  |
| 132 | 0,387 | 212,19 | 172 | 0,235 | 354,81 |  |  |  |
| 133 | 0,382 | 215,19 | 173 | 0,233 | 358,4 |  |  |  |
| 134 | 0,377 | 218,24 | 174 | 0,23 | 362,82 |  |  |  |
| 135 | 0,372 | 221,34 | 175 | 0,228 | 366,5 |  |  |  |
| 136 | 0,368 | 224,19 | 176 | 0,226 | 370,22 |  |  |  |
| 137 | 0,363 | 227,39 | 177 | 0,223 | 374,82 |  |  |  |
| 138 | 0,358 | 230,64 | 178 | 0,221 | 378,64 |  |  |  |
| 139 | 0,353 | 233,95 | 179 | 0,218 | 383,38 |  |  |  |
| 140 | 0,348 | 237,32 | 180 | 0,216 | 387,3 |  |  |  |
| 141 | 0,344 | 240,4 | 181 | 0,214 | 391,27 |  |  |  |
| 142 | 0,339 | 243,89 | 182 | 0,212 | 395,28 |  |  |  |
| 143 | 0,335 | 247,07 | 183 | 0,21 | 399,34 |  |  |  |
| 144 | 0,331 | 250,29 | 184 | 0,208 | 403,45 |  |  |  |
| 145 | 0,326 | 253,96 | 185 | 0,206 | 407,6 |  |  |  |
| 146 | 0,322 | 257,29 | 186 | 0,204 | 411,81 |  |  |  |
| 147 | 0,318 | 260,68 | 187 | 0,202 | 416,07 |  |  |  |
| 148 | 0,314 | 264,12 | 188 | 0,2 | 420,38 |  |  |  |
| 149 | 0,309 | 268,04 | 189 | 0,198 | 424,75 |  |  |  |
| 150 | 0,305 | 271,61 | 190 | 0,196 | 429,17 |  |  |  |
| 151 | 0,302 | 274,77 | 191 | 0,194 | 433,64 |  |  |  |
| 152 | 0,298 | 278,44 | 192 | 0,192 | 438,18 |  |  |  |
| 153 | 0,295 | 281,7 | 193 | 0,19 | 442,77 |  |  |  |
| 154 | 0,291 | 285,48 | 194 | 0,188 | 447,43 |  |  |  |
| 155 | 0,288 | 288,83 | 195 | 0,186 | 452,15 |  |  |  |
| 156 | 0,284 | 292,73 | 196 | 0,184 | 456,93 |  |  |  |
| 157 | 0,281 | 296,17 | 197 | 0,181 | 463,05 |  |  |  |
| 158 | 0,277 | 300,2 | 198 | 0,179 | 467,99 |  |  |  |
| 159 | 0,274 | 303,75 | 199 | 0,177 | 473,01 |  |  |  |

Додаток 9

Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), чавун

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 40 | 0,69 | 48,154 | 80 | 0,26 | 156,893 |
| 1 |  |  | 41 | 0,678 | 49,793 | 81 | 0,254 | 160,719 |
| 2 |  |  | 42 | 0,665 | 51,504 | 82 | 0,248 | 164,660 |
| 3 |  |  | 43 | 0,654 | 53,172 | 83 | 0,242 | 168,721 |
| 4 |  |  | 44 | 0,642 | 54,914 | 84 | 0,236 | 172,911 |
| 5 |  |  | 45 | 0,63 | 56,695 | 85 | 0,23 | 177,237 |
| 6 |  |  | 46 | 0,618 | 58,515 | 86 | 0,224 | 181,708 |
| 7 |  |  | 47 | 0,606 | 60,376 | 87 | 0,218 | 186,334 |
| 8 |  |  | 48 | 0,594 | 62,280 | 88 | 0,212 | 191,124 |
| 9 |  |  | 49 | 0,582 | 64,230 | 89 | 0,206 | 196,090 |
| 10 | 0,97 | 10,153 | 50 | 0,57 | 66,227 | 90 | 0,2 | 201,246 |
| 11 | 0,964 | 11,204 | 51 | 0,557 | 68,335 | 91 | 0,196 | 205,548 |
| 12 | 0,958 | 12,260 | 52 | 0,544 | 70,502 | 92 | 0,192 | 209,960 |
| 13 | 0,952 | 13,324 | 53 | 0,531 | 72,733 | 93 | 0,188 | 214,489 |
| 14 | 0,946 | 14,394 | 54 | 0,518 | 75,029 | 94 | 0,184 | 219,139 |
| 15 | 0,94 | 15,471 | 55 | 0,505 | 77,396 | 95 | 0,18 | 223,917 |
| 16 | 0,934 | 16,556 | 56 | 0,492 | 79,837 | 96 | 0,176 | 228,831 |
| 17 | 0,928 | 17,647 | 57 | 0,479 | 82,358 | 97 | 0,172 | 233,888 |
| 18 | 0,922 | 18,746 | 58 | 0,466 | 84,964 | 98 | 0,168 | 239,096 |
| 19 | 0,916 | 19,852 | 59 | 0,453 | 87,660 | 99 | 0,164 | 244,463 |
| 20 | 0,91 | 20,966 | 60 | 0,44 | 90,453 | 100 | 0,16 | 250,000 |
| 21 | 0,9 | 22,136 | 61 | 0,43 | 93,024 | 101 | 0,144 | 266,158 |
| 22 | 0,89 | 23,320 | 62 | 0,42 | 95,668 | 102 | 0,128 | 285,099 |
| 23 | 0,88 | 24,518 | 63 | 0,41 | 98,389 | 103 | 0,112 | 307,771 |
| 24 | 0,87 | 25,731 | 64 | 0,4 | 101,193 | 104 | 0,096 | 335,659 |
| 25 | 0,86 | 26,958 | 65 | 0,39 | 104,083 | 105 | 0,08 | 371,231 |
| 26 | 0,85 | 28,201 | 66 | 0,38 | 107,066 | 106 | 0,064 | 419,002 |
| 27 | 0,84 | 29,459 | 67 | 0,37 | 110,147 | 107 | 0,048 | 488,386 |
| 28 | 0,83 | 30,734 | 68 | 0,36 | 113,333 | 108 | 0,032 | 603,738 |
| 29 | 0,82 | 32,025 | 69 | 0,35 | 116,631 | 109 | 0,016 | 861,721 |

Закінчення дод. 9

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0,81 | 33,333 | 70 | 0,34 | 120,049 | 110 |  |  |
| 31 | 0,798 | 34,702 | 71 | 0,332 | 123,222 | 111 |  |  |
| 32 | 0,786 | 36,094 | 72 | 0,324 | 126,491 | 112 |  |  |
| 33 | 0,774 | 37,428 | 73 | 0,316 | 129,861 | 113 |  |  |
| 34 | 0,762 | 38,949 | 74 | 0,380 | 120,044 | 114 |  |  |
| 35 | 0,75 | 40,415 | 75 | 0,308 | 136,931 | 115 |  |  |
| 36 | 0,738 | 41,906 | 76 | 0,292 | 140,644 | 116 |  |  |
| 37 | 0,726 | 43,424 | 77 | 0,284 | 144,488 | 117 |  |  |
| 38 | 0,714 | 44,971 | 78 | 0,276 | 148,470 | 118 |  |  |
| 39 | 0,702 | 46,547 | 79 | 0,268 | 152,602 | 119 |  |  |

Додаток 10

Коефіцієнт поздовжнього згинання φ(λ), алюміній, Е = 70 МПа

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 40 | 0,935 | 41,367 | 80 | 0,792 | 89,893 |
| 1 |  |  | 41 | 0,93 | 42,515 | 81 | 0,789 | 91,190 |
| 2 |  |  | 42 | 0,925 | 43,670 | 82 | 0,786 | 92,492 |
| 3 |  |  | 43 | 0,921 | 44,806 | 83 | 0,782 | 93,859 |
| 4 |  |  | 44 | 0,916 | 45,973 | 84 | 0,779 | 95,172 |
| 5 |  |  | 45 | 0,911 | 47,147 | 85 | 0,776 | 96,491 |
| 6 |  |  | 46 | 0,906 | 48,327 | 86 | 0,773 | 97,816 |
| 7 |  |  | 47 | 0,901 | 49,515 | 87 | 0,77 | 99,146 |
| 8 |  |  | 48 | 0,897 | 50,681 | 88 | 0,766 | 100,547 |
| 9 |  |  | 49 | 0,892 | 51,882 | 89 | 0,763 | 101,889 |
| 10 | 1 | 10,000 | 50 | 0,887 | 53,089 | 90 | 0,76 | 103,237 |
| 11 | 1 | 11,000 | 51 | 0,884 | 54,243 | 91 | 0,757 | 104,591 |
| 12 | 1 | 12,000 | 52 | 0,881 | 55,401 | 92 | 0,753 | 106,021 |
| 13 | 1 | 13,000 | 53 | 0,878 | 56,563 | 93 | 0,75 | 107,387 |
| 14 | 1 | 14,000 | 54 | 0,875 | 57,728 | 94 | 0,746 | 108,832 |
| 15 | 1 | 15,000 | 55 | 0,873 | 58,865 | 95 | 0,743 | 110,212 |
| 16 | 1 | 16,000 | 56 | 0,87 | 60,038 | 96 | 0,74 | 111,598 |

Закінчення дод. 10

| λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ | λ | φ(λ) | λ/√φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 17,000 | 57 | 0,867 | 61,216 | 97 | 0,736 | 113,066 |
| 18 | 1 | 18,000 | 58 | 0,864 | 62,398 | 98 | 0,733 | 114,465 |
| 19 | 1 | 19,000 | 59 | 0,861 | 63,584 | 99 | 0,729 | 115,950 |
| 20 | 1 | 20,000 | 60 | 0,858 | 64,775 | 100 | 0,726 | 117,363 |
| 21 | 1 | 21,000 | 61 | 0,855 | 65,970 | 101 | 0,723 | 118,782 |
| 22 | 1 | 22,000 | 62 | 0,851 | 67,209 | 102 | 0,719 | 120,292 |
| 23 | 1 | 23,000 | 63 | 0,848 | 68,414 | 103 | 0,716 | 121,725 |
| 24 | 1 | 24,000 | 64 | 0,845 | 69,623 | 104 | 0,713 | 123,165 |
| 25 | 1 | 25,000 | 65 | 0,842 | 70,837 | 105 | 0,71 | 124,612 |
| 26 | 1 | 26,000 | 66 | 0,838 | 72,098 | 106 | 0,706 | 126,155 |
| 27 | 1 | 27,000 | 67 | 0,835 | 73,322 | 107 | 0,703 | 127,616 |
| 28 | 1 | 28,000 | 68 | 0,832 | 74,550 | 108 | 0,7 | 129,085 |
| 29 | 1 | 29,000 | 69 | 0,828 | 75,829 | 109 | 0,696 | 130,654 |
| 30 | 0,985 | 30,228 | 70 | 0,825 | 77,067 | 110 | 0,693 | 132,137 |
| 31 | 0,98 | 31,315 | 71 | 0,822 | 78,311 | 111 | 0,69 | 133,628 |
| 32 | 0,975 | 32,408 | 72 | 0,818 | 79,608 | 112 | 0,686 | 135,225 |
| 33 | 0,97 | 33,506 | 73 | 0,815 | 80,862 | 113 | 0,683 | 136,731 |
| 34 | 0,965 | 34,611 | 74 | 0,812 | 82,121 | 114 | 0,68 | 138,245 |
| 35 | 0,96 | 35,722 | 75 | 0,809 | 83,385 | 115 | 0,677 | 139,767 |
| 36 | 0,955 | 36,838 | 76 | 0,805 | 84,706 | 116 | 0,673 | 141,400 |
| 37 | 0,95 | 37,961 | 77 | 0,802 | 85,981 | 117 | 0,67 | 142,938 |
| 38 | 0,945 | 39,090 | 78 | 0,799 | 87,261 | 118 | 0,667 | 144,484 |
| 39 | 0,94 | 40,225 | 79 | 0,795 | 88,602 | 119 | 0,663 | 146,147 |
| 120 | 0,66 | 147,7098 | 130 | 0,63 | 163,7846 | 140 | 0,595 | 181,497 |
| 121 | 0,657 | 149,2804 | 131 | 0,627 | 165,4389 | 141 | 0,592 | 183,256 |
| 122 | 0,654 | 150,8589 | 132 | 0,623 | 167,2361 | 142 | 0,588 | 185,1824 |
| 123 | 0,651 | 152,4455 | 133 | 0,62 | 168,9102 | 143 | 0,585 | 186,964 |
| 124 | 0,648 | 154,0402 | 134 | 0,616 | 170,7318 | 144 | 0,582 | 188,7561 |
| 125 | 0,645 | 155,6432 | 135 | 0,613 | 172,4263 | 145 | 0,579 | 190,5587 |
| 126 | 0,642 | 157,2545 | 136 | 0,609 | 174,2731 | 146 | 0,575 | 192,5391 |
| 127 | 0,639 | 158,8742 | 137 | 0,606 | 175,9885 | 147 | 0,572 | 194,3656 |
| 128 | 0,636 | 160,5024 | 138 | 0,602 | 177,861 | 148 | 0,569 | 196,203 |
| 129 | 0,633 | 162,1391 | 139 | 0,599 | 179,598 | 149 | 0,565 | 198,2267 |

Додаток 11

Механічні характеристики

|  | Матеріал | E, ГПа | σadm, МПа | аяс, МПа | bяс, МПа | Гранична гнучкість, λlim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст.3 або Ст.2 | 200 | 200 | 310 | 1,14 | 100 |
| 2 | Ст.5 | 200 | 210 | 464 | 3,26 | 100 |
| 3 | Сталь 40 | 200 | 240 | 321 | 1,16 | 90 |
| 4 | Кремениста сталь | 200 | 260 | 589 | 3,82 | 100 |
| 5 | Сталь 30ХГСА | 200 | 300 | 1100 | 6,65 | 100 |
| 6 | Алюміній | 70 | 180 | 400 | 3,33 | 70 |
| 7 | Чавун | 110 | 70 | 776 | 12,0 | 80 |
| 8 | Сосна | 10 | 10 | 29,3 | 0,194 | 110 |

Додаток 12

Титульний аркуш контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра опору матеріалів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №

------------------------------------

------------------------------------

(назва роботи)

Шифр__________________

Факультет______________

Курс, група_____________

Студент________________

Керівник_______________

Дата здачі завдання______

2014

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

Навчально-методичне видання

СТІЙКІСТЬ І СТІЙКА МІЦНІСТЬ

ПРЯМИХ СТЕРЖНІВ

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки

6.060101 „Будівництво” заочної форми навчання

Укладач ПЕКЛОВ Микола Олександрович

Редагування та коректура В.С. Ясінської

Комп’ютерне верстання І.С. Аршинкіної

Підписано до друку                   2014.  Формат 60  84 1/ 16

Ум. друк. арк. 4,65.  Обл.-вид. арк. 5,0.

Електронний документ. Вид. № 27/ІІІ-14.

Видавець і виготовлювач

Київський національний університет будівництва і архітектури

Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680

E-mail: red-isdat@ukr.net,  тел. (044)241-54-22, 241-54-87

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.